ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα ή συγκεκριμένους εμπορικούς τύπους μπορεί να δοθεί προσφορά και για ισοδύναμο ή αντίστοιχό τους.

Το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών αποτελείται από τρία τμήματα. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα. Κρίνονται ως απαράδεκτες και απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν μέρος των ειδών των τμημάτων και όχι το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

TMHMA A. Μικροεπεξεργαστές και Ψηφιακές Μικροσυσκευές (CPV 31712000-0:

Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.1 | Μικρο-επεξεργαστής (Micro-controller) πολλαπλών εισόδων εξόδων με δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και διεπαφών επικοινωνίας με ψύκτρες σε CPU - GPU - CHIPSET | 175 |  |  |  |
|  | Πυρήνες επεξεργαστή |  | >=4 |  |  |
|  | Ταχύτητα επεξεργαστή |  | >=1,2GHZ |  |  |
|  | Αρχιτεκτονική επεξεργαστή 64bit |  | NAI |  |  |
|  | Μνήμη |  | >=1GB RAM |  |  |
|  | WiFi |  | >= 802.11 b/g/n |  |  |
|  | Bluetooth |  | >= 4.1 |  |  |
|  | 40-pin Extended GPIO |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | HDMI output |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Audio Line-Out |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | RJ-45 10/100 Mbps Ethernet |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | USB Ports |  | >= 4 |  |  |
|  | Micro SD port |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | GSM – GPRS MODEM | 12 |  |  |  |
|  | Τεχνολογία συνδεσιμότητας Wireless, ενσύρματο |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος συσκευής Ασύρματο router - διακόπτης 4 θυρών |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα Band: 2.4 GHz |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δίκτυο / Πρωτόκολλο Μεταφοράς TCP / IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρωτόκολλο δρομολόγησης δρομολόγηση Static IP |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα Πρωτόκολλο απομακρυσμένης διαχείρισης HTTP |  | NAI |  |  |
|  | Αλγόριθμος κρυπτογράφησης 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |  | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά DoS attack prevention, IPv6 support, VPN passthrough, Wireless Distribution System (WDS) support, parental control, IP address filtering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP server, port forwarding, reset button, IPv4 support, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP client |  | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα με πρότυπα IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS |  | NAI |  |  |
|  | Cellular Πρωτόκολλο GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA +, LTE, DC-HSPA + |  | NAI |  |  |
|  | Υποδοχές επέκτασης 1 (total) , 1 (free) x SIM |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεραίες: 2 |  |  |  |  |
| Α.3 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 175 |  |  |  |
|  | Accuracy resolution |  | 0.1 |  |  |
|  | Humidity range |  | 0-100%RH |  |  |
|  | Temperature range |  | -40~80℃ |  |  |
|  | Humidity measurement precision |  | ±2%RH |  |  |
|  | Temperature measurement precision |  | ±0.5℃ |  |  |
|  | Long distance signal transmission |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Relative humidity and temperature measurement |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα |  | Με τον επιλεχθέντα μικρο- επεξεργαστή |  |  |
| Α.4 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ | 175 |  |  |  |
|  | Temperature range |  | -30 to 80 *C |  |  |
|  | Dynamic range (Lux) |  | 0.1 to 40,000 Lux |  |  |
|  | Voltage range |  | 2.7-3.6V |  |  |
|  | Interface |  | I2C |  |  |
|  | Precisely Measures Illuminance in Diverse Lighting Conditions |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα |  | Με τον επιλεχθέντα μικρο- επεξεργαστή |  |  |
| Α.5 | ΚΑΜΕΡΑ ΕΝΤΟΣ 8ΜΡ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ) | 175 |  |  |  |
|  | Capture video at 1080p30, 720p60 and 640x480p90 resolutions |  | NAI |  |  |
|  | 8 megapixel camera capable of taking photographs of 3280 x 2464 pixels |  | NAI |  |  |
|  | Directly connection to the main microcontroller board (not usb connection) |  | NAI |  |  |
|  | Ribbon tape connected to the microcontroller board |  | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα |  | Με τον επιλεχθέντα μικρο- επεξεργαστή |  |  |
| Α.6 | ΚΑΜΕΡΑ USB 5MP | 175 |  |  |  |
|  | CMOS αισθητήρας που επιτρέπει την λήψη φωτογραφίας 5.0 megapixels - 2594 * 1944. |  | NAI |  |  |
|  | Λειτουργία βίντεο 800x600 |  | NAI |  |  |
|  | Ενσωματωμένο ευαίσθητο μικρόφωνο |  | NAI |  |  |
|  | Βάθος χρώματος |  | 24 bit |  |  |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης σε USB 2.0 και USB 1.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη ισορροπία λευκού |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη αντιστάθμιση χρώματος |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη ρύθμιση χρωμάτων |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση χωρίς drivers για Windows XP / Vista / 7 |  | NAI |  |  |
|  | Ρύθμιση εστίασης |  | Χειροκίνητα από 5cm έως άπειρο |  |  |
|  | Μήκος Καλωδίου |  | =>1.2 m |  |  |
| Α.7 | REAL TIME CLOCK BOARD | 175 |  |  |  |
|  | Operating voltage |  | 3.3 – 5Volt |  |  |
|  | High-precision clock chip DS3231 |  | NAI |  |  |
|  | Clock Accuracy |  | 0-40 ℃ range, the accuracy 2ppm, the error was about 1 minute |  |  |
|  | Real time clock generator seconds, minutes, hours, day, date, month and year timing and provide valid until the year 2100 leap year compensation |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Memory chips |  | AT24C32 (storage capacity 32K) |  |  |
|  | I2C Connection |  | NAI |  |  |
|  | Can be cascaded with other I2C device, 24C32 addresses can be shorted A0/A1/A2 modify default address is 0x57 |  | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα |  | Με τον επιλεχθέντα μικρο- επεξεργαστή |  |  |
| Α.8 | ΚΑΡΤΑ MICRO-SD CLASS 10 16GB WITH ADAPTER | 175 |  |  |  |
|  | Micro SDHC with adapter |  | NAI |  |  |
|  | Category |  | >=Class10 |  |  |
|  | Capacity |  | >=16GB |  |  |
|  | Read Speed |  | >= 80MB/S |  |  |
| Α.9 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ INFRARED ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | 20 |  |  |  |
|  | Mounted on a breakout board with two types of pins |  | NAI |  |  |
|  | 10k Pull up resistors for the I2C interface with optional solder jumpers |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Factory calibrated in wide temperature range |  | -40…+125°C for sensor temperature and -70…+380°C for object temperature |  |  |
|  | Measurement resolution |  | 0.02°C |  |  |
|  | SMBus compatible digital interface |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Customizable PWM output for continuous reading |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα |  | Με τον επιλεχθέντα μικρο- επεξεργαστή |  |  |
| Α.10 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΔΕΝΤΡΟΥ | 20 |  |  |  |
|  | Temperature Waterproof Sensor |  | NAI |  |  |
|  | 9 to 12 bit adjustable resolution |  | NAI |  |  |
|  | 1-Wire interface- requires only one digital pin for communication |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Power supply range |  | 3.0V-5.5V |  |  |
|  | Accuracy from -10°C to +85° |  | ±0.5°C |  |  |
|  | SMBus compatible digital interface |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Usable temperature range |  | -55 to 125°C (-67°F to +257°F) |  |  |
|  | Stainless steel tube |  | NAI |  |  |
|  | Cable length |  | >=1m |  |  |
|  | Συμβατότητα |  | Με τον επιλεχθέντα μικρο- επεξεργαστή |  |  |
| Α.11 | ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ADAPTERS | 40 |  |  |  |
|  | Wifi nano adapter |  | NAI |  |  |
|  | Ενσωματωμένη Κεραία |  | NAI |  |  |
|  | Ρυθμός Μετάδοσης |  | >=150Mbps |  |  |
|  | Frequency Band |  | 2.4GHz ISM (Industrial Scientific Medical) Band |  |  |
|  | Πρότυπα Δικτύωσης |  | IEEE 802.11g / IEEE 802.11n / IEEE 802.11b |  |  |
|  | USB type Connection |  | NAI |  |  |
|  | Linux Compatible |  | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα |  | Με τον επιλεχθέντα μικρο- επεξεργαστή |  |  |
| Α.12 | WIFI USB ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΡΑΙΑ | 40 |  |  |  |
|  | Mini portable USB 2.0 design. |  | NAI |  |  |
|  | Ενσωματωμένη αποσπώμενη κεραία |  | NAI |  |  |
|  | Wireless N speed up to 150Mbps |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Frequency Band |  | 2.4GHz ISM (Industrial Scientific Medical) Band |  |  |
|  | Πρότυπα Δικτύωσης |  | IEEE 802.11g / IEEE 802.11n / IEEE 802.11b |  |  |
|  | USB type Connection |  | NAI |  |  |
|  | Chipset |  | Ralink RT5370 |  |  |
|  | Antenna Gain |  | >=2dBi |  |  |
|  | Linux Compatible |  | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα |  | Με τον επιλεχθέντα μικρο- επεξεργαστή |  |  |
| Α.13 | ΚΕΡΑΙΑ WI-FI | 20 |  |  |  |
|  | Ασύρματη Μετάδοση Δεδομένων |  | >=300 Mbps |  |  |
|  | Γωνία Εκπομπής |  | 60° (H-pol) / 60° (V-pol) / 60° (Elevation) |  |  |
|  | Επεξεργαστής |  | Atheros MIPS 24KC, 400 MHz |  |  |
|  | Θύρες Δικτύου |  | >=1 |  |  |
|  | Ισχύς Εξόδου |  | >=23 dBm |  |  |
|  | Μέθοδος Τροφοδοσίας Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8 return) Included |  | NAI |  |  |
|  | Pole Mounting Kit Include |  | NAI |  |  |
|  | Μνήμη |  | 32 MB SDRAM, 8 MB Flash |  |  |
|  | Ασφάλεια WEP/WPA/WPA2 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Frequency Band |  | 2.4GHz |  |  |
|  | Πρότυπα Δικτύωσης |  | IEEE 802.11g / IEEE 802.11n / IEEE 802.11b |  |  |
|  | Κέρδος |  | >=8 dB |  |  |
|  | Εγγύηση |  | >=1 Έτος |  |  |
| Α.14 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ | 20 |  |  |  |
|  | Συχνότητα Λειτουργίας |  | 2.4GHz |  |  |
|  | Αντίσταση |  | 50 Ohms |  |  |
|  | Απολαβή |  | >=9dBi |  |  |
|  | VSWR |  | 2.0 Max. |  |  |
|  | Πόλωση |  | Οριζόντια, Κάθετη |  |  |
|  | Beamwidth (HPBW) |  | Horizontal: 360°, Vertical: >=15°. |  |  |
|  | Σύνδεσμος σύνδεσης RP-SMA Female |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοπoίηση: RoHS. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  | >=3 χρόνια |  |  |

TMHMA Β. Συστήματα Τροφοδοσίας (CPV 31400000-0: Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.1 | Ηλιακός συλλέκτης | 175 |  |  |  |
|  | Ισχύς |  | >=20W |  |  |
|  | Ονομαστική τάση Λειτουργίας Vn |  | 12Volt |  |  |
|  | Τάση εξόδου (Vmp) |  | >=17.8 Volt |  |  |
|  | Ρεύμα Εξόδου (Imp) |  | >=1.12Α |  |  |
|  | Τεχνολογίας Μονο- κρυσταλλικού Πυριτίου |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χώρα Κατασκευής |  | E.U |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας |  | -40°C έως +85°C |  |  |
|  | Θερμοκρασία στοιχείων συσκευής εν ώρα Λειτουργίας |  | 25°C |  |  |
|  | Διακύμανση ισχύος |  | <= 3% |  |  |
|  | Εγγύηση απόδοσης |  | >= 90% της ονομαστικής ισχύος για τα πρώτα 10 έτη >= 85% της ονομαστικής ισχύος για 25 έτη |  |  |
| Β.2 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ | 175 |  |  |  |
|  | Ονομαστική Τάση |  | 12V |  |  |
|  | Χωρητικότητα μπαταρίας |  | >=9Ah(20ΗΡ) |  |  |
|  | Μήκος: 151(mm) |  | <=151(mm) |  |  |
|  | Πλάτος: 65(mm) |  | <=65(mm) |  |  |
|  | Ύψος: 94(mm) |  | <=94(mm) |  |  |
|  | Ολικό Ύψος: 100(mm) |  | <=100(mm) |  |  |
|  | Βάρος: 2,55 κιλά |  | <=2,55(kg) |  |  |
|  | Κλειστού τύπου, βαθιάς εκφόρτισης |  | NAI |  |  |
|  | Τεχνολογίας VRLA AGM |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  | =>12Μήνες |  |  |
| Β.3 | BATTERY SOLAR CHARGER MODULE 12VOLT – 10A | 175 |  |  |  |
|  | Τάση Λειτουργίας |  | 12V 24V Auto |  |  |
|  | Ρεύμα Λειτουργίας |  | 10A/20A/30A |  |  |
|  | PWM Τεχνολογίας |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Dual USB power output |  | NAI |  |  |
|  | For 10A 12V Pv System |  | 120W Solar Panel, 12V Lead-acid Battery, 21V for max input Voltage |  |  |
|  | For 10A 24V Pv System |  | 240W Solar Panel, 24V Lead-acid Battery, 42V for max input Voltage |  |  |
|  | Build-in industrial micro controller |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | One-key setting, digital display, auto memory function |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Fully 4-stage PWM charge management |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Build-in short-circuit protections, open-circuit protections, reverse protections, over-load protections |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4 | ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ IP66 | 175 |  |  |  |
|  | Προστασία |  | >= IP66 |  |  |
|  | Μέγεθος |  | >=190Χ145Χ72mm |  |  |
|  | Ανθεκτικό σε κρούση και πίεση |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δεν μεταδίδει την φλόγα |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δεν διαβρώνεται |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αδιαφανές Καπάκι |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.5 | ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ IP66 | 175 |  |  |  |
|  | Προστασία |  | >= IP66 |  |  |
|  | Μέγεθος |  | >=243Χ190Χ90mm |  |  |
|  | Ανθεκτικό σε κρούση και πίεση |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δεν μεταδίδει την φλόγα |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δεν διαβρώνεται |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αδιαφανές Καπάκι |  | ΝΑΙ |  |  |

TMHMA Γ. Καλώδια (CPV: 31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1 | ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ JUMPERS ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ BREADBOARD ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ | 65 |  |  |  |
|  | 40pcs Small Female to Female Dupont Wires/Cables |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | 40P color dupont line |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Length : 10cm |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1p-1p pin header |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | A row of 40 Compatible with 2.54mm spacing pin headers |  | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ JUMPERS ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ BREADBOARD ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ | 65 |  |  |  |
|  | 40pcs Small Male to Female Dupont Wires/Cables |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | 40P color dupont line |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Length : 10cm |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1p-1p pin header |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | A row of 40 Compatible with 2.54mm spacing pin headers |  | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 10 |  |  |  |
|  | Καλώδιο ηχείων χρώματος μαύρο / κόκκινο |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατομή καλωδίων |  | >=2 X 1.0 mm |  |  |
|  | Εύκαμπτο καλώδιο |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μήκος 100 Μέτρα |  | >=100 Μέτρα |  |  | Α.11 | USB TO USB MICRO | 175 |  |  |  |
| Γ.4 | USB TO USB MICRO | 175 |  |  |  |  | Cable USB 2.0 σε Micro USB Type B |  | NAI |  |  |
|  | Cable USB 2.0 σε Micro USB Type B |  | NAI |  |  |  | Connection 1 type |  | USB 2.0 plug (type A) |  |  |
|  | Connection 1 type |  | USB 2.0 plug (type A) |  |  |  | Connection 2 type |  | USB 2.0 micro plug (type B) |  |  |
|  | Connection 2 type |  | USB 2.0 micro plug (type B) |  |  |  | Cable Lengh |  | >=1m |  |  |
|  | Cable Length |  | >=1m |  |  |  |  |  |  |  |  |