## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης κάθε Τμήματος για το οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει προσφορά

ΤΜΗΜΑ1

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GNSS

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Απάντηση Προμ/τή | Παρα/μπή |
|  | Πλήρες σύστημα Δορυφορικού γεωδαιτικού σταθμού αναφορασ GNSS |  |  |  |
| 1 | Α1 - ΔΕΚΤΗΣ |  |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 1 |  |  |
| Α1.1 | Ο δέκτης να μετράει και να καταγράφει παρατηρήσεις codephase και carrierphase, στα παρακάτω συστήματα και συχνότητες: | ΝΑΙ |  |  |
|  | • GPS: L1, L2, L2C,L5 |  |  |  |
|  | • GLONASS: L1, L2. |  |  |  |
|  | • SBAS: L1C. |  |  |  |
| Α1.2 | Δυνατότητα αναβάθμισης ώστε να δύναται να καταγράψει συχνότητες συστήματος GALILEO: E1, E5 | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | Ο Δέκτης να διαθέτει μεγάλο πλήθος διαύλων παρακολούθησης : τουλάχιστον 120 | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.4 | Ο ρυθμός καταγραφής των μετρήσεων να είναι επιλέξιμος με εύρος χρονικών καταγραφών κατά ελάχιστο τα 20Hz (0.05 sec) έως και τουλάχιστον 60 sec. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.5 | Να έχει υψηλή ακρίβεια μετρήσεων κώδικα L1 και L2 ~20mmrms και ακρίβεια μετρήσεων φάσης L1, L2 ~0.2 mmrms | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.6 | Το λογισμικό του δέκτη να παρέχει ROVERRTK διορθώσεις σε τύπο μορφοποίησης (format) RTCMv2.3 και νεότερο (πχ. v3.1). | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.7 | Το λογισμικό του δέκτη θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στους εξής διαύλους επικοινωνίας: | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Επικοινωνία μέσω διαδικτύου (Internet), τη χρήση θύρας Ethernet, |  |  |  |
|  | • Ο δέκτης να διαθέτει σειριακές θύρες επικοινωνίας. |  |  |  |
| Α1.8 | Ο δέκτης να παρέχει τροφοδοσία ρεύματος 12 VDC για συνδέσεις με άλλες συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.9 | Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό (κατά προτίμηση να διαθέτει Webinterface) για τον πλήρη έλεγχο και ρύθμιση των παραμέτρων του σταθμού καταγραφής μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης (διαδίκτυο). | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.10 | Ο δέκτης να διαθέτει: • FTPserver • Δυνατότητα μεταφόρτωσης δεδομένων σε FTP (FTP-push) σε τουλάχιστον δύο εξυπηρετητές | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.11 | Ο δέκτης να διαθέτει: | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Λειτουργία NTRIP για εξυπηρέτηση πολλαπλών χρηστών (τουλάχιστον 10 χρήστες) |  |  |  |
|  | • Λειτουργία NTRIP server |  |  |  |
|  | • Λειτουργία NTRIP client |  |  |  |
|  | • Λειτουργία DHCP |  |  |  |
|  | • Λειτουργία DynDNS για πρόσβαση στο δέκτη μέσω ΙΡ διευθύνσεως |  |  |  |
| Α1.12 | Να περιλαμβάνεται συμβόλαιο αναβάθμισης του λογισμικού του δέκτη (firmware) σε επόμενες εκδόσεις/ενημερώσεις διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.13 | Ο δέκτης να έχει τη δυνατότητα καταγραφής δεδομένων σε δυαδική μορφή (binaryformat). | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.14 | Ενσωματωμένη τεχνολογία anti-jamming σε όλες τις συχνότητες καταγραφών | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.15 | Ο δέκτης να διαθέτει κατάλληλη διάταξη που να παρέχει πληροφορίες στο χρήστη για την κατάσταση λειτουργίας του. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.16 | Να διαθέτει μεγάλη εσωτερική μνήμη καταγραφής δεδομένων. Αναλυτικά να δύναται να καταγράφει (συνεχόμενα) δεδομένα από τουλάχιστον 12 δορυφόρους με ρυθμό καταγραφής 1 sec, και για διάστημα 4 μηνών, ή να διαθέτει εσωτερικά αποσπώμενη κάρτα καταγραφής μεγάλης χωρητικότητας (πχ 8GΒ) ή ο δέκτης να έχει την δυνατότητα καταγραφής και σε εξωτερική μονάδα μνήμης | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.17 | industrial grade SD memory card χωρητικότητας τουλάχιστον 1GB | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.18 | Ενσωματωμένη λειτουργία μετατροπής σε RINEX | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.19 | Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας να είναι ~-30ο έως ~+70οC, κατά πρότυπο IP67 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η αντίστασή του δέκτη στην υγρασία θα πρέπει να είναι 100% (πλήρης καταβύθιση) (IP67). |  |  |  |
|  | Η αντίσταση του δέκτη στο νερό, τη σκόνη και τη βροχή θα πρέπει να είναι κατά IP67. |  |  |  |
|  | Ο δέκτης να είναι ανθεκτικός σε κρούση και σε δόνηση κατά πρότυπο MIL-STD810F ή νεότερη έκδοση (πχ 810G). |  |  |  |
| Α1.20 | Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει εξωτερική θύρα τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.21 | Ο δέκτης θα πρέπει να δέχεται τάση από ~10.5 έως ~28VDC. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.22 | Η κατανάλωση του δέκτη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3.5Watt. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.23 | Ο δέκτης θα πρέπει να μπορεί να συνδέεται με μόνιμη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (πρίζα). | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.24 | Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει καλώδιο σύνδεσης με τροφοδοσία ACpowercable 3-poleEU | NAI |  |  |
| Α1.25 | Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει καλώδιο σύνδεσης με την κεραία >15μ. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.26 | Κουτί εγκατάστασης δέκτη GPS/GNSS τύπου Rack (PVC ή μεταλλικό ή fiberglass) που να προσφέρει στεγανότητα, διαστάσεων ~40x40x40 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.27 | Βάση τοίχου κεραίας (μορφής «Γ» δορυφορικού πιάτου για τοποθέτηση κεραίας GNSS , γαλβανιζέ αντοχής έως ~15kg | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.27 | Εγγύηση 1 έτους | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.28 | Δυνατότητα καταγραφής συστήματος GALILEO: E1, E5 ή/και BeiDouB1, B2 | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| Α1.29 | Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένη LCD οθόνη ή άλλο σύστημα πληροφοριών και να παρουσιάζονται οι εξής πληροφορίες: | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
|  | 1. Η κατάσταση μνήμης (πληρότητα ή διαθεσιμότητα σε MB ή ποσοστό) |  |  |  |
|  | 2. Η κατάσταση τροφοδοσίας |  |  |  |
| 2 | Α2 - ΚΕΡΑΙΑ ΔΕΚΤΗ |  |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 1 |  |  |
| Α2.1 | Η κεραία του δέκτη θα πρέπει να λαμβάνει σήμα στις συχνότητες: | ΝΑΙ |  |  |
|  | GPS: L1, L2 (συμπεριλαμβανομένης της L2C), L5. |  |  |  |
|  | GLONASS: L1, L2 |  |  |  |
| Α2.2 | H τροφοδοσία της κεραίας θα πρέπει να γίνεται μέσω του δέκτη. | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.3 | Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας της κεραίας θα πρέπει να είναι από ~-40οC έως ~+70οC. | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.4 | Το θερμοκρασιακό εύρος αποθήκευσης της κεραίας θα πρέπει να είναι από ~-50οC έως ~+80οC. | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.5 | Η αντίσταση της κεραίας στην υγρασία θα πρέπει να είναι 100% (πλήρης καταβύθιση), IP67. | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.6 | Η αντίσταση της κεραίας στη σκόνη και τη βροχή θα πρέπει να είναι σύμφωνα με ΙΡ67. | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.7 | Η κεραία θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε πτώση από ύψος 1 μέτρου χωρίς να υποστεί βλάβες κατά ΙΡ67. | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.8 | Η κεραία του δέκτη θα πρέπει να είναι βαθμονομημένη απόλυτα (absolute calibrated) από την Διεθνή Υπηρεσία GNSS (IGS) (Να εμπεριέχεται στον φάκελο της IGS *.atx: phase center corrections ή στο αντίστοιχο φάκελο της Center for Orbit Determination in Europe (CODE)) | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| Α2.9 | Η κεραία να διαθέτει προστασία από καιρικές συνθήκες «radome» | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| Α2.10 | Η κεραία να είναι τύπου ChokeRing | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| Α2.11 | Η κεραία να καταγράφει συχνότητες συστήματος Galileo: E1, Ε5 ή/και BeiDou: B1, B2 | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 3 | A3 - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ UPS |  |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 1 |  |  |
| A3.1 | UPS συστημάτων ασφαλείας, 13,8VDC 3,5A τροφοδοσία φορτίων, και 13,4/0,23Α για φόρτιση μπαταρίας. Λειτουργία UPS. | NAI |  |  |
| A3.2 | DC Τάση εξόδου 13.8V | NAI |  |  |
| A3.3 | Κυμάτωση ±1% | NAI |  |  |
| A3.4 | Ένταση Ρεύματος 3-10Α | NAI |  |  |
| A3.5 | Τάση εισόδου 230V | NAI |  |  |
| A3.6 | Χαμηλή τάση μπαταρίας 9.5-11 V | NAI |  |  |
| A3.7 | Θερμοκρασία λειτουργίας από ~-10 έως ~+60οC | NAI |  |  |
| A3.8 | Ποσοστό Υγρασίας λειτουργίας ~20% έως ~90% | NAI |  |  |

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση |  | Απάντηση Προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Β1 - Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 24 |  |  |  |
| Β1.1 | Επαναφορτιζόμενη | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β1.2 | Ονομαστική τάση>=12V | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β1.3 | Χωρητικότητα >=55AH | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β1.4 | Βαθιάς Εκφόρτισης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | B2 - Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 24 |  |  |  |
| Β2.1 | Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών με μεταβλητό με εύρος παλμών (PWM) 12V/24V- 10A | NAI |  |  |  |
| Β2.2 | Τάση συστήματος : 12V/24V | NAI |  |  |  |
| Β2.3 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης : 10Α | NAI |  |  |  |
| Β2.4 | Τύποι μπαταριών φόρτισης: lead acid (GEL, AGM, flooded) και μπαταρίες Λιθίου (LiFePo). | NAI |  |  |  |
| Β2.5 | Προγραμματισμός ημερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας. | NAI |  |  |  |
| Β2.6 | Προστασία βαθιάς εκφόρτωσης μπαταρίας 1-12 V / 22-24V | NAI |  |  |  |
| Β2.7 | Προστασία υγρασίας: IP68 | NAI |  |  |  |
| 3 | Β3 - Φωτοβολταϊκά Πάνελ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 24 |  |  |  |
| Β3.1 | Φωτοβολταϊκά πάνελ Ονομαστικής Ισχύος 100Watt Πολυκρυσταλλικά | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.2 | Τάση εξόδου 12 V | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.3 | Ονομαστική Τάση ~22V | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.4 | Open Circuit Voltage (VOC) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.5 | Ένταση Ρεύματος 5 Α | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.6 | Short Circuit Current (ISC) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.7 | Πραγματική Τάση ~17.5 V Voltage at Nominal Power (Vmp) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.8 | Πραγματική ένταση ρεύματος ~4.5 Α Current at Nominal Power (Imp) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.9 | Θερμοκρασία λειτουργίας ~-40°C έως +85°C | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.10 | Θερμοκρασία λειτουργίας κυψελίδας (NOCT) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 45°C±2°C | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.11 | ΜικρέςΔιαστάσεις (Μήκος<1 μέτρου) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.12 | ΜικρόΒάρος ~7kg | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.13 | Συμβατότητα με συνδετήρες (connectors) MC4 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3.14 | Μικρές διαστάσεις (επιφάνεια <1.5 τετρ. μέτρου) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Β4 - Καλώδια φωτοβολταϊκών |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων: |  | 50 Μέτρα μαύρο & 50 Μέτρα κόκκινο |  |  |
| Β4.1 | Καλώδιο 1X6mm² για σύνδεση φωτοβολταϊκών, μεγάλης αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία, με διπλή μόνωση (Κόκκινο και Μαύρο) |  | NAI |  |  |
| Β4.2 | Τάση λειτουργίας 1800V DC |  | NAI |  |  |
| Β4.3 | Εξωτερική διάμετρος ~6mm |  | NAI |  |  |
| Β4.4 | Θερμοκρασία λειτουργίας ~ -40oC έως ~+90oC |  | NAI |  |  |
| Β4.5 | Υλικό κατασκευής Χαλκός κλάσης 5 σύμφωνα με ΕΝ 60228 / IEC 60228. |  | NAI |  |  |
| Β4.6 | Συμβατό με συνδετήρες (connectors) MC4 |  | NAI |  |  |
| Β4.7 | Εξωτερικής χρήσης |  | NAI |  |  |
| Β4.8 | Προδιαγραφής για διείσδυση φλόγας IEC 60332-1-2 |  | NAI |  |  |

ΤΜΗΜΑ 3

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Απάντηση Προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Γ1. ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΙ |  |  |  |
| Γ1.1 | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 7 |  |  |
| Γ1.2 | Κανάλια ψηφιοποίησης ≥24 bits | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.3 | Θερμοκρασία Λειτουργίας –20 °C έως +60 °C | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.4 | Θύρα GPS | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.5 | Θύρα Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.6 | Σύστημα Αποθήκευσης (Δίσκος ή USB) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.7 | Υποστηριζόμενες τεχνολογίες internetTCP/IP, PPP, SSH, HTTP, HTTPS | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.8 | Υποστήριξη Seedlink | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.9 | Τάση εισόδου 12 V (9V έως 18V) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.10 | Αριθμός Καναλιών 3 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.11 | Αριθμός βοηθητικών καναλιών >=1 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.12 | Αριθμός environmental καναλιών >=8 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.13 | Ενεργοποίηση STA/LTA | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.14 | Πόρτα σύνδεσης ψηφιοποιητή | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.15 | Σύνδεση RS 232 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.16 | Δέκτης GPSμε κεραία και καλώδιο σύνδεσης 20μ | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.17 | Καλώδιο σύνδεσης με κονσόλα 1μ | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.18 | Καλώδιο σύνδεσης Ethernet 5μ | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.19 | Καλώδιο τροφοδοσίας 5μ | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.20 | Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.21 | Επιπλέον Εγγύηση έως 3 έτη | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| Γ1.22 | Αριθμός Καναλίων>3 | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 2 | Γ2. ΣΕΙΣΜΟΜΕΤΡΑ |  |  |  |
| Γ2.1 | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 7 |  |  |
| Γ2.2 | Σεισμόμετρα τριών συνιστωσών | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.3 | Θερμοκρασία Λειτουργίας –20 °C έως +60 °C | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.4 | τύπος σεισμομέτρου βραχείας περιόδου (1s) ή ευρέως φάσματος (>=30s) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.5 | Τάση εισόδου 12 V (9V έως 18V) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.6 | Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.7 | Επιπλέον Εγγύηση έως 3 έτη | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| Γ2.8 | Φάσμα Απόκρισης (Περίοδος) Τ≥ 30 και Δυναμικό Εύρος > 120 dB | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| Γ2.9 | Δυνατότητα αυτόματης ισορροπίας μαζών (auto-centermass) | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 3 | Γ3 - Δρομείς δικτύου (DSLModem&Router) |  |  |  |
| Γ3.1 | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 7 |  |  |
| Γ3.2 | Modem για μεταφορά δεδομένων μέσω GPRS με τάση εισόδου 12VDC | NAI |  |  |
| Γ3.3 | Υποδοχή για κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας ή θύρα USB που θα συνοδεύεται από 3G/4G USB stickrouter για κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας το οποίο να προσαρτάται στο MODEM. Στην περίπτωση που θα προσφέρεται και USB stickrouter, το συγκεκριμένο stickrouter θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: (a) Εύρος διασύνδεσης έως 100Mbps (b) Μεγάλη Εσωτερική μνήμη micro SD επεκτάσιμη έως τα 32GB (c) Υποστήριξη ΛΣ 32 / 64 bit: Win 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 10, Mac OS 10.4 ή νεότερο, Linux (d) Τάση εισόδου 5V/1A (e) Κατανάλωση Ισχύος <2W | NAI |  |  |
| Γ3.4 | Θύρες ETHERNET WAN / LAN | NAI |  |  |
| Γ3.5 | Υποστήριξη Μεταφοράς Δεδομένων μέσω GPRS (3G) | NAI |  |  |
| Γ3.6 | Δυνατότητα ορισμού Static Routing | NAI |  |  |
| Γ3.7 | Υποστήριξη Dynamic DNS | NAI |  |  |
| Γ3.8 | Υποστήριξη Πρωτοκόλλων TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet | NAI |  |  |
| Γ3.9 | Δυνατότητα Administration Access Control (Τοπικά και εξ αποστάσεως) | NAI |  |  |
| Γ3.10 | Μνήμη συστήματος τουλάχιστον 32 MB | NAI |  |  |
| Γ3.11 | Κατανάλωση ισχύος <5W | NAI |  |  |
| Γ3.12 | Ενσωματωμένο Τείχος προστασίας | NAI |  |  |
| Γ3.13 | Δυνατότητα Αυτόματου Ελέγχου σύνδεσης και αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής σύνδεσης | NAI |  |  |

ΤΜΗΜΑ 4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Απάντηση Προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Δ1. ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ |  |  |  |
| Δ1.1 | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 24 |  |  |
| Δ1.2 | Προστασία >= IP66 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.3 | Μέγεθος >= 500Χ4000Χ200mm | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.4 | Ανθεκτικό σε κρούση και πίεση | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.5 | Δεν διαβρώνεται | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.6 | Ανοξείδωτο | ΝΑΙ |  |  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΜΗΜΑ1

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GNSS

| Α/Α | Περιγραφή είδους | Προσφερόμενο Μοντέλο | Ποσότητα (1) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. 24% (4) | Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Τιμή Μονάδας (2) | Σύνολο (3)=(1)* (2) |  |  |
| Α1 | ΔΕΚΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| Α2 | ΚΕΡΑΙΑ ΔΕΚΤΗ |  |  |  |  |  |  |
| A3 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ UPS |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 |  |  |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή είδους | Προσφερόμενο Μοντέλο | Ποσότητα (1) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. 24% (4) | Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Τιμή Μονάδας (2) | Σύνολο (3)=(1)* (2) |  |  |
| Β1 | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου |  |  |  |  |  |  |
| Β2 | Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών |  |  |  |  |  |  |
| Β3 | Φωτοβολταϊκά Πάνελ |  |  |  |  |  |  |
| Β4 | Καλώδια φωτοβολταϊκών |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 |  |  |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 3

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

| Α/Α | Περιγραφή είδους | Προσφερόμενο Μοντέλο | Ποσότητα (1) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. 24% (4) | Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Τιμή Μονάδας (2) | Σύνολο (3)=(1)* (2) |  |  |
| Γ1 | ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| Γ2 | ΣΕΙΣΜΟΜΕΤΡΑ |  |  |  |  |  |  |
| Γ3 | Δρομείς δικτύου (DSL Modem & Router) |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 |  |  |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή είδους | Προσφερόμενο Μοντέλο | Ποσότητα (1) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. 24% (4) | Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Τιμή Μονάδας (2) | Σύνολο (3)=(1)* (2) |  |  |
| Δ1 | ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 |  |  |  |  |  |  |  |