ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα ή συγκεκριμένους εμπορικούς τύπους μπορεί να δοθεί προσφορά και για ισοδύναμο ή αντίστοιχό τους.

Η κάθε προσφορά πρέπει να τα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προϊόντα. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές  για ένα, δύο ή και για τα τρία προϊόντα.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| 1 | Server - Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων | 1 |  |  |
| 1.1 | Γενικά |  |  |  |
| 1.1.1 | Τύπος |  | Δικτυακό σύστημα αποθήκευσης (NAS) 12bay |  |
| 1.1.2 | Θέσεις σκληρών δίσκων |  | ≥12 |  |
| 1.1.3 | LED Indicators |  | Status, LAN, USB, HDD 1-12 |  |
| 1.1.4 | Κουμπιά |  | Power button, Reset button |  |
| 1.1.5 | Console port για system maintenance |  | ΝΑΙ |  |
| 1.1.6 | Κατανάλωση ενέργειας |  | HDD Sleep Mode ≤ 56 watts |  |
|  |  |  | In Operation: ≤ 138 watts |  |
| 1.1.7 | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα |  | Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012R2, Apple Mac OS X, Linux & UNIX |  |
| 1.1.8 | Υποστηριζόμενοι Browsers |  | Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome |  |
| 1.1.9 | Εγγύηση |  | ≥2 ΕΤΗ |  |
| 1.2 | Επεξεργαστής | 1 |  |  |
| 1.2.1 | Τύπος |  | Quad-core 64-bit ή καλύτερος |  |
| 1.2.2 | Hardware Encryption |  | AES-NI |  |
| 1.2.3 | Αριθμός πυρήνων |  | ≥4 |  |
| 1.3 | Μνήμη RAM |  |  |  |
| 1.3.1 | Εγκατεστημένη μνήμη RAM |  | ≥64GB |  |
| 1.3.2 | Μέγιστη μνήμη RAM που μπορεί να δεχτεί το σύστημα |  | ≥64GB |  |
| 1.4 | Μνήμη Flash |  |  |  |
| 1.4.1 | Μέγεθος μνήμης flash |  | ≥512MB |  |
| 1.5 | Υποστήριξη δίσκων M.2 SDD |  |  |  |
| 1.5.1 | Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων Μ.2 SSD |  | ≥2 |  |
| 1.6 | Δίκτυο LAN |  |  |  |
| 1.6.1 | Πλήθος θυρών LAN |  | ≥4 x Gigabit RJ-45 Ethernet port |  |
| 1.6.2 | SFP+ 10GbE |  | ≥2 |  |
| 1.7 | Θύρες USB |  |  |  |
| 1.7.1 | Πλήθος θυρών USB |  | ≥ 2 x USB 3.0 port |  |
| 1.7.2 | Υποστήριξη USB περιφερειακών |  | USB Wi-Fi adapter, USB printer και USB UPS |  |
| 1.8 | Power Management |  |  |  |
| 1.8.1 | Wake on LAN |  | NAI |  |
| 1.8.2 | Internal hard drive standby mode |  | NAI |  |
| 1.8.3 | Scheduled power on/off |  | NAI |  |
| 1.8.4 | Automatic power on after power recovery |  | NAI |  |
| 1.8.5 | USB and network UPS support with SNMP management |  | NAI |  |
| 1.8.6 | System sleep mode (S3) |  | NAI |  |
| 1.09 | Access Right Management |  |  |  |
| 1.09.1 | Batch users creation |  | NAI |  |
| 1.09.2 | Import/Export users |  | NAI |  |
| 1.09.3 | User quota management |  | NAI |  |
| 1.09.4 | Local user access control for CIFS, AFP, FTP, and WebDAV |  | NAI |  |
| 1.09.5 | Subfolder permissions support for CIFS/SMB, AFP, FTP |  | NAI |  |
| 1.10 | Domain Authentication Integration |  |  |  |
| 1.10.1 | Microsoft Active Directory (AD) & Domain Controller support |  | NAI |  |
| 1.10.2 | LDAP server, LDAP client |  | NAI |  |
| 1.10.3 | Domain users login via CIFS/SMB, AFP, FTP |  | NAI |  |
| 1.11 | Σύστημα αρχείων |  |  |  |
| 1.11.1 | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |  | ΝΑΙ |  |
| 1.12 | Συγχρονισμός αρχείων |  |  |  |
| 1.12.1 | Sync files across multiple devices with SSL secure connection |  | NAI |  |
| 1.12.2 | Selective synchronization for only syncing specific folders |  | NAI |  |
| 1.12.3 | Use team folders as a file center for greater team collaboration |  | NAI |  |
| 1.12.4 | Shares files by links via e-mail |  | NAI |  |
| 1.12.5 | Policy settings for conflicting files and file type filter support |  | NAI |  |
| 1.12.6 | Version control |  | NAI |  |
| 1.12.7 | Incremental synchronization for HDD space saving |  | NAI |  |
| 1.12.8 | Unified privilege management |  | NAI |  |
| 1.12.9 | Unified configuration management |  | NAI |  |
| 1.12.10 | Central configuration mode |  | NAI |  |
| 1.12.11 | Remote erase/restore |  | NAI |  |
| 1.12.12 | Shared folders sync |  | NAI |  |
| 1.13 | Δίκτυο |  |  |  |
| 1.13.1 | TCP/IP (IPv4 & IPv6) |  | NAI |  |
| 1.13.2 | Gigabit NICs with jumbo frame (failover, multi-IP settings, port trunking/NIC teaming) |  | NAI |  |
| 1.13.3 | Service binding based on network interfaces |  | NAI |  |
| 1.13.4 | Squid Proxy server |  | NAI |  |
| 1.13.5 | Proxy client |  | NAI |  |
| 1.13.6 | DHCP client, DHCP server |  | NAI |  |
| 1.13.7 | Protocols: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, and SMSC |  | NAI |  |
| 1.13.8 | UPnP & Bonjour Discovery |  | NAI |  |
| 1.13.9 | USB Wi-Fi Adapter Support |  | NAI |  |
| 1.14 | Ασφάλεια |  |  |  |
| 1.14.1 | Network access protection with auto-blocking: SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP |  | NAI |  |
| 1.14.2 | CIFS host access control for shared folders |  | NAI |  |
| 1.14.3 | FIPS 140-2 validated AES 256-bit volume-based and shared folder data encryption |  | NAI |  |
| 1.14.4 | AES 256-bit external drive encryption |  | NAI |  |
| 1.14.5 | Importable SSL certificates |  | NAI |  |
| 1.14.6 | Instant alerts via email, SMS, beep, push service, and LCD panel |  | NAI |  |
| 1.14.7 | 2-step verification |  | NAI |  |
| 1.15 | File Server |  |  |  |
| 1.15.1 | File sharing across Windows, Mac, and Linux/UNIX |  | NAI |  |
| 1.15.2 | Windows ACL |  | NAI |  |
| 1.15.3 | Advanced folder permissions for CIFS/SMB, AFP, FTP |  | NAI |  |
| 1.15.4 | Shared folder aggregation (CIFS/SMB) |  | NAI |  |
| 1.16 | Storage Management |  |  |  |
| 1.16.1 | Flexible Volume/LUN with thin provisioning and space reclaim |  | NAI |  |
| 1.16.2 | RAID 0,1, 5, 6, 10, + hot spare, JBOD single |  | NAI |  |
| 1.16.3 | Storage pools |  | NAI |  |
| 1.16.4 | Volume/LUN snapshots, Snapshot vault, Snapshot clone, Snapshot replica, Snapshot agent for Microsoft Windows and VMware vSphere) |  | NAI |  |
| 1.16.5 | Online volume expansion |  | NAI |  |
| 1.16.6 | Online storage pool expansion |  | NAI |  |
| 1.16.7 | Online RAID capacity expansion and online RAID level migration |  | NAI |  |
| 1.16.8 | SMART data migration |  | NAI |  |
| 1.16.9 | Storage expansion via an expansion unit |  | NAI |  |
| 1.16.10 | JBOD enclosure roaming |  | NAI |  |
| 1.16.11 | SSD read-only/read-write cache |  | NAI |  |
| 1.16.12 | Bad block scan and hard drive S.M.A.R.T. |  | NAI |  |
| 1.16.13 | Bad block recovery & RAID recovery |  | NAI |  |
| 1.16.14 | Bitmap support |  | NAI |  |
| 1.17 | File Station |  |  |  |
| 1.17.1 | Mounting cloud drives (such as Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive, Yandex Disk and Box) |  | NAI |  |
| 1.17.2 | Mounting remote shared folders through FTP, WebDAV or Microsoft networking (SMB/CIFS) |  | NAI |  |
| 1.17.3 | Opening documents via Office Online, Google Docs or Chrome Extension |  | NAI |  |
| 1.17.4 | ISO Mounting |  | NAI |  |
| 1.17.5 | Sharing download links and upload links |  | NAI |  |
| 1.17.6 | File Compression (ZIP or 7z) |  | NAI |  |
| 1.17.7 | Mobile App for file browsing and management |  | NAI |  |
| 1.18 | iSCSI (IP SAN) |  |  |  |
| 1.18.1 | iSCSI target with multi-LUNs per target |  | NAI |  |
| 1.18.2 | LUN mapping & masking |  | NAI |  |
| 1.18.3 | Online LUN capacity expansion |  | NAI |  |
| 1.18.4 | MPIO & MC/S |  | NAI |  |
| 1.18.5 | iSCSI LUN backup, one-time snapshot, and restoration |  | NAI |  |
| 1.18.6 | Stack chaining master |  | NAI |  |
| 1.18.7 | Max No. of virtual disk drives |  | ≥8 |  |
| 1.19 | Surveillance Station |  |  |  |
| 1.19.1 | IP Camera support |  | NAI |  |
| 1.19.2 | Instant playback to check recent events |  | NAI |  |
| 1.19.3 | Video preview on playback timeline |  | NAI |  |
| 1.19.4 | Surveillance client for Mac |  | NAI |  |
| 1.19.5 | Mobile surveillance app for iOS and Android |  | NAI |  |
| 1.19.6 | Mobile recording app for iOS and Android |  | NAI |  |
| 1.20 | Backup Station |  |  |  |
| 1.20.1 | Remote replication server (over rsync) |  | ΝΑΙ |  |
| 1.20.2 | Real-time remote replication (RTRR) |  | ΝΑΙ |  |
| 1.20.3 | Works as both RTRR server & client with bandwidth control |  | ΝΑΙ |  |
| 1.20.4 | Real-time & scheduled backup |  | ΝΑΙ |  |
| 1.20.5 | Backup versioning for RTRR |  | ΝΑΙ |  |
| 1.20.6 | Snapshot support for RTRR/Rsync |  | ΝΑΙ |  |
| 1.20.7 | Encryption, compression, file filter, and transfer rate limitation |  | ΝΑΙ |  |
| 1.20.8 | Apple Time Machine backup support |  | ΝΑΙ |  |
| 1.20.9 | Data backup to multiple external storage devices |  | ΝΑΙ |  |
| 1.20.10 | Synchronization with cloud storage: Amazon S3, ElephantDrive, Symform, Dropbox, and Google Drive |  | ΝΑΙ |  |
| 1.21 | VPN Server |  |  |  |
| 1.21.1 | PPTP Server |  | ΝΑΙ |  |
| 1.21.2 | L2TP/IPsec Server |  | NAI |  |
| 1.21.3 | OpenVPN Server |  | NAI |  |
| 1.21.4 | Max number of clients |  | ≥30 |  |
| 1.22 | Print Server |  |  |  |
| 1.22.1 | Max number of printers |  | ≥3 |  |
| 1.22.2 | Internet Printing Protocol |  | ΝΑΙ |  |
| 1.22.3 | Print job display and management |  | ΝΑΙ |  |
| 1.22.4 | IP-based and domain name-based privilege control |  | ΝΑΙ |  |
| 1.23 | VPN Client |  |  |  |
| 1.23.1 | PPTP & OpenVPN |  | NAI |  |
| 1.23.2 | PPTP Authentication |  | PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 |  |
| 1.23.3 | PPTP Encryption |  | None, AES 40/128 bit, AES 256 bit |  |
| 1.23.4 | OpenVPN Encryption |  | None, AES 40/128 bit, AES 256 bit |  |
| 1.23.5 | Transmission package monitor |  | NAI |  |
| 1.23.6 | OpenVPN port control |  | NAI |  |
| 1.23.7 | OpenVPN link compression |  | NAI |  |
| 1.24 | DLNA Server |  |  |  |
| 1.24.1 | DLNA/UPnP TVs and players support |  | NAI |  |
| 1.24.2 | CUE indexing file for APE, FLAC audio format |  | NAI |  |
| 1.25 | Virtualization Station |  |  |  |
| 1.25.1 | Virtual Machine (VM) creation to run operating systems such as Windows, Linux, Unix and Android |  | NAI |  |
| 1.25.2 | VM import and export |  | NAI |  |
| 1.25.3 | VM cloning & snapshots |  | NAI |  |
| 1.25.4 | VM backup and restore |  | NAI |  |
| 1.25.5 | HTML5-based shared remote console |  | NAI |  |
| 2 | Servers HDDs | 3 |  |  |
| 2.1 | Χωρητικότητα κάθε σκληρού δίσκου |  | ≥10ΤΒ |  |
| 2.2 | Data transfer rate (Host to/from drive (sustained)) κάθε σκληρού δίσκου |  | ≥237 MB/s |  |
| 2.3 | Cache κάθε σκληρού δίσκου |  | ≥256MB |  |
| 2.4 | Ταχύτητα περιστροφής κάθε σκληρού δίσκου |  | ≥7200rpm |  |
| 2.5 | Load/unloadcycles κάθε σκληρού δίσκου |  | ≥600000 |  |
| 2.6 | Non-recoverable read errors per bits read κάθε σκληρού δίσκου |  | ≤1 ανά 1015 |  |
| 2.7 | AFR κάθε σκληρού δίσκου |  | 0,35% ή καλύτερο |  |
| 2.8 | Μέση κατανάλωση ισχύος κάθε σκληρού δίσκου |  | Αδρανής ( idle ) <=7 watts |  |
|  |  |  | Σε χρήση ( operating) idle <=6.8 watts |  |
| 2.9 | Θόρυβος κάθε εγκατεστημένου σκληρού δίσκου |  | Τυπική μέση κατάσταση Idle ≤ 20 dBA |  |
| 2.10 | MTBF κάθε εγκατεστημένου σκληρού δίσκου |  | ≥2500000 ώρες |  |
| 2.11 | Κάθε σκληρός δίσκος να είναι σχεδιασμένος για κέντρα δεδομένων |  | ΝΑΙ |  |
| 2.12 | Εγγύηση |  | ≥5ΕΤΟΣ |  |
| 3 | PC – Desktop | 1 |  |  |
| 3.1 | Επεξεργαστής corei7 - 8ης γενιάς | 1 | ναι |  |
| 3.2 | Μητρική κάρτα |  | ναι |  |
| 3.3 | onboard κάρτα ήχου |  | ναι |  |
| 3.4 | onboard Δίκτυο Ethernet |  | >= 1000Mbps |  |
| 3.5 | Μνήμη | 1 | >= 16GB Με μέγιστη μνήμη >=64 GB |  |
| 3.6 | Τύπος μνήμης |  | DDR4 - 3200MHz ή καλύτερο |  |
| 3.7 | Σκληρός δίσκος 1 - SSD | 1 | m.2 2280 & χώρος>=500 GB& ανάγνωση >= 550MB/s& εγγραφή >= 520 MB/s |  |
| 3.8 | Σκληρός δίσκος 2 - HDD | 1 | SATA &χώρος>= 2ΤΒ & RPM >= 7200 |  |
| 3.9 | Οπτικά μέσα | 1 | DVDRW |  |
| 3.10 | Λειτουργικό σύστημα | 1 | MS WINDOWS 10 HOME |  |
| 3.11 | Εγγύηση | 1 | >= 24 (μήνες) |  |
| 3.12 | Οθόνες | 1 |  |  |
| 3.13 | Μέγεθος οθόνης |  | >= 23.8" |  |
| 3.14 | Τύπος οθόνης |  | IPS ή καλύτερο/νεότερο |  |
| 3.15 | Αναλογία εικόνας |  | >= 16:9 |  |
| 3.16 | Ανάλυση |  | >= 1920 x 1080 |  |
| 3.17 | Ρυθμός ανανέωσης |  | >= 60Hz |  |
| 3.18 | Βάθος χρώματος |  | >= 16,7 εκατομμύρια χρώματα |  |
| 3.19 | Αναλογία αντίθεσης: |  | 10000:1 |  |
| 3.20 | Φωτεινότητα |  | >= 250 cd/m2 |  |
| 3.21 | Χρόνος απόκρισης |  | <= 4 ms |  |
| 3.22 | Τροφοδοτικό | 1 | PSU 650W 80 plus white ή καλύτερο |  |
| 3.23 | Πληκτρολόγιο-ποντίκισετ | 1 | ασύρματο & διάρκεια ζωής μπαταρίας για το ποντίκι>=12 μηνών ασύρματο & διάρκεια ζωής μπαταρίας για το πληκτρολόγιο >= 36 μήνες |  |
| 3.24 | Κάρτα γραφικών | 1 | Χωρητικότητα Μνήμης>= 4 GB & Interface: PCI Express 4x 3.0 & υποστήριξη parallel computing platform and programming model CUDA >=768 cores |  |
| 3.25 | Tower | 1 | Aerocool CyberX Advance Black |  |
| 4 | PC – Desktop | 2 |  |  |
| 4.1 | Επεξεργαστής corei7 - 8ης γενιάς | 1 | ναι |  |
| 4.2 | Μητρική κάρτα | 1 | ναι |  |
| 4.3 | onboard κάρτα ήχου |  | ναι |  |
| 4.4 | onboard Δίκτυο Ethernet |  | >= 1000Mbps |  |
| 4.5 | Μνήμη | 1 | >= 16GB |  |
| 4.6 | Τύπος μνήμης |  | DDR4 - 3200MHz ή καλύτερο |  |
| 4.7 | Σκληρός δίσκος 1 - SSD | 1 | m.2 2280 & χώρος>=500 GB& ανάγνωση >= 560 MB/s& εγγραφή >= 530 MB/s |  |
| 4.8 | Σκληρός δίσκος 2 - HDD | 1 | SATA &χώρος>= 2ΤΒ & RPM >= 7200 |  |
| 4.9 | Οπτικά μέσα | 1 | DVDRW |  |
| 4.10 | Λειτουργικό σύστημα | 1 | MS WINDOWS 10 HOME |  |
| 4.11 | Εγγύηση | 1 | >= 24 (μήνες) |  |
| 4.12 | Οθόνες | 1 |  |  |
| 4.13 | Μέγεθος οθόνης |  | >= 23.8" |  |
| 4.14 | Τύπος οθόνης |  | IPS ή καλύτερο/νεότερο |  |
| 4.15 | Αναλογία εικόνας |  | >= 16:9 |  |
| 4.16 | Ανάλυση |  | >= 1920 x 1080 |  |
| 4.17 | Ρυθμός ανανέωσης |  | >= 60Hz |  |
| 4.18 | Βάθος χρώματος |  | >= 16,7 εκατομμύρια χρώματα |  |
| 4.19 | Αναλογία αντίθεσης: |  | 10000:1 |  |
| 4.20 | Φωτεινότητα |  | >= 250 cd/m2 |  |
| 4.21 | Χρόνος απόκρισης |  | <= 4 ms |  |
| 4.22 | Τροφοδοτικό | 1 | PSU 650W |  |
| 4.23 | Πληκτρολόγιο-ποντίκισετ | 1 | ασύρματο & διάρκεια ζωής μπαταρίας για το ποντίκι>=12 μηνών ασύρματο & διάρκεια ζωής μπαταρίας για το πληκτρολόγιο >= 36 μήνες |  |
| 4.24 | Κάρτα γραφικών | 1 | onboard |  |
| 4.25 | Tower | 1 | midi |  |
| 5 | Εκτυπωτής | 2 |  |  |
| 5.1 | Ανάλυση εκτύπωσης |  | 4800 x 1200 DPI ή καλύτερο |  |
| 5.2 | Λειτουργίες All-in-One |  | να υποστηρίζει Εκτύπωση και Σάρωση ή περισσότερες |  |
| 5.3 | Ταχύτητα Εκτύπωσης |  | 33 σελίδες το λεπτό σε ασπρόμαυρη (απλό χαρτί 75 g/m²) ή καλύτερο, 20 σελίδες το λεπτό σε έγχρωμη ή καλύτερο |  |
| 5.4 | Χρώματα |  | Μαύρο , Κυανό, Ματζεντα, Κίτρινο |  |
| 5.5 | Ανάλυση σάρωσης: |  | 1,200 DPI x 2,400 DPI (Οριζόντια x Κάθετα) ή καλύτερο |  |
| 5.6 | Τύπος σαρωτή |  | Contact image sensor (CIS) ή καλύτερο |  |
| 5.7 | Αριθμός δίσκων χαρτιού |  | >= 1. |  |
| 5.8 | Μορφές χαρτιού |  | A4, A5, A6, B5, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, ή περισσότερες επιλογές. |  |
| 5.9 | Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης |  | NAI |  |
| 5.10 | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων |  | 30 σελίδες ή περισσότερες. |  |
| 5.11 | Απόδοση Σελίδων |  | Μαύρο: 7500 σελίδες ή περισσότερες και Έγχρωμα μελάνια: 6000 σελίδες ή περισσότερες. |  |
| 5.12 | Διασύνδεση |  | Ethernet και usb και WiFi και Wi-Fi Direct. |  |
| 6 | PC – Laptop | 2 |  |  |
| 6 | PC – Laptop | 2 |  |  |
| 6.1 | Επεξεργαστής | 1 | core i7 - 8ης γενιάς ή καλύτερος |  |
| 6.2 | RAM | 1 | >=8GB |  |
| 6.3 | Σκληρός δίσκος | 1 | ssd>= 512 GB |  |
| 6.4 | Οθόνη |  |  |  |
| 6.5 | ανάλυση |  | >= 1920x1080 |  |
| 6.6 | διάδραση αφής στην οθόνη (touch) |  | ναι |  |
| 6.7 | διάσταση |  | <= 13,9 in |  |
| 6.8 | Κάρτα Γραφικών |  | onboard |  |
| 6.9 | Λειτουργικό σύστημα |  | win 10 ή νεότερο win |  |
| 6.10 | Βάρος |  | <=1,37 κιλά |  |
| 6.11 | Εγγύηση |  | >= 12 μήνες |  |
| 7 | PC – Laptop | 2 |  |  |
| 7.1 | Επεξεργαστής | 1 | core i7 - 8ης γενιάς ή καλύτερος |  |
| 7.2 | RAM | 1 | >=8GB |  |
| 7.3 | Σκληρός δίσκος | 1 | ssd>= 256 GB |  |
| 7.4 | Οθόνη |  |  |  |
| 7.5 | ανάλυση |  | >= 1920x1080 |  |
| 7.6 | διάδραση αφής στην οθόνη (touch) |  | ναι |  |
| 7.7 | διάσταση |  | <=14 in |  |
| 7.8 | Κάρτα Γραφικών |  | Nvidia MX130 GDDR5 2GB |  |
| 7.8 | Λειτουργικό σύστημα |  | win 10 ή νεότερο win |  |
| 7.9 | Βάρος |  | <=1,75 κιλά |  |
| 7.10 | Εγγύηση |  | >= 12 μήνες |  |
| 8 | iOS tablet | 1 |  |  |
| 8.1 | Οθόνη |  |  |  |
| 8.2 | διάσταση |  | >=9,7 in |  |
| 8.3 | ανάλυση |  | >= 2048 x 1536 |  |
| 8.4 | CPU |  | A10 Fusion chip, 64 bit , M10 |  |
| 8.5 | RAM |  | >= 2 GB |  |
| 8.6 | Μνήμη Αποθήκευσης |  | >= 32 GB |  |
| 8.7 | Λειτουργικό |  | iOS |  |
| 8.8 | Βάρος |  | <= 0,469 κιλά |  |
| 8.9 | Ανάλυση Βασικής Κάμερας |  | >=8 MP |  |
| 8.10 | Flash |  | Ναι |  |
| 8.11 | Ανάλυση Selfie Κάμερας |  | 1,2 MP |  |
| 8.12 | Μπαταρία Χωρητικότητα |  | >=10 ώρες λειτουργίας χωρίς επαναφόρτιση |  |
| 8.13 | Δίκτυο Σύνδεσης |  | 4G |  |
| 8.14 | Bluetooth |  | Ναι |  |
| 8.15 | NFC |  | Ναι |  |
| 8.16 | Wi-Fi |  | Ναι |  |
| 8.17 | Γρήγορη Φόρτιση |  | Ναι |  |
| 8.18 | Ασύρματη Φόρτιση |  | Όχι |  |
| 8.19 | Proximity |  | Ναι |  |
| 8.20 | Βαρόμετρο |  | Ναι |  |
| 8.21 | Γυροσκόπιο |  | Ναι |  |
| 8.22 | Πυξίδα |  | Ναι |  |
| 8.23 | Δακτυλικό Αποτύπωμα Μπροστά |  | Ναι |  |
| 9 | Αndroid tablet | 2 |  |  |
| 9.1 | Μέγεθος Οθόνης |  | >=10 in |  |
| 9.2 | Ανάλυση Οθόνης |  | >=1920 x 1200 pixels |  |
| 9.3 | Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch) |  | NAI |  |
| 9.4 | Λειτουργικό Σύστημα |  | Android |  |
| 9.5 | Ανάλυση Βασικής Κάμερας |  | >=8 MP |  |
| 9.6 | Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή |  | >=1,6 GHz |  |
| 9.7 | Πυρήνες Επεξεργαστή |  | Octa-Core (4+4) |  |
| 9.8 | Μνήμη RAM |  | >=2 GB |  |
| 9.9 | Μνήμη Αποθήκευσης |  | >=32 GB |  |
| 9.10 | Media USB |  | NAI |  |
| 9.11 | Συνδεσιμότητα Bluetooth |  | NAI |  |
| 9.12 | Wi-Fi |  | NAI |  |
| 9.13 | Δίκτυο Σύνδεσης 4G - LTE |  | NAI |  |
| 9.14 | Ενσωματωμένο GPS |  | NAI |  |
| 9.15 | Χωρητικότητα Μπαταρίας |  | 7300 mAh |  |
| 9.16 | Βάρος |  | <=0,55 κιλά |  |