ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14680/2019

για την «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών για την υποστήριξη χαρτογραφημένης προβολής (pc videomapping machine) και λοιπών εξαρτημάτων για την υλοποίηση της ψηφιακής έκθεσης στο κέντρο πληροφόρησης (infopoint) του Πετριτή  - Κέρκυρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο FISH & C.H.I.P.S. - Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, ταυτότητα και τοπικές (συμμετέχουσες) κοινωνίες».

| Η/Υ και περιφερειακά για την υποστήριξη χαρτογραφημένης προβολής (pc videomapping machine) και λοιπά εξαρτήματα |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Γ1 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής |  |  |  |
| Γ1.1 | Επεξεργαστής | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ1.1.1 | CPU Intel Core i7 8700 1151/4.6 GHz/ | Ταχύτητα χωρίς boost >=3.2GHz, κατανάλωση <=65W, Υποστήριξη μνήμης έως 64GB, DDR4 >=2666MHz, >=6 cores & >=12 threads, >=16 PCIE lanes, κατασκευή <=14nm, >=12MB L3 Cache |  |  |
| Γ1.2 | Μητρική Κάρτα | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ1.2.1 | Τύπος Motherboard | Full ATX |  |  |
| Γ1.2.2 | Chipset | Υποστήριξη επεξεργαστή παραπάνω |  |  |
| Γ1.2.3 | Memory Slots | >=4, Dual Channel |  |  |
| Γ1.2.4 | Τύπος Μνήμης | Μέγιστη ταχύτητα μνήμης DDR4 >=2666MHz (συμβατά με επεξεργαστή παραπάνω) |  |  |
| Γ1.2.5 | Μέγεθος Μνήμης | Μέγιστο 64GB |  |  |
| Γ1.2.6 | SATA III | >= 6 θύρες εσωτερικά |  |  |
| Γ1.2.7 | Υποστήριξη Raid | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.2.8 | Τύπος Raid | 0/1/5/10 |  |  |
| Γ1.2.9 | PCI - Express x 16 | >= 1 θύρες εσωτερικά |  |  |
| Γ1.2.10 | PCI Express 1x | >=2 επιπλέον της x16, υποστήριξη SLIx2 ή 3xCrossfire |  |  |
| Γ1.2.11 | USB 3.1 Type A | >=2 θύρες, ιδανικά >=4 εκ των οποίων 2 εξωτερικά |  |  |
| Γ1.2.12 | Expansion Slots | 1xM.2 PCIe connector |  |  |
| Γ1.2.13 | Display Outputs | 1x DVI / 1x HDMI |  |  |
| Γ1.14 | Κανάλια Ήχου | 7.1 |  |  |
| Γ1.2.15 | Θύρες Ήχου | Ναι |  |  |
| Γ1.2.16 | RJ45 LAN ports | >=1 Gigabit Ethernet |  |  |
| Γ1.3 | Μνήμη | 1 ή 2 ζεύγη |  |  |
| Γ1.3.1 | Τύπος Μνήμης | DDR4 >=2400MHz, ιδανικά >=2666MHz μόνο αν είναι 100% συμβατή με την μητρική παραπάνω |  |  |
| Γ1.3.2 | Μέγεθος Μνήμης | >=32GB dual channel (ζεύγος 2x16GB τουλάχιστον) |  |  |
| Γ1.3.3 | Heat Spreader | Παθητική ψύκτρα πάνω στη μνήμη |  |  |
| Γ1.4 | Σκληρός Δίσκος -> Δίσκος SSD | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ1.4.1 | Χωρητικότητα | 1 TB |  |  |
| Γ1.4.2 | Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης | >=500MB/Sec σειριακά |  |  |
| Γ1.4.3 | Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής | >=500Mb/Sec σειριακά |  |  |
| Γ1.4.4 | Σύνδεση | SATA3 6GB/Sec |  |  |
| Γ1.5 | Κάρτα Γραφικών | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ1.5.1 | Βασικός Χρονισμός -> ... Επεξεργαστή | >=1550MHz |  |  |
| Γ1.5.2 | Συνδεσιμότητα | >=3x DisplayPort, >=1xHDMI, 1xDVI-D Dual Link |  |  |
| Γ1.5.3 | Μέγιστη Ψηφιακή Ανάλυση | Τουλάχιστον 7680x4320 |  |  |
| Γ1.5.4 | Μνήμη | 8GB GDDR5, 256-bit bus, >=8000MHz |  |  |
| Γ1.5.5 | Μέγιστος Αριθμός Υποστηριζόμενων Οθονών | >=4 |  |  |
| Γ1.5.6 | Διεπαφή | PCI-E 16x v3.0 |  |  |
| Γ1.5.7 | Ψύξη | Αερόξυκτη με τουλάχιστον 2 fans |  |  |
| Γ1.6 | Εξωτερική Κάρτα Βίντεο -> Εξωτερικό video multiscreen adapter | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ1.6.1 | Είσοδοι εικόνας | 1x Dual Link DVI, 1x VGA input |  |  |
| Γ1.6.2 | Έξοδοι εικόνας | 3x DVI-I για σύνδεση και με αναλογικές οθόνες |  |  |
| Γ1.6.3 | Maximum DVI Resolution | 5760x1080 (3x 1920x1080 >=50Hz) |  |  |
| Γ1.6.4 | Maximum VGA Resolution | 4080x768 (3x 1360x768) |  |  |
| Γ1.6.5 | Τροφοδοσία | USB |  |  |
| Γ1.6.6 | Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται | Microsoft Windows 10/8/7, Mac OS X 10.11, Linux - ολα 64 bit |  |  |
| Γ1.7 | Εξωτερικό Σώμα/ Κάλυμμα -> Κουτί | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ1.7.1 | Τύπος motherboard -> υποστήριξη μητρικής | Full ATX / M-ATX / Mini-ITX |  |  |
| Γ1.7.2 | Μήκος x Πλάτος x Ύψος | <=50 cm x <=22 cm x <=45 cm |  |  |
| Γ1.7.3 | Εξωτερικές θέσεις 5,25" | >=2x |  |  |
| Γ1.7.4 | Εσωτερικές θέσεις 3,5" | >=4x |  |  |
| Γ1.7.5 | PCI Expansion Slots | >=7 |  |  |
| Γ1.7.6 | Θύρες -> Θύρες πρόσοψης | >=2xUSB 3.0, Ακουστικά/Μικρόφωνο mini jacks |  |  |
| Γ1.7.7 | Μπροστινοί ανεμιστήρες -> Ενεργή ψύξη | >=5 ανεμιστήρες 120mm ή μεγαλύτεροι |  |  |
| Γ1.7.8 | Υποδοχές Υδρόψυξης | Ναι |  |  |
| Γ1.7.9 | Cable Management | Ναι |  |  |
| Γ1.8 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος -> Τροφοδοτικό | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ1.8.1 | Παρεχόμενη Ισχύς | 750 W |  |  |
| Γ1.8.2 | Πιστοποίηση | 80+ Gold |  |  |
| Γ1.8.3 | DC Output +3,3V | 25 A |  |  |
| Γ1.8.4 | DC Output +5V | 25 A |  |  |
| Γ1.8.5 | DC Output +12V | 162 A |  |  |
| Γ1.8.6 | PFC | Ενεργό |  |  |
| Γ1.8.7 | Voltage | 240 V |  |  |
| Γ1.8.8 | Προστασία | Over Current Protection / Over Power Protection / Short Circuit Protection / Προστασία Υπέρτασης / Προστασία Υπερθέρμανσης / Προστασία Υπερφόρτωσης / Προστασία Υπότασης |  |  |
| Γ1.9 | Λογισμικό Λειτουργικό Σύστημα -> Λειτουργικό σύστημα | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ1.9.1 | Έκδοση | 64Bit windows 10 DSP/OEM (όχι Retail) |  |  |
| Γ1.9.2 | Αριθμός Αδειών | 1 |  |  |
| Γ1.9.3 | Γλώσσα | Ελληνικά / Αγγλικά |  |  |
| Γ2 | Οθόνη υπολογιστή | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ2.1 | Διαγώνιος Οθόνης | 24 ίντσες 16:9 |  |  |
| Γ2.2 | Ανάλυση | >=1920x1080 (Full Hd) |  |  |
| Γ2.3 | Τύπος Panel | TN ή PLS |  |  |
| Γ2.4 | Χρόνος Απόκρισης | <=1ms |  |  |
| Γ2.5 | Φωτεινότητα | >=350 cd/m2 |  |  |
| Γ2.6 | Συχνότητα | >=144Hz |  |  |
| Γ2.7 | Είσοδοι | >=1xHDMI και >=1xDP |  |  |
| Γ2.8 | VESA | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3 | Πληκτρολόγιο | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ3.1 | Τύπος λειτουργίας | Ενσύρματο |  |  |
| Γ3.2 | Multimedia Πλήκτρα | Διαθέτει |  |  |
| Γ3.3 | Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| Γ3.4 | Επιπλέον | Media Cente |  |  |
| Γ4 | Ποντίκι | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ4.1 | Χρήση | Desktop |  |  |
| Γ4.2 | Σύνδεση | Ενσύρματη |  |  |
| Γ4.3 | Τεχνολογία Ανάγνωσης | Optical |  |  |
| Γ5 | HDMI καλώδια | Τρία (3) Τεμάχια |  |  |
| Γ5.1 | Καλώδιο HDMI – HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| Γ5.2 | Μήκος | 15 μέτρα |  |  |
| Γ5.3 | Πρότυπο | 1.4 |  |  |
| Γ6 | Μετατροπείς Σήματος (Adaptors) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ6.1 | Male DisplayPort σε female HDMI. | Δύο (2) Τεμάχια |  |  |
| Γ6.2 | DVI σε VGA adapter | Δύο (2) Τεμάχια |  |  |
| Γ6.3 | VGA σε HDMI. | Δύο (2) Τεμάχια |  |  |
| Γ7 | Wi-fi Extender | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ7.1 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | HomePlug AV2, IEEE 1901,IEEE 802.3, IEEE 802.3u |  |  |
| Γ7.2 | Θύρες | Πρίζα ρεύματος, 3x Gigabit Ethernet |  |  |
| Γ7.3 | Ασύρματη ταχύτητα | AV1200 & 801.11ac 2x2 MIMO & dual band (AC1200) |  |  |
| Γ7.4 | Εμβέλεια | 300m εσωτερικός χώρος στη μπάντα 2.4GHz |  |  |
| Γ7.5 | Ασφάλεια | 128-bit AES Encryption |  |  |
| Γ7.6 | Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |  |  |
| Γ8 | Πολύπριζο | Τρία (3) τεμάχια |  |  |
| Γ8.1 | Πέντε (5) θέσεων χωρίς διακόπτη με καλώδιο 2mm | NAI |  |  |
| Γ9 | Σκληρός Δίσκος | Ένα (1) Τεμάχιο |  |  |
| Γ9.1 | Χωρητικότητα | 512 GB |  |  |
| Γ9.2 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SATA III |  |  |
| Γ9.3 | Read Speed | 560 MB/s |  |  |
| Γ9.4 | Write Speed | 530 MB/s |  |  |
| Γ9.5 | Maximum 4KB Random Write | 90000 IOPS |  |  |
| Γ9.6 | Μέγεθος Δίσκου | 2.5'' |  |  |
| Γ9.7 | Τύπος Δίσκου | SSD |  |  |
| Γ10 | Γενικές απαιτήσεις που ισχύουν για τον υλικό εξοπλισμό όλου του Τμήματος |  |  |  |
| Γ10.1 | Σε περίπτωση που ο υλικός εξοπλισμός αποδειχθεί ελαττωματικός ή δεν λειτουργεί εξαρχής θα θεωρείται dead on arrival και ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες να τον αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο. Κάθε ενδεχόμενη απαιτούμενη μεταφορά του προς επισκευή εξοπλισμού και η επανεγκατάσταση του θα βαρύνει τον ανάδοχο | ΝΑΙ |  |  |
| Γ10.2 | Τα μέρη Γ1.1. έως Γ1.9 του Η/Υ πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένα και σε ετοιμότητα λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).