
[image: image4]

[image: image5.png]interreg-iPA CoC H
Greece - Albania




[image: image1.jpg]


[image: image2.png]**x

4 ar



ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8799/2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων»

ΤΜΗΜΑ Α: Αισθητήρες και μικροσυστήματα για την παρακολούθηση του δικτύου διανομής πόσιμου νερού 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
: 
9.677,42 € 

ΦΠΑ 24%
: 
2.322,58 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
: 
12.000,00 €
	Α/Α
	Σύντομη Περιγραφή Είδους
	CPV
	Μονάδα Μέτρησης
	Πλήθος

	1
	Μικροεπεξεργαστής (Micro-controller) πολλαπλών εισόδων εξόδων με δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και διεπαφών επικοινωνίας
	31712116-6 Μικροεπεξεργαστές
	Τεμάχια
	30

	2
	Πλακέτα Real TimeClock
	31712113-5 Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα
	Τεμάχια
	30

	3
	Πλακέτα GSM - Router
	32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
	Τεμάχια
	30

	4
	Κάρτα SIM
	31712112-8 Κάρτες SIM
	Τεμάχια
	30

	5
	Πλακέτα με υποδοχή για κάρτα αποθήκευσης micro SD
	31712113-5 Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα
	Τεμάχια
	30

	6
	Κάρτα μνήμης Micro SD
	30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης
	Τεμάχια
	30

	7
	Στεγανό κουτί IP65 για στέγαση μικρο-επεξεργαστή
	31682100-1 Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος
	Τεμάχια
	30

	8
	Μπαταρία μόλυβδου
	31421000-3 Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο
	Τεμάχια
	30

	9
	Στεγανό κουτί αποθήκευσης μπαταρίας μολύβδου
	31682100-1 Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος
	Τεμάχια
	30

	10
	Ηλιακό πάνελ
	31712331-9 Φωτοβολταϊκά στοιχεία
	Τεμάχια
	30

	11
	Μεταλλική βάση τοποθέτησης ηλιακού πάνελ
	31731100-0 Στοιχεία κατασκευής
	Τεμάχια
	30

	12
	Ελεγκτής φόρτισης μπαταριών από ηλιακό πάνελ
	31681500-8 Συσκευές φόρτισης
	Τεμάχια
	30


Αναλυτική Περιγραφή Ειδών - Πίνακας Συμμόρφωσης
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Μικρο-επεξεργαστής (Micro-controller) πολλαπλών εισόδων εξόδων με δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και διεπαφών επικοινωνίας
	30
	
	
	

	
	Αναλογικές είσοδοι
	
	>=16
	
	

	
	Ψηφιακές είσοδοι
	
	>=54
	
	

	
	Μικροελεγκτής
	
	8 bit με 256ΚΒ In-System Programmable Flash τουλάχιστον
	
	

	
	Τάση λειτουργίας
	
	5V τουλάχιστον
	
	

	
	Τάση εισόδου
	
	>=7-12V
	
	

	
	Τάση εισόδου (limits)
	
	>=6-20V
	
	

	
	Μνήμη Flash
	
	>=256 KB
	
	

	
	Μνήμη SRAM
	
	>=8 KB
	
	

	
	Μνήμη EEPROM
	
	>=4 KB
	
	

	
	Ταχύτητα (Clock Speed)
	
	>=16 MHz
	
	

	
	Συμβατό με δυνατότητα διασύνδεσης Microcontroller τύπου Arduino
	
	NAI
	
	

	
	WiFi
	
	optional
	
	

	
	Bluetooth
	
	optional
	
	

	
	USB Ports
	
	>= 1
	
	

	
	Μετασχηματιστής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό)
	
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	Πλακέτα Real Time Clock
	30
	
	
	

	
	Ενσωματωμένη μπαταρία
	 
	NAI
	
	

	
	Συμβατό με τύπου Arduino
	 
	NAI
	
	

	
	Operating voltage
	 
	3.3 – 5Volt 
	
	

	
	High-precision clock chip
	 
	NAI
	
	

	
	Clock Accuracy
	
	0-40 ℃ range, the accuracy 2ppm, the error was about 1 minute
	
	

	
	Real time clock generator seconds, minutes, hours, day, date, month and year timing and provide valid until the year 2100 leap year compensation
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Memory chips
	
	 storage capacity >=32K
	
	

	
	I2C Connection
	
	NAI
	
	

	
	Can be cascaded with other I2C device, 24C32 addresses can be shorted A0/A1/A2 modify default address is 0x57
	
	NAI
	
	

	Α3
	Πλακέτα GSM - Router
	30
	
	
	

	
	Συμβατό με τύπου Arduino
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Embedded TCP/UDP stack
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Quad-Band 850 / 900/ 1800 /1900 MHz
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνολογία συνδεσιμότητας Wireless, ενσύρματο
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος συσκευής Ασύρματο router - διακόπτης 4 θυρών
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συχνότητα Band: 2.4 GHz
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δίκτυο / Πρωτόκολλο Μεταφοράς TCP / IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρωτόκολλο δρομολόγησης δρομολόγηση Static IP
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα Πρωτόκολλο απομακρυσμένης διαχείρισης HTTP
	
	NAI
	
	

	
	Αλγόριθμος κρυπτογράφησης  128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
	
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά DoS attack prevention, IPv6 support, VPN passthrough, Wireless Distribution System (WDS) support, parental control, IP address filtering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP server, port forwarding, reset button, IPv4 support, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP client
	
	NAI
	
	

	
	Συμβατότητα με πρότυπα IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
	
	NAI
	
	

	
	Cellular Πρωτόκολλο  GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA +, LTE, DC-HSPA +
	
	NAI
	
	

	
	Υποδοχές επέκτασης  1 (total) , 1 (free) x SIM
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κεραίες
	
	2
	
	

	Α4
	Κάρτα SIM
	30
	
	
	

	
	Ενεργό συμβόλαιο
	
	>=4 έτη
	
	

	
	Μηνιαία δεδομένα
	
	≥2GB/μήνα
	
	

	Α5
	Πλακέτα με υποδοχή για κάρτα αποθήκευσης micro SD
	30
	
	
	

	
	Συμβατό με τύπου Arduino
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ethernet Shield
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Supported by the official Ethernet Library
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Micro-SD card slot
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατό με τον παρεχόμενο μικροεπεξεργαστή
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Network (IP) stack capable of both TCP and UDP
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Supports up to 4 simultaneous socket connections
	
	ΝΑΙ
	
	

	Α6
	Κάρτα μνήμης Micro SD
	30
	
	
	

	
	Αποθηκευτικός χώρος
	
	≥32GB
	
	

	
	Κλάση
	
	C10 τουλάχιστον
	
	

	
	Ταχύτητα εφαρμογών
	
	A1
	
	

	
	SD adapter
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Ανάγνωσης
	
	έως 98 MB/s
	
	

	
	Συμβατότητα
	
	συσκευές SDHC
	
	

	
	Θερμοκρασία σε λειτουργία
	
	-25ºC to 85 ºC
	
	

	Α7
	Στεγανό κουτί IP65 για στέγαση μικρο-επεξεργαστή
	30
	
	
	

	
	Προστασία IP (βαθμός στεγανότητας)
	
	>= IP65
	
	

	
	Μέγεθος


	
	>= 200Χ300Χ130mm
	
	

	
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	
	-25 ° C + 60 ° C
	
	

	
	Μεντεσέδες πόρτας με περιφερειακή σφράγιση
	
	NAI
	
	

	
	Προστασία ΙΚ (μηχανική προστασία)
	
	>= ΙΚ08
	
	

	
	Κλειδί κλειδώματος και υλικά τοποθέτησης
	
	NAI
	
	

	Α8
	Μπαταρία μόλυβδου
	30
	
	
	

	
	Επαναφορτιζόμενη
	
	NAI
	
	

	
	Voltage
	
	12V τουλάχιστον
	
	

	
	Χωρητικότητα
	
	>=7Αh
	
	

	
	Τύπου VRLA (μπαταρία μολύβδου οξέος ρυθμιζόμενη με βαλβίδες)
	
	NAI
	
	

	Α9
	Στεγανό κουτί αποθήκευσης μπαταρίας μολύβδου
	30
	
	
	

	
	Προστασία
	
	>= IP65
	
	

	
	Μέγεθος


	
	>=190Χ145Χ72mm
	
	

	
	Ανθεκτικά σε κρούση και πίεση
	
	NAI
	
	

	
	Δεν διαβρώνονται.
	
	NAI
	
	

	
	Δεν μεταδίδουν την φλόγα. Αυτοσβηνόμενα
	
	NAI
	
	

	Α10
	Ηλιακό πάνελ
	30
	
	
	

	
	Τάση λειτουργίας
	
	22.1V (Voc) – 18V (Vmp)
	
	

	
	Τάση λειτουργίας (with load)
	
	12Volt τουλάχιστον
	
	

	
	Ισχύς
	
	>=50W
	
	

	
	Ονομαστικό ρεύμα 
	
	>=2,8A
	
	

	
	Ρεύμα βραχυκύκλωσης
	
	>=3.2A
	
	

	
	Πολυκρυσταλλικό
	
	NAI
	
	

	Α11
	Μεταλλική βάση τοποθέτησης ηλιακού πάνελ
	30
	
	
	

	
	ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΡΙΓΩΝΗ
	
	NAI
	
	

	
	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
	
	NAI
	
	

	Α12
	Ελεγκτής φόρτισης μπαταριών από ηλιακό πάνελ
	30
	
	
	

	
	Τάση λειτουργίας
	
	12V/24V
	
	

	
	Ρεύμα Λειτουργίας
	
	NAI
	
	

	
	Συμβατό για Φόρτιση μπαταριών μολύβδου
	
	NAI
	
	

	
	Έξοδος τάσεως USB
	
	NAI
	
	


ΤΜΗΜΑ Β: Αισθητήρες και μικροσυστήματα για την παρακολούθηση του δικτύου αποθήκευσης και της ποιότητας του πόσιμου νερού

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
: 
10.161,29 € 

ΦΠΑ 24%
: 
2.438,71 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
: 
12.600,00 €
	Α/Α
	Σύντομη Περιγραφή Είδους
	CPV
	Μονάδα Μέτρησης
	Πλήθος

	1
	Μικροεπεξεργαστής (Micro-controller) πολλαπλών εισόδων εξόδων με δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και διεπαφών επικοινωνίας
	31712116-6 Μικροεπεξεργαστές
	Τεμάχια
	20

	2
	Πλακέτα Real Time Clock
	31712113-5 Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα
	Τεμάχια
	20

	3
	Πλακέτα GSM - Router
	32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
	Τεμάχια
	20

	4
	Κάρτα SIM
	31712112-8 Κάρτες SIM
	Τεμάχια
	20

	5
	Πλακέτα με υποδοχή για κάρτα αποθήκευσης micro SD
	31712113-5 Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα
	Τεμάχια
	20

	6
	Κάρτα μνήμης Micro SD
	30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης
	Τεμάχια
	20

	7
	Στεγανό κουτί IP65 για στέγαση μικρο-επεξεργαστή
	31682100-1 Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος
	Τεμάχια
	20

	8
	Μπαταρία μολύβδου
	31421000-3 Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο
	Τεμάχια
	20

	9
	Στεγανό κουτί αποθήκευσης μπαταρίας μολύβδου
	31682100-1 Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος
	Τεμάχια
	20

	10
	Ηλιακό πάνελ
	31712331-9 Φωτοβολταϊκά στοιχεία
	Τεμάχια
	20

	11
	Μεταλλική βάση τοποθέτησης ηλιακού πάνελ
	31731100-0 Στοιχεία κατασκευής
	Τεμάχια
	20

	12
	Ελεγκτής φόρτισης μπαταριών από ηλιακό πάνελ
	31681500-8 Συσκευές φόρτισης
	Τεμάχια
	20

	13
	Πλακέτα μέτρησης απόστασης
	31712113-5 Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα
	Τεμάχια
	20

	14
	Πλακέτα μέτρησης αγωγιμότητας νερού
	31712113-5 Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα
	Τεμάχια
	20

	15
	Πλακέτα μέτρησης pH νερού
	31712113-5 Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα
	Τεμάχια
	20


Αναλυτική Περιγραφή Ειδών - Πίνακας Συμμόρφωσης
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Β1
	Μικρο-επεξεργαστής (Micro-controller) πολλαπλών εισόδων εξόδων με δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και διεπαφών επικοινωνίας
	20
	
	
	

	
	Αναλογικές είσοδοι
	
	>=4
	
	

	
	Ψηφιακές είσοδοι
	
	>=2
	
	

	
	Συμβατό με δυνατότητα διασύνδεσης Microcontroller τύπου Arduino
	
	NAI
	
	

	
	Πυρήνες επεξεργαστή
	
	>=4
	
	

	
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	
	>=1,2GHZ
	
	

	
	Αρχιτεκτονική

επεξεργαστή 64bit
	
	NAI
	
	

	
	Μνήμη
	
	>=1GB RAM
	
	

	
	WiFi
	
	>= 802.11 b/g/n
	
	

	
	Bluetooth
	
	>= 4.1
	
	

	
	40-pin Extended GPIO
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	HDMI output
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Audio Line-Out
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	RJ-45 10/100 Mbps

Ethernet
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	USB Ports
	
	>= 4
	
	

	
	Micro SD port
	
	NAI
	
	

	
	Μετασχηματιστής τροφοδοσίας (τροφοδοκικό)
	
	ΝΑΙ
	
	

	Β2
	Πλακέτα Real Time Clock
	20
	
	
	

	
	Ενσωματωμένη μπαταρία
	 
	NAI
	
	

	
	Συμβατό με τύπου Arduino
	 
	NAI
	
	

	
	Operating voltage
	 
	3.3 – 5Volt
	
	

	
	High-precision clock chip 
	 
	NAI
	
	

	
	Clock Accuracy
	
	0-40 ℃ range, the accuracy 2ppm, the error was about 1 minute
	
	

	
	Real time clock generator seconds, minutes, hours, day, date, month and year timing and provide valid until the year 2100 leap year compensation
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Memory chips
	
	 storage capacity >=32K
	
	

	
	I2C Connection
	
	NAI
	
	

	
	Can be cascaded with other I2C device, 24C32 addresses can be shorted A0/A1/A2 modify default address is 0x57
	
	NAI
	
	

	Β3
	Πλακέτα GSM - Router
	20
	
	
	

	
	Συμβατό με τύπου Arduino
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Embedded TCP/UDP stack
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Quad-Band 850 / 900/ 1800 /1900 MHz
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνολογία συνδεσιμότητας Wireless, ενσύρματο
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος συσκευής Ασύρματο router - διακόπτης 4 θυρών
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συχνότητα Band: 2.4 GHz
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δίκτυο / Πρωτόκολλο Μεταφοράς TCP / IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρωτόκολλο δρομολόγησης δρομολόγηση Static IP
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα Πρωτόκολλο απομακρυσμένης διαχείρισης HTTP
	
	NAI
	
	

	
	Αλγόριθμος κρυπτογράφησης  128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
	
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά DoS attack prevention, IPv6 support, VPN passthrough, Wireless Distribution System (WDS) support, parental control, IP address filtering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP server, port forwarding, reset button, IPv4 support, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP client
	
	NAI
	
	

	
	Συμβατότητα με πρότυπα IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
	
	NAI
	
	

	
	Cellular Πρωτόκολλο GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA +, LTE, DC-HSPA +
	
	NAI
	
	

	
	Υποδοχές επέκτασης  1 (total) , 1 (free) x SIM
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κεραίες
	
	2
	
	

	Β4
	Κάρτα SIM
	20
	
	
	

	
	Ενεργό συμβόλαιο
	
	>=4 έτη
	
	

	
	Μηνιαία δεδομένα
	
	≥2GB/μήνα
	
	

	Β5
	Πλακέτα με υποδοχή για κάρτα αποθήκευσης micro SD
	20
	
	
	

	
	Συμβατό με τύπου Arduino
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ethernet Shield
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Supported by the official Ethernet Library
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Micro-SD card slot
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατό με τον παρεχόμενο μικροεπεξεργαστή
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Network (IP) stack capable of both TCP and UDP
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Supports up to 4 simultaneous socket connections
	
	ΝΑΙ
	
	

	Β6
	Κάρτα μνήμης Micro SD
	20
	
	
	

	
	Αποθηκευτικός χώρος
	
	≥32GB
	
	

	
	Κλάση
	
	C10 τουλάχιστον
	
	

	
	Ταχύτητα εφαρμογών
	
	A1
	
	

	
	SD adapter
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Ανάγνωσης
	
	έως 98 MB/s
	
	

	
	Συμβατότητα
	
	συσκευές SDHC
	
	

	
	Θερμοκρασία σε λειτουργία
	
	-25ºC to 85 ºC
	
	

	Β7
	Στεγανό κουτί IP65 για στέγαση μικρο-επεξεργαστή
	20
	
	
	

	
	Προστασία IP (βαθμός στεγανότητας)
	
	>= IP65
	
	

	
	Μέγεθος


	
	>= 200Χ300Χ130mm
	
	

	
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	
	-25 ° C + 60 ° C
	
	

	
	Μεντεσέδες πόρτας με περιφερειακή σφράγιση
	
	NAI
	
	

	
	Προστασία IΚ (μηχανική προστασία)
	
	>= IK08
	
	

	
	Κλειδί κλειδώματος και υλικά τοποθέτησης
	
	NAI
	
	

	Β8
	Μπαταρία μόλυβδου
	20
	
	
	

	
	Επαναφορτιζόμενη
	
	NAI
	
	

	
	Voltage
	
	12V τουλάχιστον
	
	

	
	Χωρητικότητα
	
	>=7Αh
	
	

	
	Τύπου VRLA (μπαταρία μολύβδου οξέος ρυθμιζόμενη με βαλβίδες)
	
	NAI
	
	

	Β9
	Στεγανό κουτί αποθήκευσης μπαταρίας μολύβδου
	20
	
	
	

	
	Προστασία
	
	>= IP65
	
	

	
	Μέγεθος


	
	>=190Χ145Χ72mm
	
	

	
	Ανθεκτικά σε κρούση και πίεση
	
	NAI
	
	

	
	Δεν διαβρώνονται.
	
	NAI
	
	

	
	Δεν μεταδίδουν την φλόγα. Αυτοσβηνόμενα
	
	NAI
	
	

	Β10
	Ηλιακό πάνελ
	20
	
	
	

	
	Τάση λειτουργίας
	
	22.1V (Voc) – 18V (Vmp)
	
	

	
	Τάση λειτουργίας (with load)
	
	12Volt τουλάχιστον
	
	

	
	Ισχύς
	
	>=50W
	
	

	
	Ονομαστικό ρεύμα 
	
	>=2,8A
	
	

	
	Ρεύμα βραχυκύκλωσης
	
	>=3.2A
	
	

	
	Πολυκρυσταλλικό
	
	NAI
	
	

	Β11
	Μεταλλική βάση τοποθέτησης ηλιακού πάνελ
	20
	
	
	

	
	ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΡΙΓΩΝΗ
	
	NAI
	
	

	
	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
	
	NAI
	
	

	Β12
	Ελεγκτής φόρτισης μπαταριών από ηλιακό πάνελ
	20
	
	
	

	
	Τάση λειτουργίας
	
	12V/24V
	
	

	
	Ρεύμα Λειτουργίας
	
	NAI
	
	

	
	Συμβατό για Φόρτιση μπαταριών μολύβδου
	
	NAI
	
	

	
	Έξοδος τάσεως USB
	
	NAI
	
	

	Β13
	Πλακέτα μέτρησης απόστασης
	20
	
	
	

	
	Operating voltage
	
	5V DC (συνεχούς ρέυματος)
	
	

	
	Farthest distance
	
	≥4.5m
	
	

	
	Arduino Compatible
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Working temperature
	
	-10 ~ 70 ℃
	
	

	
	Waterproof
	
	NAI
	
	

	
	Ultrasound
	
	NAI
	
	

	Β14
	Πλακέτα μέτρησης αγωγιμότητας νερού
	20
	
	
	

	
	Συμβατό με τύπου Arduino
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τάση εισόδου
	
	DC 3.3 ~ 5.5V
	
	

	
	Εύρος μέτρησης
	
	0 ~ 1000ppm
	
	

	
	Ακρίβεια μέτρησης
	
	Συν ή πλην δέκα τοις εκατό (±10%)
	
	

	
	Αδιάβροχος ανιχνευτής
	
	NAI
	
	

	Β15
	Πλακέτα μέτρησης pH νερού
	20
	
	
	

	
	Συμβατό με τύπου Arduino
	
	ΝΑΙ
	
	

	
	Supply Voltage
	
	3.3~5.5V
	
	

	
	pH Probe
	
	NAI
	
	

	
	Measurement Accuracy
	
	±0.1@25℃
	
	

	
	Detection Range
	
	0~14PH
	
	

	
	Temperature Range
	
	0~60°C
	
	

	
	Accuracy
	
	± 0.1pH (25 ℃)
	
	

	
	Response Time
	
	<1min
	
	

	
	pH Signal Conversion Board
	
	NAI
	
	

	
	Gravity Analog Sensor Cable
	
	NAI
	
	

	
	Cable Length
	
	>= 500cm
	
	


Μεθοδολογία υλοποίησης
Χρόνος παράδοσης: Εντός 50 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν  στο  γραφείο του Αναπληρωτή Καθηγητή Μάρκου Αυλωνίτη, Κτήριο Γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής, 2ος όροφος, Πλατεία Τσιριγώτη 7, πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 49132, Κέρκυρα, 

The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania
[1]

[image: image6.jpg]


    [image: image7.png]**x

4 ar



    [image: image8.png]


[image: image3.png]




The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania
[74]

[image: image1.jpg]    [image: image2.png]    [image: image3.png][image: image4]

[image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.png][image: image8.png][image: image9.png]


[image: image10.jpg]interreg-iFACocC
Greece - Albania



[image: image11.jpg]


[image: image12.png]mnterreg -iFA CoC
Greece - Albania



