Υπ’ αριθμ. πρωτ. 5270/2022 διακήρυξη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Στο Τμήμα αυτό απαιτείται εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 2 ετών, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στις προδιαγραφές επιμέρους είδους

| α.α. | περιγραφή εξοπλισμού | C:Hub | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Τεμάχια | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΜΗΜΑ ΑΙ |  |  |  | 55.889,58 € |
|  | AI.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ - SERVERS |  |  |  |  |
| AI.1.1 | Εξυπηρετητής | 006 | 15.096,77 € | 1 | 15.096,77 € |
|  | AI.2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ -ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ |  |  |  |  |
| ΑI.2.1 | Επιτραπέζιος Υπολογιστής Τύπου Ι | 001 | 1.451,61 € | 4 | 5.806,44 € |
| ΑI.2.2 | Επιτραπέζιος Υπολογιστής Τύπου ΙΙ | 005 | 5.224,99 € | 1 | 5.224,99 € |
| ΑI.2.3 | Επιτραπέζιος Υπολογιστής Τύπου ΙΙΙ | 003 | 3.671,52 € | 6 | 22.029,12 € |
| ΑΙ.2.4 | Οθόνη για Επιτραπέζιο Υπολογιστή Τύπου ΙΙΙ | 003, 005 | 270,00 € | 10 | 2.700,00 € |
| ΑΙ.2.5 | Επιτραπέζιος Υπολογιστής Τύπου ΙV | 005 | 2.516,13 € | 2 | 5.032,26 € |

ΤΜΗΜΑ ΑΙI  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Στο Τμήμα αυτό απαιτείται εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 2 ετών, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στις προδιαγραφές επιμέρους είδους.

| α.α. | περιγραφή εξοπλισμού | C:Hub | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Τεμάχια | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΜΗΜΑ ΑΙΙ |  |  |  | 44.492,90 € |
|  | AII.3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ |  |  |  |  |
| ΑΙΙ.3.1 | Φορητός Υπολογιστής Τύπου Ι | 001 | 1.451,61 € | 2 | 2.903,22 € |
| ΑΙΙ.3.2 | Φορητός Υπολογιστής Τύπου ΙΙ | 005 | 3.193,61 € | 1 | 3.193,61 € |
| ΑΙΙ.3.3 | Φορητός Υπολογιστής Τύπου ΙΙΙ | 005 | 1.451,61 € | 2 | 2.903,22 € |
| ΑΙΙ.3.4 | Φορητός Υπολογιστής Τύπου ΙV | 005 | 2.418,39 € | 2 | 4.836,78 € |
| ΑΙΙ.3.5 | Φορητός Υπολογιστής Τύπου V | 004 | 2.903,23 € | 2 | 5.806,46 € |
| ΑΙΙ.3.6 | Φορητός Υπολογιστής Τύπου VΙ | 004 | 48,39 € | 3 | 145,17 € |
| ΑΙΙ.3.7 | Οθόνες Τύπου Ι | 004 | 53,23 € | 2 | 106,46 € |
| ΑΙΙ.3.8 | Πληκτρολόγιο Τύπου Ι | 004 | 9,68 € | 2 | 19,36 € |
| ΑΙΙ.3.9 | Φορητός Υπολογιστής Τύπου VΙΙ | 004 | 19,35 € | 5 | 96,75 € |
|  | AII.4 ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |  |  |  |  |
| ΑΙΙ.4.1 | Ταμπλέτα Τύπου Ι | 006 | 667,74 € | 1 | 667,74 € |
| ΑΙΙ.4.2 | Ταμπλέτα Τύπου ΙΙ | 006 | 1.519,35 € | 1 | 1.519,35 € |
| ΑΙΙ.4.3 | Φορητό Τηλέφωνο Τύπου Ι | 006 | 909,68 € | 1 | 909,68 € |
| ΑΙΙ.4.4 | Φορητό Τηλέφωνο Τύπου ΙI | 006 | 967,74 € | 1 | 967,74 € |
|  | AII.5 ΜΙΝΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ |  |  |  |  |
| ΑΙΙ.5.1 | Mini Υπολογιστής Τύπου Ι | 004 | 483,87 € | 2 | 967,74 € |
| ΑΙΙ.5.2 | Mini Υπολογιστής Τύπου IΙ | 004 | 2.148,39 € | 2 | 4.296,78 € |
| ΑΙΙ.5.3 | Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι για Mini Υπολογιστή | 004 | 24,19 € | 4 | 96,76 € |
| ΑΙΙ.5.4 | Οθόνη για Mini Υπολογιστή Τύπου ΙI | 004 | 338,71 € | 2 | 677,42 € |
| ΑΙΙ.5.5 | Οθόνη για Mini Υπολογιστή | 004 | 290,32 € | 2 | 580,64 € |
|  | AII.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| ΑΙΙ.6.1 | Υπολογιστής με πολυκαναλικό ήχο χαμηλής καθυστέρησης | 004 | 212,90 € | 5 | 1.064,50 € |
| ΑΙΙ.6.2 | Φορητός υπολογιστής με πολυκαναλικό ήχο χαμηλής καθυστέρησης | 004 | 193,55 € | 5 | 967,75 € |
| ΑΙΙ.6.3 | Εξωτερική κάρτα γραφικών/βίντεο | 005 | 1.431,29 € | 2 | 2.862,58 € |
| ΑΙΙ.6.4 | Φορητή Κάρτα Διαχωρισμού Εικόνας Τύπου Ι | 003 | 435,48 € | 3 | 1.306,44 € |
| ΑΙΙ.6.5 | Σύστημα Πρόσβασης Εξυπηρετητών | 004 | 870,97 € | 2 | 1.741,94 € |
| ΑΙΙ.6.6 | Σκληρός Δίσκος | 004 | 227,42 € | 10 | 2.274,20 € |
| ΑΙΙ.6.7 | Κάρτα Διαχωρισμού Εικόνας Τύπου ΙΙ | 005 | 2.322,58 € | 1 | 2.322,58 € |
| ΑΙΙ.6.8 | Υπολογιστής παιχνιδικής χρήσης | 005 | 483,87 € | 1 | 483,87 € |
| ΑΙΙ.6.9 | Developer Kit | 004 | 96,77 € | 8 | 774,16 € |

ΤΜΗΜΑ Β  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

Στο Τμήμα αυτό απαιτείται εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 2 ετών, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στις προδιαγραφές επιμέρους είδους.

| α.α. | περιγραφή εξοπλισμού | C:Hub | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Τεμάχια | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 60.225,68 € |
|  | Β.1 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ |  |  |  |  |
| Β.1.1 | Τρισδιάστατος Εκτυπωτής τύπου Ι | 003 | €6.651,27 | 1 | €6.651,27 |
| Β.1.2 | Τρισδιάστατος Εκτυπωτής τύπου ΙΙ | 003 | €3.826,94 | 1 | €3.826,94 |
| Β.1.3 | Τρισδιάστατος Σαρωτής τύπου Ι | 003 | €24.193,65 | 1 | €24.193,65 |
| Β.1.4 | Τρισδιάστατος Σαρωτής τύπου ΙΙ | 004 | €9.677,42 | 1 | €9.677,42 |
|  | Β.2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΣΑΡΩΤΕΣ |  |  |  |  |
| Β.2.1 | laser κοπής | 005 | €9.677,42 | 1 | €9.677,42 |
| Β.2.2 | Ψηφιοπινακίδες (Digitizers) | 003 | €1.489,26 | 4 | €5.957,04 |
| Β.2.3 | Έγχρωμος εκτυπωτής / σαρωτής Laser | 004 | €241,94 | 1 | €241,94 |

ΤΜΗΜΑ C    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

| α.α. | περιγραφή εξοπλισμού | C:Hub | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Τεμάχια | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 66.042,58 € |
|  | C.1 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ |  |  |  |  |
| C.1.1 | Μικρόφωνο Τύπου 1 | 001 | €1.451,57 | 1 | 1.451,57 € |
| C.1.2 | Μικρόφωνο Τύπου 2 | 001 | €1.258,06 | 1 | 1.258,06 € |
| C.1.3 | Μικρόφωνο Τύπου 3 | 001 | €1.161,29 | 1 | 1.161,29 € |
| C.1.4 | Μικρόφωνο Τύπου 4 | 001 | €483,87 | 1 | 483,87 € |
| C.1.5 | Μικρόφωνο Τύπου 5 | 001 | €1.258,06 | 4 | 5.032,24 € |
| C.1.6 | Σετ Μικροφώνων τύπου Lavalier | 001 | €832,26 | 1 | 832,26 € |
| C.1.7 | Μικρόφωνο ασύρματο σετ πέτου για κάμερα | 005 | €338,71 | 1 | 338,71 € |
| C.1.8 | Μικρόφωνο τύπου shotgun | 005 | €870,97 | 1 | 870,97 € |
| C.1.9 | Ζεύγος μικροφώνων σετ | 004 | €1.741,94 | 1 | 1.741,94 € |
|  | C.2 ΗΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| C.2.1 | Ηχείο Τύπου 1 | 001 | €914,52 | 8 | 7.316,16 € |
| C.2.2 | Ηχείο Τύπου 2 | 001 | €812,90 | 8 | 6.503,20 € |
| C.2.3 | Ηχείο Τύπου 3 | 001 | €540,97 | 8 | 4.327,76 € |
| C.2.4 | Ηχείο Τύπου 4 | 001 | €1.170,97 | 4 | 4.683,88 € |
| C.2.5 | Ηχείο Τύπου 5 | 001 | €164,52 | 8 | 1.316,16 € |
|  | C.3 ΚΑΡΤΕΣ ΗΧΟΥ-ΕΓΓΡΑΦΕΙΣ ΗΧΟΥ-ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΗΧΟΥ |  |  |  |  |
| C.3.1 | Ψηφιακός Εγγραφέας Ήχου Τύπου 1 | 001 | €1.258,06 | 1 | 1.258,06 € |
| C.3.2 | Ψηφιακός Εγγραφέας Ήχου Τύπου 2 | 001 | €1.257,10 | 1 | 1.257,10 € |
| C.3.3 | Ψηφιακός Εγγραφέας Ήχου Τύπου 3 | 001 | €270,00 | 3 | 810,00 € |
| C.3.4 | Κάρτα Ήχου Τύπου 1 | 001 | €1.354,84 | 2 | 2.709,68 € |
| C.3.5 | Κάρτα Ήχου Τύπου 2 | 001 | €1.451,61 | 2 | 2.903,22 € |
| C.3.6 | Κάρτα Ήχου Τύπου 3 | 001 | €580,65 | 2 | 1.161,30 € |
| C.3.7 | Switch για Κάρτα ήχου | 001 | €387,10 | 1 | 387,10 € |
| C.3.8 | Ψηφιακή Κονσόλα Ήχου | 001 | €840,97 | 1 | 840,97 € |
| C.3.9 | Αναλογική κονσόλα | 001 | €290,32 | 2 | 580,64 € |
| C.3.10 | Ελεγκτής transport control για DAW | 001 | €1.159,35 | 1 | 1.159,35 € |
| C.3.11 | Επιφάνεια εργασίας-controller | 001 | €1.451,61 | 3 | 4.354,83 € |
| C.3.12 | DI Box | 004 | €116,13 | 2 | 232,26 € |
| C.3.13 | Σύστημα ασύρματης μετάδοσης ήχου για μικρόφωνο κοντινών ηχογραφήσεων | 004 | €483,87 | 1 | 483,87 € |
| C.3.14 | Μικρόφωνο - Φορητός, πολυκάναλος, ψηφιακός εγγραφέας (VR) | 001 | €333,87 | 1 | 333,87 € |
|  | C.4 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| C.4.1 | Ακουστικά Τύπου 1 | 001 | €492,58 | 3 | 1.477,74 € |
| C.4.2 | Ακουστικά Τύπου 2 | 001 | €348,39 | 2 | 696,78 € |
| C.4.3 | Ακουστικά Τύπου 3 | 001 | €164,52 | 3 | 493,56 € |
| C.4.4 | Ακουστικά Τύπου 4 | 001 | €125,81 | 3 | 377,43 € |
|  | C.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ |  |  |  |  |
| C.5.1 | Αντιανέμιο Τύπου 1 | 001 | €67,74 | 1 | 67,74 € |
| C.5.2 | Ανεμοθώρακας Τύπου 1 | 001 | €125,81 | 1 | 125,81 € |
| C.5.3 | Microphone Holder | 001 | €67,74 | 2 | 135,48 € |
| C.5.4 | Αντιανέμιο Τύπου 2 | 001 | €43,55 | 2 | 87,10 € |
| C.5.5 | Αντιανέμιο Τύπου 3 | 001 | €67,74 | 4 | 270,96 € |
| C.5.6 | Αδιάβροχο Μικροφώνου προστατευτικό για καταγραφή στη βροχή | 001 | €164,52 | 1 | 164,52 € |
| C.5.7 | Stereo bar με αντικραδασμικά (σετ) | 001 | €111,29 | 2 | 222,58 € |
| C.5.8 | Αντικραδασμικό χειρός και αντιανόμιο για ψηφιακό εγγραφέα | 001 | €125,81 | 3 | 377,43 € |
| C.5.9 | Τρίποδο στήριξης Τύπου 1 | 001 | €67,74 | 2 | 135,48 € |
| C.5.10 | Βάση μικροφώνου | 001 | €53,23 | 4 | 212,92 € |
| C.5.11 | Τρίποδο στήριξης Τύπου 2 | 001 | €190,65 | 2 | 381,30 € |
| C.5.12 | Ζεύγος βάση ηχείων studio | 001 | €84,19 | 9 | 757,71 € |
| C.5.13 | Θήκη Μεταφοράς Τύπου 1 | 001 | €111,29 | 1 | 111,29 € |
| C.5.14 | Θήκη Μεταφοράς Τύπου 2 | 001 | €203,23 | 1 | 203,23 € |
| C.5.15 | Θήκη Μεταφοράς Τύπου 3 | 001 | €58,06 | 3 | 174,18 € |
| C.5.16 | Απορροφητής ήχου Τύπου 1 | 001 | €445,16 | 2 | 890,32 € |
| C.5.17 | Απορροφητής ήχου Τύπου 2 | 001 | €290,32 | 2 | 580,64 € |
| C.5.18 | Ανεμοθώρακας Τύπου 2 | 001 | €677,42 | 1 | 677,42 € |
| C.5.19 | Ανεμοθώρακας Τύπου 3 | 001 | €774,19 | 1 | 774,19 € |
| C.5.20 | Αντιανέμιο Τύπου 4 | 001 | €145,16 | 1 | 145,16 € |
| C.5.21 | Boompole | 005 | €174,19 | 1 | 174,19 € |
| C.5.22 | Ανεμοθώρακας & Αντιεανέμιο (Κιτ) | 005 | €537,10 | 1 | 537,10 € |

ΤΜΗΜΑ D       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

| α.α. | περιγραφή εξοπλισμού | C:Hub | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Τεμάχια | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | €71.733,40 |
|  | D.1 ΚΑΜΕΡΕΣ - DRONES |  |  |  |  |
| D.1.1 | Κάμερα Τύπου 1 | 002 | €4.577,44 | 1 | €4.577,44 |
| D.1.2 | Κάμερα Τύπου 2 | 004 | €629,03 | 1 | €629,03 |
| D.1.3 | Κάμερα Τύπου 3 | 005 | €435,48 | 1 | €435,48 |
| D.1.4 | Κάμερα Τύπου 4 | 005 | €474,19 | 1 | €474,19 |
| D.1.5 | Κάμερα Τύπου 5 | 005 | €2.535,39 | 1 | €2.535,39 |
| D.1.6 | Κάμερα Τύπου 6 | 005 | €3.870,00 | 1 | €3.870,00 |
| D.1.7 | Drone Pack | 005 | €1.427,42 | 2 | €2.854,84 |
| D.1.8 | Κάμερα Τύπου 7 | 005 | €435,46 | 2 | €870,92 |
| D.1.9 | Κάμερα Τύπου 8 (KIT με Φακό) | 003 | €3.821,61 | 1 | €3.821,61 |
|  | D.2 ΦΑΚΟΙ |  |  |  |  |
| D.2.1 | Φακός Τύπου 1 | 003 | €295,16 | 1 | €295,16 |
| D.2.2 | Φακός Τύπου 2 | 003 | €969,68 | 1 | €969,68 |
| D.2.3 | Φακός Τύπου 3 | 003 | €501,29 | 1 | €501,29 |
| D.2.4 | Φακός Τύπου 4 | 003 | €661,94 | 1 | €661,94 |
| D.2.5 | Φακός Τύπου 5 | 005 | €532,26 | 1 | €532,26 |
| D.2.6 | Cinema Lens BUNDLE | 002 | €9.585,48 | 1 | €9.585,48 |
|  | D.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΜΕΡΩΝ |  |  |  |  |
| D.3.1 | Kάτοπτρο όρασης Κάμερας Τύπου 1 | 002 | €2.129,03 | 1 | €2.129,03 |
| D.3.2 | Βάση ώμου και Χερούλι Κιτ Κάμερας Τύπου 1 | 002 | €382,26 | 1 | €382,26 |
| D.3.3 | Βαλίτσα Μεταφοράς Εξοπλισμού | 002 | €385,16 | 2 | €770,32 |
| D.3.4 | Στήριγμα φακού Τύπου 1 για Κάμερα Τύπου 1 | 002 | €290,32 | 1 | €290,32 |
| D.3.5 | Στήριγμα φακού Τύπου 2 για Κάμερα Τύπου 1 | 002 | €532,26 | 1 | €532,26 |
| D.3.6 | Στήριγμα φακού Τύπου 3 για Κάμερα Τύπου 1 | 002 | €483,87 | 1 | €483,87 |
| D.3.7 | Συνολικό σύστημα μπαταρίας για κάμερα Τύπου 1 | 002 | €338,71 | 2 | €677,42 |
| D.3.8 | Συσκευή αποθήκευσης για Κάμερα Τύπου 1 | 002 | €457,66 | 2 | €915,32 |
| D.3.9 | Κάρτα Μνήμης για Κάμερα Τύπου 1 | 002 | €369,77 | 2 | €739,54 |
| D.3.10 | Hand camera stabilizer | 005 | €676,44 | 1 | €676,44 |
| D.3.11 | Camera Slider | 005 | €174,19 | 1 | €174,19 |
| D.3.12 | Υποβρύχια θήκη για Κάμερα Τύπου 5 | 005 | €346,24 | 1 | €346,24 |
| D.3.13 | Τριποδας Κάμερας | 004 | €48,39 | 1 | €48,39 |
| D.3.14 | Μετατροπέας σήματος από SDI σε HDMI (σήμα video) | 002 | €60,97 | 1 | €60,97 |
|  | D.4 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| D.4.1 | Βιντεοπροβολέας Τύπου 1 | 004 | €483,87 | 6 | €2.903,22 |
| D.4.2 | Τηλεόραση μεγάλου μεγέθους | 005 | €2.667,74 | 5 | €13.338,70 |
| D.4.3 | Βιντεοπροβολέας Τύπου 2 | 005 | €1.678,06 | 2 | €3.356,12 |
| D.4.4 | Βιντεοπροβολέας Τύπου 2 | 005 | €236,95 | 3 | €710,85 |
|  | D.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (VR) |  |  |  |  |
| D.5.1 | Κράνος προβολής γραφικών 3D (ΚΙΤ) | 004 | €1.354,84 | 3 | €4.064,52 |
| D.5.2 | Γυαλιά VR | 005 | €828,39 | 1 | €828,39 |
| D.5.3 | Gear VR Headset | 005 | €95,81 | 1 | €95,81 |
|  | D.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ |  |  |  |  |
| D.6.1 | LED Lights | 005 | €193,55 | 5 | €967,75 |
| D.6.2 | Τρίποδας τύπου boom stand | 005 | €145,16 | 5 | €725,80 |
| D.6.3 | Green Screen Τύπου 1 | 005 | €530,32 | 1 | €530,32 |
| D.6.4 | Green Screen Τύπου 2 | 005 | €96,77 | 1 | €96,77 |
| D.6.5 | AR Projection System | 005 | €1.935,48 | 1 | €1.935,48 |
| D.6.6 | Capture device Τύπου 1 | 005 | €561,29 | 1 | €561,29 |
| D.6.7 | Capture device Τύπου 2 | 005 | €199,84 | 2 | €399,68 |
| D.6.8 | HDMI EXTENDER | 005 | €241,94 | 1 | €241,94 |
| D.6.9 | VGA EXTENDER SET | 005 | €135,48 | 1 | €135,48 |

TMHMA Ε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

| α.α. | περιγραφή εξοπλισμού | C:Hub | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Τεμάχια | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | €17.777,09 |
|  | E.1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |  |  |
| Ε.1.1 | Λογισμικό 3D σάρωσης | 003 | €2.593,56 | 1 | €2.593,56 |
| Ε.1.2 | Λογισμικό για Φωτογραμμετρία | 003 | €290,32 | 1 | €290,32 |
| Ε.1.3 | Λογισμικό για Animation με Bluetooth controller | 003 | €445,16 | 1 | €445,16 |
| Ε.1.4 | Λογισμικό για video art | 003, 005 | €960,00 | 2 | €1.920,00 |
| Ε.1.5 | Λογισμικό οπτικοακουστικής παραγωγής | 005 | €725,81 | 2 | €1.451,62 |
| Ε.1.6 | Λογισμικό για επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού | 005 | €323,22 | 1 | €323,22 |
| Ε.1.7 | λογισμικό προβολής | 005 | €483,87 | 1 | €483,87 |
| Ε.1.8 | Λογισμικό για 3D animation και special effects | 005 | €1.935,48 | 2 | €3.870,96 |
| Ε.1.9 | Λογισμικό για Animation | 005 | €1.935,48 | 2 | €3.870,96 |
| Ε.1.10 | visual programming language | 001 | €479,84 | 2 | €959,68 |
| Ε.1.11 | Αποκωδικοποιητής κωδικοποιητής ambisonic, surround, 3d audio, stereo, Plugin για DAW | 001 | €300,00 | 2 | €600,00 |
| Ε.1.12 | Software for Deliver high fidelity character animation from quality motion capture | 005 | €967,74 | 1 | €967,74 |

ΤΜΗΜΑ F  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| α.α. | περιγραφή εξοπλισμού | C:Hub | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Τεμάχια | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | €3.183,61 |
|  | F.1 ΛΟΙΠΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| F.1.1 | UPS | 004 | €154,84 | 2 | €309,68 |
| F.1.2 | Power Bank | 004 | €67,74 | 10 | €677,40 |
| F.1.3 | Διατηρείται για λόγους αρίθμησης |  |  |  |  |
| F.1.4 | Φορτιστής Μπαταριών | 004 | €45,48 | 2 | €90,96 |
| F.1.5 | Κάρτα αποθήκευσης Τύπου I | 004 | €43,55 | 9 | €391,95 |
| F.1.6 | Κάρτα αποθήκευσης Τύπου II | 004 | €14,52 | 12 | €174,24 |
| F.1.7 | Κάρτα αποθήκευσης Τύπου III | 003 | €30,00 | 5 | €150,00 |
|  | F.2 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| F.2.1 | Σταθμός κόλλησης | 004 | €154,84 | 2 | €309,68 |
| F.2.2 | Σταθμός αποκόλλησης | 004 | €653,13 | 1 | €653,13 |
| F.2.3 | Βοηθητικό σταθεροποιητικό τρίτο χέρι για κολλήσεις ηλεκτρονικών | 004 | €22,16 | 2 | €44,32 |
| F.2.4 | Διατηρείται για λόγους αρίθμησης |  |  |  |  |
| F.2.5 | Θήκες μεταφοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμου | 004 | €33,87 | 10 | €338,70 |
| F.2.6 | Διατηρείται για λόγους αρίθμησης |  |  |  |  |
| F.2.7 | Εργαλεία συναρμολόγησης και επισκευής | 004 | €43,55 | 1 | €43,55 |

ΤΜΗΜΑ G  ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| α.α. | περιγραφή εξοπλισμού | C:Hub | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Τεμάχια | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2.411,29 € |
|  | G.1 ΔΙΚΤΥΑΚΑ |  |  |  |  |
| G.1.1 | Ασύρματα ευρυζωνικό router μεγάλης εμβέλειας | OLOI | €145,16 | 4 | 580,64 € |
| G.1.2 | Ασύρματα ευρυζωνικό router μεγάλης εμβέλειας | 004 | €570,97 | 2 | 1.141,94 € |
| G.1.3 | Ασύρματα repeater/extender mesh points (σημεία πλέγματος) για σύνδεση διεπαφών διάδρασης | 004 | €688,71 | 1 | 688,71 € |

ΤΜΗΜΑ Η ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

| α.α. | περιγραφή εξοπλισμού | C:Hub | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Τεμάχια | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | €12.888,39 |
|  | H.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |
| H.1.1 | Στολή Καταγραφής κίνησης (motion capture) για animation | 003 | €4.396,68 | 1 | €4.396,68 |
| H.1.2 | Αισθητήρες Κίνησης με απόλυτο προσανατολισμο | 004 | €48,39 | 30 | €1.451,70 |
| H.1.3 | H.1.3 Αισθητήρες Επαφής capacitive Τύπου Ι | 004 | €9,68 | 10 | €96,80 |
| H.1.4 | H.1.4 Αισθητήρες Επαφής capacitive Τύπου ΙΙ | 004 | €7,74 | 10 | €77,40 |
| H.1.5 | H.1.5 Αισθητήρες Επαφής capacitive Τύπου ΙΙΙ | 004 | €7,74 | 10 | €77,40 |
| H.1.6 | H.1.6 Αισθητήρας περιστροφικός | 004 | €2,42 | 20 | €48,40 |
| H.1.7 | H.1.7 Αισθητήρας εγγύτητας | 004 | €5,81 | 10 | €58,10 |
| H.1.8 | Στολή καταγραφής κίνησης | 004 | €2.129,03 | 3 | €6.387,09 |
| H.1.9 | H.1.9 3D Motion Controller Τύπου 1 | 005 | €145,16 | 2 | €290,32 |
|  | H.2 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |
| H.2.1 | Μαλακό κουμπί διακόπτη | 004 | €0,15 | 30 | €4,50 |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΙ:  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (πίνακες Α1 και Α2)

Στο Τμήμα αυτό απαιτείται εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 2 ετών, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στις προδιαγραφές επιμέρους είδους

| Α.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ - SERVERS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | ΑΙ.1.1 Εξυπηρετητής |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| ΑΙ.1.1.2 | Rackable– Αριθμός U | <=2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.3 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει: 1.να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο. 2. να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή νεότερο. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.4 | Οι προτεινόμενοι εξυπηρετητές θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας πιστοποιημένος κατά ISO9001:2015 ή νεότεροκαι κατά ISO 14001:2015 (να κατατεθεί το πιστοποιητικό). | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.5 | Motherboard το οποίο να υποστηρίζει δύο τουλάχιστον επεξεργαστές | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.6 | Να διαθέτει Sliding Rack Rails με διαχειριστή καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.7 | Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του Κατασκευαστή αναφορικά με τα Πιστοποιητικά Ποιότητας,Ασφάλειας | CE, Energy Star |  |  |
|  | Μητρική (motherboard) |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.8 | Αριθμός προ-εγκατεστημένων επεξεργαστών | 2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.9 | Υποστηριζόμενες CPU στη μέγιστη σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος | 2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.10 | Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή | 16 |  |  |
| ΑΙ.1.1.11 | Βασική συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή | 2.1GHz |  |  |
| ΑΙ.1.1.12 | Κρυφή μνήμη | >= 22ΜΒ |  |  |
| ΑΙ.1.1.13 | thermal design power (TDP) | 100W |  |  |
|  | ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.14 | Προεγκατεστημένη μνήμη (GB) | >=256 |  |  |
| ΑΙ.1.1.15 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 1024GB |  |  |
| ΑΙ.1.1.16 | Χαρακτηριστικά Μνήμης: |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.17 | Τεχνολογία DDR4RDIMM | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.18 | Συνολικά DIMM slots | ≥ 16 |  |  |
| ΑΙ.1.1.19 | Ονομαστική συχνότητα μνήμης ανεξαρτήτως του επεξεργαστή | ≥ 3200 |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ I/O BUS: |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.20 | Αριθμός προσφερόμενων PCI-e slots | ≥ 5 |  |  |
|  | ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.21 | Θύρες Συστήματος: |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.22 | -Σειριακές | >=1 |  |  |
| ΑΙ.1.1.23 | -USB 3.0 | 2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.24 | -USB 2.0 | 1 |  |  |
| ΑΙ.1.1.25 | -VGA | >=2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.26 | Θύρες Ethernet |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.27 | -Ταχύτητας 10 Gigabit Base-T | ≥ 2 |  |  |
|  | ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΣΚΩΝ |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.28 | Ο server να προσφερθεί με Hard Drive NLSAS | ≥ 4 |  |  |
| ΑΙ.1.1.29 | Να υποστηρίζει hardware RAID levels | 0,1,5,6,10,50 |  |  |
| ΑΙ.1.1.30 | Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS με NV Cache | >=2GB |  |  |
| ΑΙ.1.1.31 | Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 3.5” | ≥ 12 |  |  |
| ΑΙ.1.1.32 | Ο server να προσφερθεί με 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR | ≥ 4 |  |  |
|  | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.33 | Dedicated NIC για management | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.34 | Υποστήριξη interfaces/standards: | IPMI 2.0, Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH |  |  |
| ΑΙ.1.1.35 | Υποστήριξη security: | SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, Secure UEFI, FIPS 140-2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.36 | Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο configuration και στο firmware του server | NAI |  |  |
| ΑΙ.1.1.37 | Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να καθαρίσει τους αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη ανακτήσιμο τρόπο | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.38 | Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.39 | Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring και inventory μέσα από τον ελεγκτή διαχείρισης ενός από τους server και για άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.40 | Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection | NAI |  |  |
| ΑΙ.1.1.41 | Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 και HTTP / HTTPS | NAI |  |  |
| ΑΙ.1.1.42 | Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.43 | Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.44 | Υποστήριξη απομακρυσμένου ελέγχου και αντιμετώπισης προβλημάτων στις δικτυακές συνδέσεις, από το ίδιο κεντρικό GUI που χρησιμοποιείτε για την ανάπτυξη, ενημέρωση, παρακολούθηση και συντήρηση των διακομιστών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.45 | Να υποστηρίζεται και να προσφέρεται πλήρης έλεγχος με μετρήσεις και ιστορικό για τα παρακάτω: Power History, Temperature History, CPU Utilization, Input-Output Utilization, Memory Utilization, System Airflow. | NAI |  |  |
| ΑΙ.1.1.46 | Να υποστηρίζεται και να προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης πολιτικών που δίνουν τη δυνατότητα ορισμού ορίων κατανάλωσης ισχύος των συσκευών ή των συσκευών που είναι μέρος μιας ομάδας. | NAI |  |  |
| ΑΙ.1.1.47 | Να υποστηρίζει Server Configuration Profile δηλ. επαναχρησιμοποιούμενα προφιλ χαρακτηριστικών για εύκολη εγκατάσταση /αποκατάσταση ενός server | NAI |  |  |
|  | Λοιπά χαρακτηριστικά | NAI |  |  |
| ΑΙ.1.1.48 | Redundant hot plug τροφοδοτικά | 2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.49 | Ισχύς τροφοδοτικού | ≥ 750W |  |  |
| ΑΙ.1.1.50 | Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.51 | Να υποστηρίζει την δυνατότητα ορισμού από το BIOS, φυσικού μέσου αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, σε περίπτωση βλάβης αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.52 | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα τουλάχιστον: | Canonical Ubuntu Server LTS with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |  |  |
| ΑΙ.1.1.53 | Trusted Platform Module 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.54 | ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.55 | Χρονικό διάστημα εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης | >=5έτη |  |  |
| ΑΙ.1.1.56 | Ανταπόκριση on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατόπιν αδυναμίας τηλεφωνικής επίλυσης του προβλήματος | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.57 | Η προσφερόμενη εγγύηση –τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.58 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού και να προσφέρεται στην Ελλάδα. | NAI |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.59 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.60 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο το οποίο θα πρέπει να είναι ανακοίνωσης εντός του 2021. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.61 | Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.62 | Διαστάσεις | ≥ 27.0” |  |  |
| ΑΙ.1.1.63 | Τεχνολογίας IPS, Antiglare, White LED Edgelight | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.64 | Υποστήριξη ComfortView PLUS with Flicker-free screen | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.65 | Aspect Ratio | 16:09 |  |  |
| ΑΙ.1.1.66 | Ανάλυση FHD | ≥ 1920 x 1080 |  |  |
| ΑΙ.1.1.67 | Είσοδοι, έξοδοι σήματος | 1 x DisplayPort version 1.2, 1 x HDMI port version 1.4, 1 x VGA port, 1 x USB 3.0 upstream port, 4 x USB 3.0 downstream |  |  |
| ΑΙ.1.1.68 | Φωτεινότητα | ≥ 300 cd/m2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.69 | Typical Contrast Ratio | ≥ 1000:1 |  |  |
| ΑΙ.1.1.70 | Response Time | ≤ 5 ms (fast) |  |  |
| ΑΙ.1.1.71 | Pixel Pitch | ≤ 0.311 mm |  |  |
| ΑΙ.1.1.72 | Viewing Angle | ≥ 178 / 178 |  |  |
| ΑΙ.1.1.73 | Ρυθμίσεις | Height-adjustable stand (150 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (-45° to 45°), Pivot |  |  |
| ΑΙ.1.1.74 | Color Gamut (typical): sRGB 99% (typical) | NAI |  |  |
| ΑΙ.1.1.75 | Security Lock Slot | NAI |  |  |
| ΑΙ.1.1.76 | Να παρέχονται cables | Power cable, DP cable. |  |  |
| ΑΙ.1.1.77 | Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO EDGE, Epeat Gold. | NAI |  |  |
| ΑΙ.1.1.78 | Εγγύηση Ζero bright pixel από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από δήλωση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση απουσίας της δήλωσης αυτής η προσφορά θα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη | ≥ 5 Χρόνια |  |  |
|  | STORAGE SYSTEM |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.79 | CPU Model | AMD Ryzen V1500B |  |  |
| ΑΙ.1.1.80 | CPU Quantity | 1 |  |  |
| ΑΙ.1.1.81 | CPU Architecture | 64-bit |  |  |
| ΑΙ.1.1.82 | CPU Frequency | 4-core 2.2 GHz |  |  |
| ΑΙ.1.1.83 | Hardware Encryption Engine (AES-NI) | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.84 | System Memory | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |  |  |
| ΑΙ.1.1.85 | Memory Module Pre-installed | 4 GB (4 GB x 1) |  |  |
| ΑΙ.1.1.86 | Total Memory Slots | 2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.87 | Maximum Memory Capacity | 32 GB (16 GB x 2) |  |  |
| ΑΙ.1.1.88 | Drive Bays | 12 |  |  |
| ΑΙ.1.1.89 | Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 24 (RX1217/RX1217RP x 1) |  |  |
| ΑΙ.1.1.90 | Maximum Single Volume Size* | 108 TB |  |  |
| ΑΙ.1.1.91 | Hot Swappable Drive | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.92 | RJ-45 1GbE LAN Port | 4 (with Link Aggregation / Failover support) |  |  |
| ΑΙ.1.1.93 | 10GbE Network Interface Card | 2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.94 | USB 3.2 Gen 1 Port | 2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.95 | Expansion Port | 1 |  |  |
| ΑΙ.1.1.96 | PCIe Expansion | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |  |  |
| ΑΙ.1.1.97 | Internal Drives | Btrfs EXT4 |  |  |
| ΑΙ.1.1.98 | External Drives | • Btrfs • EXT4 • EXT3 • FAT • NTFS • HFS+ • exFAT |  |  |
| ΑΙ.1.1.99 | Form Factor (RU) | 2U |  |  |
| ΑΙ.1.1.100 | Size (Height x Width x Depth) | 88 mm x 482 mm x 578 mm |  |  |
| ΑΙ.1.1.101 | Weight | 11.9 kg |  |  |
| ΑΙ.1.1.102 | Rack Installation Support | 4-post 19" rack ιδίου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας |  |  |
| ΑΙ.1.1.103 | System Fan | 60 mm x 60 mm x 3 pcs |  |  |
| ΑΙ.1.1.104 | Fan Speed Mode | • Full-Speed Mode • Cool Mode • Quiet Mode |  |  |
| ΑΙ.1.1.105 | Easy Replacement System Fan | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.106 | Power Recovery | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.107 | Επίπεδο θορύβου | 54 dB(A) |  |  |
| ΑΙ.1.1.108 | Scheduled Power On / Off | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.109 | Wake on LAN / WAN | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.110 | Power Supply Unit / Adapter | 350 W |  |  |
| ΑΙ.1.1.111 | Redundant Power Supply | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.112 | AC Input Power Voltage | 100 V to 240 V AC |  |  |
| ΑΙ.1.1.113 | Power Frequency | 50/60 Hz, Single Phase |  |  |
| ΑΙ.1.1.116 | Operating Temperature | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |  |  |
| ΑΙ.1.1.117 | Storage Temperature | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |  |  |
| ΑΙ.1.1.118 | Relative Humidity | 5% to 95% RH |  |  |
| ΑΙ.1.1.119 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | • FCC • CE • BSMI • EAC • CCC • KC • UL • VCCI • RCM |  |  |
| ΑΙ.1.1.120 | ΕΓΓΥΗΣΗ | >=3 ΕΤΗ |  |  |
| ΑΙ.1.1.122 | Packaging Content | • Main Unit X 1 • Accessory Pack X 1 • AC Power Cord X 2 • Quick Installation Guide X 1 |  |  |
| ΑΙ.1.1.123 | Packaging Content disks | >=12TB του ιδίου κατασκευαστή με το storage system |  |  |
|  | SUPPORTING UPS |  |  |  |
| ΑΙ.1.1.124 | Ισχύς (Volt Ampere/ Watts) | 3000VA / 2700W |  |  |
| ΑΙ.1.1.125 | Εξοδος Voltage / Frequency (On utility) | 230 V (configurable to 220 or 240 V nominal) |  |  |
| ΑΙ.1.1.126 | Εξοδος Voltage / Frequency (On battery) | 47 - 53 Hz f or 50 Hz nominal; 57 – 63 Hz f or 60 Hz nominal |  |  |
| ΑΙ.1.1.127 | Εξοδος συνδέσεις | Battery Backup with Surge Protection |  |  |
| ΑΙ.1.1.128 | Αριθμός εξόδων | 8+1 |  |  |
| ΑΙ.1.1.129 | Τύπος εξόδων | IEC C13 + IEC C19 |  |  |
| ΑΙ.1.1.130 | Τύπος κυματομμορφής | Sine wave |  |  |
| ΑΙ.1.1.131 | Είσοδος Voltage / Frequency | 230V,50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) |  |  |
| ΑΙ.1.1.132 | Είσοδος σύνδεση | IEC320 C20 |  |  |
| ΑΙ.1.1.133 | AC Power Surge Protection | ΟΛΕΣ |  |  |
| ΑΙ.1.1.134 | Προστασία υπερφόρτωσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.135 | Surge Energy Rating | 320Joules |  |  |
| ΑΙ.1.1.136 | Τύπος μοντέλου | Rack-Mounted (2U) |  |  |
| ΑΙ.1.1.137 | Διαστάσεις (H x W x D) (mm) | 86 x 480 x 683 |  |  |
| ΑΙ.1.1.138 | Βάρος (kg) | 44,2 |  |  |
| ΑΙ.1.1.139 | Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| ΑΙ.1.1.140 | Τύπος μπαταρίας | Lead-acid μπαταρία |  |  |
| ΑΙ.1.1.141 | Kit αντικατάστασης μπαταριών | RBC43 |  |  |
| ΑΙ.1.1.142 | Μπαταρίες που αντικαθίστανται | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.1.1.143 | Εκτίμηση Runtime (Λεπτά) – Μισό Φορτίο / Πλήρες Φορτίο | 11/3 |  |  |
| ΑΙ.1.1.144 | Alarms | LCD Monitor and audible alarms |  |  |
| ΑΙ.1.1.145 | UPS Management | EcoStruxure™ Ready |  |  |

|  | Α.2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ -ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | ΑΙ.2.1 Επιτραπέζιος Υπολογιστής Τύπου Ι |  |  |  |
| ΑΙ.2.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |
| ΑΙ.2.1.2 | Λειτουργικό σύστημα | OS Big Sur ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙ.2.1.3 | Οθόνη | 4.5K 24" ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙ.2.1.4 | Ανάλυση οθόνης | 4480 x 2520 |  |  |
| ΑΙ.2.1.5 | Επεξεργαστής | M1 8 core αρχιτεκτονικής ARM ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙ.2.1.6 | Μνήμη | >=8GB |  |  |
| ΑΙ.2.1.7 | Κάρτα γραφικών | M1 chip 8-core GPU |  |  |
| ΑΙ.2.1.9 | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | >=256 GB |  |  |
| ΑΙ.2.1.10 | Συνδεσιμότητα | Ethernet, Wireless, Bluetooth |  |  |
| ΑΙ.2.1.11 | Θύρες | 2 x Thunderbolt, 2 x USB 3, Gigabit Ethernet |  |  |
| ΑΙ.2.1.12 | Πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.2.1.13 | Ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΙ.2.2 Επιτραπέζιος Υπολογιστής Τύπου ΙΙ |  |  |  |
| ΑΙ.2.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| ΑΙ.2.2.2 | Λειτουργικό σύστημα | OS High Sierra ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙ.2.2.3 | Οθόνη | 5K Ultra HD ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙ.2.2.4 | Ανάλυση οθόνης | 5120 x 2880 pixels τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙ.2.2.5 | Επεξεργαστής | 3.20GHz έως 4.2GHz boost ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙ.2.2.6 | Μνήμη | >=32GB |  |  |
| ΑΙ.2.2.7 | Κάρτα γραφικών | AMD Radeon Pro Vega 56 ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙ.2.2.8 | Μνήμη κάρτας γραφικών | >=8GB |  |  |
| ΑΙ.2.2.9 | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | >=1024GB |  |  |
| ΑΙ.2.2.10 | Συνδεσιμότητα | Ethernet, Wi-Fi Bluetooth |  |  |
| ΑΙ.2.2.11 | Θύρες | Thunderbolt, USB 3.0, Line In/Out |  |  |
| ΑΙ.2.2.12 | Πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.2.2.13 | Ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΙ.2.3 Επιτραπέζιος Υπολογιστής Τύπου ΙΙΙ |  |  |  |
| ΑΙ.2.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 |  |  |
| ΑΙ.2.3.2 | Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙ.2.3.3 | Επεξεργαστής | i7 8700 ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙ.2.3.4 | Συχνότητα επεξεργαστή | >=3.20GHz |  |  |
| ΑΙ.2.3.5 | Μνήμη | >=32GB |  |  |
| ΑΙ.2.3.6 | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | >=2TB |  |  |
| ΑΙ.2.3.7 | Κάρτα γραφικών | nVidia GeForce RTX 2080 ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙ.2.3.8 | Μνήμη κάρτας γραφικών | >=8GB |  |  |
| ΑΙ.2.3.9 | Θύρες | USB, Line In/Out |  |  |
| ΑΙ.2.3.10 | Πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.2.3.11 | Ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.2.3.12 | Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου εξοπλισμού να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001 & 14001 ή αντίστοιχα | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.2.3.13 | Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του Κατασκευαστή αναφορικά με τα Πιστοποιητικά Ποιότητας Ασφάλειας | CE, Energy Star EPEAT, WEEE, RoHS |  |  |
|  | ΑΙ.2.4 Οθόνη για Επιτραπέζιο Υπολογιστή τύπου ΙΙΙ |  |  |  |
| ΑΙ.2.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 10 |  |  |
| ΑΙ.2.4.2 | Μέγεθος | 24" |  |  |
| ΑΙ.2.4.3 | Ανάλυση | 1920 x 1080 τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙ.2.4.4 | Τύπος Panel | IPS ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙ.2.4.5 | Χρόνος Απόκρισης | <=6 ms |  |  |
| ΑΙ.2.4.6 | Είσοδοι | 1xHDMI , 1xDisplay Port , 1xVGA (D-Sub) |  |  |
| ΑΙ.2.4.7 | Έξοδοι | 1xΈξοδος Ακουστικών , 1xStereo Mini Jack out |  |  |
| ΑΙ.2.4.8 | Λοιπές Συνδέσεις | 5xUSB |  |  |
|  | ΑΙ.2.5 Επιτραπέζιος Υπολογιστής Τύπου ΙV |  |  |  |
| ΑΙ.2.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙ.2.5.2 | Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙ.2.5.3 | Επεξεργαστής | i7 8700K ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙ.2.5.4 | Συχνότητα επεξεργαστή | >=3.70GHz |  |  |
| ΑΙ.2.5.5 | Μνήμη | >= 32GB DDR4 |  |  |
| ΑΙ.2.5.6 | Σκληρός δίσκος | SSD μεγάλης χωρητικότητας 3.5ΤB ο καθένας (πρωτεύων + δευτερεύων) |  |  |
| ΑΙ.2.5.7 | Κάρτα γραφικών | nVidia GeForce RTX 2080 ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙ.2.5.8 | Μνήμη κάρτας γραφικών | >=8GB |  |  |
| ΑΙ.2.5.9 | Είσοδοι/έξοδοι | USB, Line In/Out |  |  |
| ΑΙ.2.5.10 | Πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.2.5.11 | Ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.2.5.12 | Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου εξοπλισμού να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001 & 14001 ή αντίστοιχα | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙ.2.5.13 | Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του Κατασκευαστή αναφορικά με τα Πιστοποιητικά Ποιότητας,Ασφάλειας | CE, Energy Star EPEAT, WEEE, RoHS |  |  |

ΤΜΗΜΑ ΑΙΙ:  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (πίνακες Α3,Α4,Α5,Α6)

Στο Τμήμα αυτό απαιτείται εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 2 ετών, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στις προδιαγραφές επιμέρους είδους

| Α.3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  |  | ΑΙI.3.1 Φορητός Υπολογιστής Τύπου Ι |  |  |  |
| ΑΙI.3.1.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.3.1.2 |  | Λειτουργικό σύστημα | macOS ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.3.1.3 |  | Οθόνη | NAI |  |  |
| ΑΙI.3.1.4 |  | Επεξεργαστής | i5 ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.3.1.5 |  | Συχνότητα επεξεργαστή | >=2.3GHz |  |  |
| ΑΙI.3.1.6 |  | Μνήμη | >=8GB |  |  |
| ΑΙI.3.1.7 |  | Χωρητικότητα | >=256GB |  |  |
| ΑΙI.3.1.8 |  | Οθόνη | τύπου Panel IPS |  |  |
| ΑΙI.3.1.9 |  | Μέγεθος Οθόνης | 13.3" |  |  |
| ΑΙI.3.1.10 |  | Ανάλυση Οθόνης | 2560x1600 τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.3.1.11 |  | Κάρτα γραφικών | Iris Plus Graphics 640 ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.3.1.12 |  | Συνδεσιμότητα | Wireless, Bluetooth, Thunderbolt, USB |  |  |
|  |  | ΑΙI.3.2 Φορητός Υπολογιστής Τύπου ΙΙ |  |  |  |
| ΑΙI.3.2.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| ΑΙI.3.2.2 |  | Λειτουργικό σύστημα | macOS ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.3.2.3 |  | Οθόνη | NAI |  |  |
| ΑΙI.3.2.4 |  | Επεξεργαστής | i9 ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.3.2.5 |  | Συχνότητα επεξεργαστή | >=2.3GHz |  |  |
| ΑΙI.3.2.6 |  | Μνήμη | >= 16GB |  |  |
| ΑΙI.3.2.7 |  | Χωρητικότητα | >=512GB |  |  |
| ΑΙI.3.2.8 |  | Κάρτα γραφικών | AMD Radeon Pro 560X ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.3.2.9 |  | Μνήμη κάρτας γραφικών | >=4GB |  |  |
| ΑΙI.3.2.10 |  | Οθόνη | Panel IPS |  |  |
| ΑΙI.3.2.11 |  | Μέγεθος Οθόνης | 15.4" |  |  |
| ΑΙI.3.2.12 |  | Ανάλυση Οθόνης | 2880x1800 τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.3.2.13 |  | Συνδεσιμότητα | Wireless, Bluetooth, Thunderbolt 3.0 |  |  |
|  |  | ΑΙI.3.3 Φορητός Υπολογιστής Τύπου ΙΙΙ |  |  |  |
| ΑΙI.3.3.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.3.3.2 |  | Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.3.3.3 |  | Επεξεργαστής | i7 7700HQ ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.3.3.4 |  | Συχνότητα επεξεργαστή | >=2.8GHz |  |  |
| ΑΙI.3.3.5 |  | Μνήμη | >=16GB |  |  |
| ΑΙI.3.3.6 |  | Χωρητικότητα δίσκου | >= 1ΤΒ |  |  |
| ΑΙI.3.3.7 |  | Κάρτα γραφικών | Nvidia GeForce GTX 1060 ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.3.3.8 |  | Μνήμη κάρτας γραφικών | >= 6144 MBΙ |  |  |
| ΑΙI.3.3.9 |  | Μέγεθος Οθόνης | 15,6 " |  |  |
| ΑΙI.3.3.10 |  | Ανάλυση Οθόνης | 1920x1080 τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.3.3.11 |  | Συνδεσιμότητα | Ethernet, HDMI, Wireless, Bluetooth, Thunderbolt 3.0, USB 2.0, 3.0, 3.1, mini DisplayPort |  |  |
| ΑΙI.3.3.12 | Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου εξοπλισμού να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001 & 14001 ή αντίστοιχα |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.3.3.13 | Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του Κατασκευαστή αναφορικά με τα Πιστοποιητικά Ποιότητας,Ασφάλειας |  | CE, Energy Star EPEAT, WEEE, RoHS |  |  |
|  |  | ΑΙI.3.4 Φορητός Υπολογιστής Τύπου ΙV |  |  |  |
| ΑΙI.3.4.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.3.4.2 |  | Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 64bit ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.3.4.3 |  | Επεξεργαστής | i7 i7-8750H ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.3.4.4 |  | Συχνότητα επεξεργαστή | >= 4.1GHz |  |  |
| ΑΙI.3.4.5 |  | Μνήμη | >= 16GB |  |  |
| ΑΙI.3.4.6 |  | Χωρητικότητα δίσκου | >= 1ΤΒ |  |  |
| ΑΙI.3.4.7 |  | Κάρτα γραφικών | GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.3.4.8 |  | Μέγεθος Οθόνης | 17.3" |  |  |
| ΑΙI.3.4.9 |  | Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 pixels τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.3.4.10 |  | Συνδεσιμότητα | WLan, Bluetooth |  |  |
| ΑΙI.3.4.11 | Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου εξοπλισμού να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001 & 14001 ή αντίστοιχα |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.3.4.12 | Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του Κατασκευαστή αναφορικά με τα Πιστοποιητικά Ποιότητας,Ασφάλειας |  | CE, Energy Star EPEAT, WEEE, RoHS |  |  |
|  |  | ΑΙI.3.5 Φορητός Υπολογιστής Τύπου V |  |  |  |
| ΑΙI.3.5.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.3.5.2 |  | Επεξεργαστής | AMD Ryzen 7 5800HS |  |  |
| ΑΙI.3.5.3 |  | Οθόνη | 14" Full HD 1920-1080, 300 Nits |  |  |
| ΑΙI.3.5.4 |  | Μνήμη | 16GB DDR4 |  |  |
| ΑΙI.3.5.5 |  | Χωρητικότητα Δίσκου | 1TB SSD |  |  |
| ΑΙI.3.5.6 |  | Κάρτα γραφικών | Nvidia GeForce RTX 3060, 6GB |  |  |
| ΑΙI.3.5.7 |  | Ethernet, WiFi | NAI |  |  |
| ΑΙI.3.5.8 |  | Display Port HDMI USB 3.2 USB-C | NAI |  |  |
| ΑΙI.3.5.9 |  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Ενσωματωμένη HD κάμερα, Bluetooth 5.0. |  |  |
| ΑΙI.3.5.10 |  | Μπαταρία | 6-cell Li-Ion. |  |  |
| ΑΙI.3.5.11 | Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου εξοπλισμού να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001 & 14001 ή αντίστοιχα |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.3.5.12 | Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του Κατασκευαστή αναφορικά με τα Πιστοποιητικά Ποιότητας,Ασφάλειας |  | CE, Energy Star EPEAT, WEEE, RoHS |  |  |
|  |  | ΑΙI.3.6 Φορητός Υπολογιστής Τύπου VΙ |  |  |  |
| ΑΙI.3.6.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| ΑΙI.3.6.2 |  | Επεξεργαστής | Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.3.6.3 |  | Συχνότητα επεξεργαστή | 1.5GHz |  |  |
| ΑΙI.3.6.4 |  | Μνήμη RAM | έως 4GB |  |  |
| ΑΙI.3.6.5 |  | Κεφαλή | Raspberry Pi standard 40 pin GPIO ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.3.6.6 |  | Θύρα Κάμερας | MIPI CSI 2-δρόμων η ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.3.6.7 |  | Display Port MIPI DSI 2-δρόμων ή ισοδύναμη | NAI |  |  |
| ΑΙI.3.6.8 |  | Βίντεο και ηχος | τεσσάρων (4) πόλων |  |  |
| ΑΙI.3.6.9 |  | Δυνατότητες απο/κωδικοποίησης | H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode) |  |  |
| ΑΙI.3.6.10 |  | Πλατφόρμα γραφικών | OpenGL ES 3.0 ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.3.6.11 |  | Συνδεσιμότητα | 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE, Gigabit Ethernet, τουλάχιστον 2 USB 3.0 και 2 USB 2.0 θύρες, 2 × micro-HDMI θύρες |  |  |
|  |  | ΑΙI.3.7 Οθόνες Τύπου Ι |  |  |  |
| ΑΙI.3.7.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.3.7.2 |  | Συμβατότητα | με Raspberry Pi |  |  |
| ΑΙI.3.7.3 |  | Τύπος Οθόνης | TFT IPS |  |  |
| ΑΙI.3.7.4 |  | Μέγεθος | 4" |  |  |
| ΑΙI.3.7.5 |  | Περιβάλλον διεπαφής | DPI |  |  |
| ΑΙI.3.7.6 |  | Ανάλυση | 800 x 480 τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.3.7.7 |  | Χρωματισμός | 18-bit |  |  |
| ΑΙI.3.7.8 |  | Συχνότητα | >=60 FPS |  |  |
| ΑΙI.3.7.9 |  | Αντίθεση | 500:01:00 |  |  |
| ΑΙI.3.7.10 |  | Επιφάνεια αφής | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΑΙI.3.8 Πληκτρολόγιο Τύπου Ι |  |  |  |
| ΑΙI.3.8.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.3.8.2 |  | Διασύνδεση | USB |  |  |
| ΑΙI.3.8.3 |  | Καλώδιο χαλκού | >=1,35 μέτρα |  |  |
| ΑΙI.3.8.4 |  | Μέγεθος μικρό | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΑΙI.3.9 Φορητός Υπολογιστής Τύπου VΙΙ |  |  |  |
| ΑΙI.3.9.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 5 |  |  |
| ΑΙI.3.9.2 |  | Λογισμικό | Raspbian Linux ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.3.9.3 |  | Ισχύς επεξεργαστή | >=1GHz |  |  |
| ΑΙI.3.9.4 |  | Μνήμη | >=512 MB |  |  |
| ΑΙI.3.9.5 |  | Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, 802.11 b/g/n wireless LAN, Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy (BLE), Mini HDMI, USB On-The-Go |  |  |
| ΑΙI.3.9.6 |  | HAT-compatible 40-pin header | NAI |  |  |
| ΑΙI.3.9.7 |  | Κεφαλή video | NAI |  |  |
| ΑΙI.3.9.8 |  | Κεφαλή συγκόλλησης | NAI |  |  |
| ΑΙI.3.9.9 |  | Δυνατότητα σύνδεσης CSI κάμερας | NAI |  |  |
| ΑΙI.3.9.10 |  | Headers για σύνδεση με αισθητήρες | NAI |  |  |

|  | Α.4 ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | ΑΙI.4.1 Ταμπλέτα Τύπου Ι |  |  |  |
| ΑΙI.4.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| ΑΙI.4.1.2 | Λειτουργικό Σύστημα | Android Oreo ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.4.1.3 | Επεξεργαστής | 8-πύρηνος Qualcomm Snapdragon 835 ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.4.1.4 | Συχνότητα επεξεργαστή | 2.35 GHz & 1.9 GHz |  |  |
| ΑΙI.4.1.5 | Μνήμη RAM | >=4GB |  |  |
| ΑΙI.4.1.6 | Συνδεσιμότητα | WiFi 4G, Bluetooth |  |  |
| ΑΙI.4.1.7 | Χωρητικότητα | 64GB με δυνατότητα επέκτασης στα 400 GB |  |  |
| ΑΙI.4.1.8 | Οθόνη | Super Amoled ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.4.1.9 | Μέγεθος οθόνης | 10.5" |  |  |
| ΑΙI.4.1.10 | Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 pixels |  |  |
| ΑΙI.4.1.11 | Μπαταρία | 7.300mAh |  |  |
| ΑΙI.4.1.12 | Ηχεία | 4 x AKG ή ισοδύναμο |  |  |
|  | ΑΙI.4.2 Ταμπλέτα Τύπου ΙΙ |  |  |  |
| ΑΙI.4.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| ΑΙI.4.2.2 | Λειτουργικό Σύστημα | iOS 12 ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.4.2.3 | Επεξεργαστής | 8-πύρηνος A12X ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.4.2.4 | Συνδεσιμότητα | WiFi 4G, Bluetooth |  |  |
| ΑΙI.4.2.5 | Χωρητικότητα | >=256 GB |  |  |
| ΑΙI.4.2.6 | Οθόνη | Liquid ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.4.2.7 | Μέγεθος οθόνης | 12.9" |  |  |
| ΑΙI.4.2.8 | Ανάλυση οθόνης | 2732 x 2048 pixels τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.4.2.9 | Κάμερα | μπροστά 7.0 MP πίσω 12.0 MP |  |  |
|  | ΑΙI.4.3 Φορητό Τηλέφωνο Τύπου Ι |  |  |  |
| ΑΙI.4.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| ΑΙI.4.3.2 | Λειτουργικό Σύστημα | Android 9 ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.4.3.3 | Επεξεργαστής | 8-πύρηνος Exynos 9820 ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.4.3.4 | Κάμερα | πίσω 16 + 12 + 12 MP, μπροστά 10 MP |  |  |
| ΑΙI.4.3.5 | Μνήμη RAM | >= 8 GB |  |  |
| ΑΙI.4.3.6 | Συνδεσιμότητα | WiFi 4G, Bluetooth |  |  |
| ΑΙI.4.3.7 | Χωρητικότητα | >=128 GB |  |  |
| ΑΙI.4.3.8 | Οθόνη | Infinity-O Dynamic Amoled ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.4.3.9 | Μέγεθος οθόνης | 6.1" |  |  |
| ΑΙI.4.3.10 | Ανάλυση οθόνης | 3040 x 1440 pixels τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.4.3.11 | Μπαταρία | 3.400mAh |  |  |
| ΑΙI.4.3.12 | Dual SIM | NAI |  |  |
|  | ΑΙI.4.4 Φορητό Τηλέφωνο Τύπου ΙI |  |  |  |
| ΑΙI.4.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| ΑΙI.4.4.2 | Λειτουργικό Σύστημα | iOS 11 ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.4.4.3 | Επεξεργαστής | 6-πύρηνος A11 Bionic ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.4.4.4 | Συχνότητα επεξεργαστή | >= 2.1 GHz |  |  |
| ΑΙI.4.4.5 | Συνδεσιμότητα | WiFi 4G, Bluetooth |  |  |
| ΑΙI.4.4.6 | Μνήμη | >=3 GB |  |  |
| ΑΙI.4.4.7 | Χωρητικότητα | >=64 GB |  |  |
| ΑΙI.4.4.8 | Οθόνη | OLED Super HD ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.4.4.9 | Μέγεθος οθόνης | 5.8" |  |  |
| ΑΙI.4.4.10 | Ανάλυση οθόνης | 2436 x 1125 pixels τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.4.4.11 | Μέγεθος φωτογραφίας | 4032 x 3024 pixels τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.4.4.12 | Κάμερα | Μπροστά 7.0 MP πίσω 12.0 και 12.0 MP ή καλύτερη |  |  |

|  | Α.5 ΜΙΝΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | ΑΙI.5.1 Mini Υπολογιστής Τύπου Ι |  |  |  |
| ΑΙI.5.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.5.1.2 | Επεξεργαστής | i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz) ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.5.1.3 | Συχνότητα επεξεργαστή | 2.7GHz με ενίσχυση έως 4.50 GHz |  |  |
| ΑΙI.5.1.4 | Μνήμη | 32GB |  |  |
| ΑΙI.5.1.5 | Δίσκος | 1ΤΒ SATA SSD |  |  |
| ΑΙI.5.1.6 | Διαστάσεις | 238 x 216 x 96mm |  |  |
| ΑΙI.5.1.7 | Κάρτα ήχου | High Definition Audio ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.5.1.8 | Κανάλια ήχου | 7.1 digital (HDMI mDP); L+R mic |  |  |
| ΑΙI.5.1.9 | Δυνατότητες δικτύου | 10/100/1000 Mbps Ethernet, Wireless-AC 9560, Bluetooth v5 |  |  |
| ΑΙI.5.1.10 | Κάρτα γραφικών | Iris Plus Graphics 655 ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.5.1.11 | Μνήμη κάρτας γραφικών | 32GB |  |  |
| ΑΙI.5.1.12 | Συνδεσιμότητα | HDMI 2.0a, 2x μπροστά και 3x πίσω USB 3.1 Gen2; 2x USB 2.0 |  |  |
|  | ΑΙI.5.2 Mini Υπολογιστής Τύπου IΙ |  |  |  |
| ΑΙI.5.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.5.2.2 | Επεξεργαστής | 8 cores ή καλύτερος |  |  |
| ΑΙI.5.2.3 | Συχνότητα επεξεργαστή | base: 2.4 Ghz, turbo: 5.0Ghz |  |  |
| ΑΙI.5.2.4 | Μνήμη | 64GB DDR4 Memory Pre-Installed (754-3032-426) x 2 |  |  |
| ΑΙI.5.2.5 | Χωρητικότητα Δίσκου | 2TB M2 SATA SSD |  |  |
| ΑΙI.5.2.6 | Κανάλια ήχου | 7.1 digital; L+R+mic, L+R+TOSLINK |  |  |
| ΑΙI.5.2.7 | Συνδεσιμότητα | 2x 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 6 AX200 2.4Gbps, Bluetooth v5 |  |  |
| ΑΙI.5.2.8 | Κάρτα γραφικών | NVIDIA Quadro P2200 ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.5.2.9 | Έξοδοι Κάρτας γραφικών | 1x HDMI 2.0a connector |  |  |
| ΑΙI.5.2.10 | Συνδεσιμότητα | 4x USB 3.1 Gen2 Type-A connectors, 2x USB 3.1 Gen2 Type-A connectors (enclosed), 2x Thunderbolt 3 ports |  |  |
| ΑΙI.5.2.11 | Διαστάσεις | 238 x 216 x 96 mm |  |  |
|  | ΑΙI.5.3 Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι για Mini Υπολογιστή |  |  |  |
| ΑΙI.5.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |
| ΑΙI.5.3.2 | Χρήση | επιτραπέζιος υπολογιστής |  |  |
| ΑΙI.5.3.3 | Σύνδεση | ασύρματη |  |  |
| ΑΙI.5.3.4 | Τεχνολογία | Optical |  |  |
| ΑΙI.5.3.5 | Κουμπιά mouse | 2 |  |  |
| ΑΙI.5.3.6 | Γλώσσα πληκτρολογίου | ελληνική |  |  |
|  | ΑΙI.5.4 Οθόνη για Mini Υπολογιστή Τύπου ΙI |  |  |  |
| ΑΙI.5.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.5.4.2 | Μέγεθος | 31,5 " |  |  |
| ΑΙI.5.4.3 | Ανάλυση | 3840 x 2160 |  |  |
| ΑΙI.5.4.4 | Αντίθεση | 3000 :1 |  |  |
| ΑΙI.5.4.5 | Χρόνος Απόκρισης | <=4 ms |  |  |
| ΑΙI.5.4.6 | Τύπος σύνδεσης I | DisplayPort, HDM |  |  |
| ΑΙI.5.4.7 | Ρυθμός Ανανέωσης | >= 60 Hz |  |  |
| ΑΙI.5.4.8 | Τύπος Panel | VA ή ισοδύναμος |  |  |
|  | ΑΙI.5.5 Οθόνη για Mini Υπολογιστή |  |  |  |
| ΑΙI.5.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.5.5.2 | Μέγεθος | 27 " |  |  |
| ΑΙI.5.5.3 | Ανάλυση | 2560 x 1440 τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.5.5.4 | Αντίθεση | 3000:01 τουλάχιστον |  |  |
| ΑΙI.5.5.5 | Χρόνος Απόκρισης | <= 4 ms |  |  |
| ΑΙI.5.5.6 | Τύπος σύνδεσης | HDMI |  |  |
| ΑΙI.5.5.7 | Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz έως 144 Hz |  |  |
| ΑΙI.5.5.8 | Προοδευτική σάρωση | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.5.5.9 | Τύπος Οθόνης | LED |  |  |

|  | Α.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | ΑΙI.6.1 Υπολογιστής με πολυκαναλικό ήχο χαμηλής καθυστέρησης |  |  |  |
| ΑΙI.6.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 5 |  |  |
| ΑΙI.6.1.2 | Λογισμικό | Linux ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.6.1.3 | Επεξεργαστής | AM335x Cortex-A8 ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.6.1.4 | Ισχύς επεξεργαστή | 1GHz |  |  |
| ΑΙI.6.1.5 | Μνήμη | 512 MB |  |  |
| ΑΙI.6.1.6 | Χωρητικότητα | 16 GB με 4GB 8-bit eMMC on-board flash |  |  |
| ΑΙI.6.1.7 | 3D επιταχυντής | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.1.8 | NEON floating-point accelerator | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.1.9 | USB client και host | NAI |  |  |
| ΑΙI.6.1.10 | 2x σε πραγματικό-χρόνο προγραμματιζόμενες μονάδες (PRUs) 32-bit microcontrollers | NAI |  |  |
| ΑΙI.6.1.11 | Συνδεσιμότητα | Ethernet, HDMI |  |  |
| ΑΙI.6.1.12 | Pin headers | 2x 46 |  |  |
| ΑΙI.6.1.13 | Δυνατότητα 16-κάναλου ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.1.14 | Καλώδια ηχητικού προσαρμογέα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΙI.6.2 Φορητός υπολογιστής με πολυκαναλικό ήχο χαμηλής καθυστέρησης |  |  |  |
| ΑΙI.6.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 5 |  |  |
| ΑΙI.6.2.2 | Λογισμικό | Linux ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.6.2.3 | Επεξεργαστής | Octavo Systems OSD3358 Cortex-A8 ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.6.2.4 | Ισχύς επεξεργαστή | 1GHz |  |  |
| ΑΙI.6.2.5 | Μνήμη | 512 MB |  |  |
| ΑΙI.6.2.6 | Χωρητικότητα | 16 GB |  |  |
| ΑΙI.6.2.7 | 2×32-bit 200-MHz σε πραγματικό-χρόνο προγραμματιζόμενες μονάδες (PRUs) | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.2.8 | 3D επιταχυντής | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.2.9 | USB θύρες | high-speed και micro |  |  |
| ΑΙI.6.2.10 | Αναλογικές είσοδοι | 8 στα 16 bit |  |  |
| ΑΙI.6.2.11 | Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι | 44 |  |  |
| ΑΙI.6.2.12 | Στερεοφωνική είσοδος/έξοδος | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΙI.6.3 Εξωτερική κάρτα γραφικών/βίντεο |  |  |  |
| ΑΙI.6.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.6.3.2 | Μηχανή γραφικών | GeForce RTX 2080 Ti. |  |  |
| ΑΙI.6.3.3 | Ρολόι πυρήνα | 1770 MHz (Reference card: 1545 MHz). |  |  |
| ΑΙI.6.3.4 | Πυρήνες CUDA | 4352 |  |  |
| ΑΙI.6.3.5 | Ρολόι μνήμης | 14140 MHz |  |  |
| ΑΙI.6.3.6 | Μνήμη | 11 GB |  |  |
| ΑΙI.6.3.7 | Tύπος μνήμης | GDDR6 ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.6.3.8 | Memory bus | 352 bit |  |  |
| ΑΙI.6.3.9 | Έξοδοι | DisplayPort 1.4 x 3, HDMI 2.0b x 3, USB Type-C x 1. |  |  |
| ΑΙI.6.3.10 | Μέγιστη ψηφιακή ανάλυση | 7680x4320@60Hz. |  |  |
| ΑΙI.6.3.11 | Πολλαπλές οθόνες | 4 |  |  |
| ΑΙI.6.3.12 | PCB Form | ATX |  |  |
| ΑΙI.6.3.13 | DirectX | 12 |  |  |
| ΑΙI.6.3.14 | OpenGL | 4.5 |  |  |
|  | ΑΙI.6.4 Φορητή Κάρτα Διαχωρισμού Εικόνας Τύπου Ι |  |  |  |
| ΑΙI.6.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| ΑΙI.6.4.2 | Δυνατότητα σύνδεσης οθονών | έως 3 οθόνες |  |  |
| ΑΙI.6.4.3 | Λειτουργία κλωνοποίησης εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.4.4 | Συνδεσιμότητα | USB, VGA-, DVI- και DisplayPort |  |  |
| ΑΙI.6.4.5 | Συμβατότητα με λειτουργικά | Mac και Windows |  |  |
| ΑΙI.6.4.6 | Ψηφιακή ανάλυση | 3x 1920x1080@50Hz ή 2x 1920x1200@60Hz |  |  |
|  | ΑΙI.6.5 Σύστημα Πρόσβασης Εξυπηρετητών |  |  |  |
| ΑΙI.6.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| ΑΙI.6.5.2 | Local/Remote κοινή πρόσβαση | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.5.3 | ΙP διακόπτης | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.5.4 | Ανάλυση βίντεο | έως 1600 x 1200 @ 60Hz με 32 bit βάθος χρώματος για local συνεδρίες, έως 1600 x 1200 @ 60Hz με 24 bit βάθος χρώματος για remote συνεδρίες |  |  |
| ΑΙI.6.5.5 | Συμβατότητα | Με: CS9134, CS9138, CS88A, CS1308, CS1316, CS1754*, CS1758, CS1708A, CS1716A, ACS1208A, ACS1216A, KH2508A, KH2516A, KH1508A, και KH1516A |  |  |
| ΑΙI.6.5.6 | Δυνατότητα OS προγραμματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.5.7 | Δυνατότητα εγκατάστασης προγραμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.5.8 | Δυνατότητα διαγνωστικών δοκιμών | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.5.9 | Πρόσβαση σε επίπεδο BIOS | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΙI.6.6 Σκληρός Δίσκος |  |  |  |
| ΑΙI.6.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 10 |  |  |
| ΑΙI.6.6.2 | Τύπος SATA ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.6.3 | Μέγεθος δίσκου | 3.5” |  |  |
| ΑΙI.6.6.4 | Χωρητικότητα | 6ΤΒ |  |  |
| ΑΙI.6.6.5 | Συνδεσιμότητα | Thunderbolt/USB-C |  |  |
| ΑΙI.6.6.6 | Κουτί 3.5” για δίσκο | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΙI.6.7 Κάρτα Διαχωρισμού Εικόνας Τύπου ΙΙ |  |  |  |
| ΑΙI.6.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| ΑΙI.6.7.2 | Δυνατότητα σύνδεσης | έως 6 οθόνες |  |  |
| ΑΙI.6.7.3 | Μνήμη | 4GB |  |  |
| ΑΙI.6.7.4 | GPU | AMD |  |  |
| ΑΙI.6.7.5 | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα γραφικών | OpenGL 4.4, DirectX 12, OpenCL 1.2 |  |  |
| ΑΙI.6.7.6 | Συνδεσιμότητα | DisplayPort, DVI, HDMI |  |  |
| ΑΙI.6.7.7 | Συμβατότητα | με HDCP |  |  |
| ΑΙI.6.7.8 | Ψηφιακή ανάλυση | 4096x2160 @ 30Hz, 4096x2160 @ 60Hz, 3840x2160 @ 30Hz |  |  |
| ΑΙI.6.7.9 | Λειτουργία κλωνοποίησης εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.7.10 | Ανεξάρτητη λειτουργία desktop | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΙI.6.7.11 | Συμβατότητα με λειτουργικά | Linux και Windows |  |  |
|  | ΑΙI.6.8 υπολογιστής παιχνιδικής χρήσης |  |  |  |
| ΑΙI.6.8.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| ΑΙI.6.8.2 | Επεξεργαστής (CPU) | 8-πύρηνος x86-64 AMD “Jaguar” ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.6.8.3 | Επεξεργαστής γραφικών (GPU) | 4.20 TFLOPS, AMD Radeon ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.6.8.4 | Μνήμη | 8GB |  |  |
| ΑΙI.6.8.5 | Χωρητικότητα | 1ΤB |  |  |
| ΑΙI.6.8.6 | Συνδεσιμότητα | Super-Speed USB (USB 3.1 Gen.1) port × 3 AUX port × 1, HDMI, Dιgital Out |  |  |
| ΑΙI.6.8.7 | Δυνατότητες δικτύου | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)×1, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0 |  |  |
| ΑΙI.6.8.8 | Ανάλυση παιχνιδιού | από 1080p έως 1440p σε HD TV |  |  |
|  | ΑΙI.6.9 Developer Kit |  |  |  |
| ΑΙI.6.9.1 | Αριθμός Μονάδων | 8 |  |  |
| ΑΙI.6.9.2 | GPU | 128-core Maxwell ή ισοδύναμο |  |  |
| ΑΙI.6.9.3 | Επεξεργαστής | 4-πύρηνος Quad-core ARM A57 ή ισοδύναμος |  |  |
| ΑΙI.6.9.4 | Ισχύς επεξεργαστή | 1.43 GHz |  |  |
| ΑΙI.6.9.5 | Μνήμη | 4 GB στα 64-bit |  |  |
| ΑΙI.6.9.6 | Βίντεο απο/κωδικοποίηση | 4K @ 30 ¦ 4x 1080p @ 30 ¦ 9x 720p @ 30 (H.264/H.265) / 4K @ 60 ¦ 2x 4K @ 30 ¦ 8x 1080p @ 30 ¦ 18x 720p @ 30¦ (H.264/H.265) |  |  |
| ΑΙI.6.9.7 | Κάμερα | MIPI CSI-2 DPHY ή ισοδύναμη |  |  |
| ΑΙI.6.9.8 | Συνδεσιμότητα | Gigabit Ethernet, M.2 Key E, HDMI 2.0, 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B |  |  |

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ (πίνακες Β1, Β2)

Στο Τμήμα αυτό απαιτείται εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 2 ετών, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στις προδιαγραφές επιμέρους είδους

| Β.1 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | B.1.1 Τρισδιάστατος Εκτυπωτής τύπου Ι |  |  |  |
| Β.1.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β.1.1.2 | Τεχνολογία εκτύπωσης: | FFF |  |  |
| Β.1.1.3 | Όγκος κατασκευής (Π × Β × Υ): Μονή εξώθηση: 12 × 12 × 11,8 in / 305 × 305 × 605mm ή μεγαλύτερο. Διπλή εξώθηση: 11 × 12 × 11,8 in / 280 × 305 × 605mm ή μεγαλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.4 | Κεφαλή εκτύπωσης: | Διπλή κεφαλή με ηλεκτρονικό σύστημα ανύψωσης |  |  |
| Β.1.1.5 | Διάμετρος νήματος: | 1,75 mm |  |  |
| Β.1.1.6 | Μέγεθος βημάτων XYZ: | 0,78125, 0,78125, 0,078125 μικρά ή καλύτερη |  |  |
| Β.1.1.7 | Ταχύτητα κίνησης κεφαλής εκτύπωσης: | 30 - 150 mm / s |  |  |
| Β.1.1.8 | Επιφάνεια εκτύπωσης: | Θερμαινόμενη επιφάνεια εκτύπωσης κατασκευής αλουμινίου με μαγνητική συγκράτηση |  |  |
| Β.1.1.9 | Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας εκτύπωσης (πλατφόρμας): | 110 ºC |  |  |
| Β.1.1.10 | Υλικό επικάλυψης επιφάνειας εκτύπωσης (πλατφόρμας): Σιλικόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.11 | Υποστηριζόμενα υλικά: | PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / NYLON / PETG / ASA / PP / Glass Fiber Filled / Wood-Filled / Carbon Fiber Enforced |  |  |
| Β.1.1.12 | Διάμετρος ακροφυσίου: | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |  |  |
| Β.1.1.13 | Μέγιστη θερμοκρασία ακροφυσίου: | 300 ºC |  |  |
| Β.1.1.14 | Ήχος λειτουργίας: | <=50 dB |  |  |
| Β.1.1.15 | Συνδεσιμότητα: | Wi-Fi, LAN, θύρα USB |  |  |
| Β.1.1.16 | Παρακολούθηση: Ζωντανά από ενσωματωμένη κάμερα | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.17 | Είσοδος τροφοδοσίας: Universal 100-240 VAC, 50 / 60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.18 | Έξοδος τροφοδοσίας: 600 Watt, 24 VDC | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.19 | Λογισμικό : (Slicing Software) | ideaMaker ή ισοδύναμο |  |  |
| Β.1.1.20 | Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: | τουλάχιστον STL, OBJ |  |  |
| Β.1.1.21 | Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα τουλάχιστον: | WINDOWS / IOS / LINUX |  |  |
| Β.1.1.22 | Διεπαφή χρήστη έλεγχος εκτυπωτή: | Οθόνη αφής 7 ιντσών τουλάχιστον |  |  |
| Β.1.1.23 | Δίκτυο: | Ethernet 802.11b / g / n Wifi 2.4GHz / 5GHz |  |  |
| Β.1.1.24 | Συνέχιση εκτύπωσης μετά από διακοπή ρεύματος: | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.25 | Ανάλυση οθόνης: | 1024 * 600 |  |  |
| Β.1.1.26 | Ελεγκτής κίνησης: | ARM Cortex M7.400MHZ FPU ή ισοδύναμος |  |  |
| Β.1.1.27 | Λογικός ελεγκτής: Επεξεργαστής Freescale imx6, Quad core 1Ghz ARM | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.28 | Μνήμη: | >=1GB |  |  |
| Β.1.1.29 | Ενσωματωμένο φλας μνήμης: 8 GB | >=8GB |  |  |
| Β.1.1.30 | Δίκτυο: | Ethernet 802.11b / g / n Wifi 2.4GHz / 5GHz |  |  |
| Β.1.1.31 | Θύρες: | Sdcard Χ 1, Usb2.0 Χ 2, Ethernet Χ 1 |  |  |
| Β.1.1.32 | Εξαρτήματα βιομηχανικής ποιότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.33 | Να έχει αυτόνομο οδηγό κινητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.34 | 256 micro-steps driver system | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.35 | Να παραδοθούν μαζί και πέντε καρούλια αναλωσίμων (χτισίματος και στήριξης) κατάλληλα για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή. Τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.36 | Να διαθέτει Φιλικό προς το περιβάλλον, αθόρυβο φίλτρο για την προστασία της υγείας των φοιτητών. Να απορροφά περισσότερα από το 91% των σωματιδίων που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | B.1.2 Τρισδιάστατος Εκτυπωτής τύπου ΙI |  |  |  |
| Β.1.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β.1.2.2 | Τεχνολογία | FDM - LPD Plus |  |  |
| Β.1.2.3 | Όγκος κατασκευής | 265 x 265 x 300 mm ή μεγαλύτερος |  |  |
| Β.1.2.4 | Λογισμικό: | Z-SUITE ( να περιλαμβάνεται) ή καλύτερο |  |  |
| Β.1.2.5 | Εξωθητής: | Διπλός εξωθητής υλικού με ανίχνευση εμπλοκής υλικού |  |  |
| Β.1.2.6 | Διάμετρος ακροφυσίου: | 0,4 mm |  |  |
| Β.1.2.7 | Πλατφόρμα: 1 x Διάτρητη και 1 x από Γυαλί, θερμαινόμενο | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.8 | Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, Ethernet, USB |  |  |
| Β.1.2.9 | Οθόνη αφής | 4 ″ IPS 800 × 480 |  |  |
| Β.1.2.10 | Κάμερα: | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.11 | Λειτουργικό σύστημα: | Android ή ισοδύναμο |  |  |
| Β.1.2.12 | Επεξεργαστής Τετραπύρηνος ή καλύτερος | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.13 | Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: | .stl, .obj, .dxf, .3mf τουλάχιστον |  |  |
| Β.1.2.14 | Ανάλυση στρώματος: | 100 - 300 μικρά (για 0,4 mm 0,016 σε ακροφύσιο) ή καλύτερο |  |  |
| Β.1.2.15 | Ελάχιστο πάχος τοιχώματος: | 400 μικρά (για 0,4 mm 0,016 σε ακροφύσιο) ή μικρότερο |  |  |
|  | Να επισημαίνει τα τοιχώματα που είναι πάρα πολύ λεπτά για να εκτυπωθούν σωστά ώστε να αποφευχθεί η αποτυχία των εκτυπώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.16 | Μέγιστη θερμοκρασία εκτύπωσης (εξωθητής): 310 ° C (590 ° F) τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.17 | Αποκλειστικά νήματα: | Z-NYLON, Z-ABS, Z-ULTRAT, Z-PETG, Z-GLASS, Z-PLA, Z-ULTRAT PLUS, Z- |  |  |
| Β.1.2.18 | Υλικού υποστήριξης : Να επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν 3D μοντέλα με υδατοδιαλυτές υποστηρίξεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.19 | Να μπορεί να λειτουργήσει και με νήματα άλλων κατασκευαστών: | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.21 | Διάμετρος νήματος 1,75 mm (0,069 in) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.22 | Να διαθέτει προηγμένο έλεγχος υλικού: Να διακόπτει αυτόματα την εκτύπωση όταν το νήμα του υλικού είναι μπλοκαρισμένο, εξαντληθεί ή όταν το ακροφύσιο (nozzle) έχει βουλώσει. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.23 | Να διαθέτει σύστημα ανταπόκρισης Blackout: Να μπορεί να ανιχνεύσει την διακοπή ρεύματος και να συνεχίσει την εκτύπωση από το ίδιο σημείο όταν επιστρέψει το ρεύμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.24 | Να διαθέτει εργαλεία βέλτιστης περιστροφής: Η θέση του μοντέλου στην πλατφόρμα να μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να μειωθεί ο χρόνος εκτύπωσης ή να βελτιστοποιηθούν οι υποστηρίξεις | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.25 | Να διαθέτει ειδικό κάλυμμα με φίλτρο HEPA συμβατό με τον εκτυπωτή το οποίο διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία μέσα στο θάλαμο κατασκευής βελτιώνοντας τις εκτυπώσεις και σε ευαίσθητα υλικά. Επίσης το ενσωματωμένο φίλτρο άνθρακα εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές που εκλύονται στη διαδικασία εκτύπωσης 3D, ενώ το φίλτρο HEPA συλλαμβάνει πάνω από το 99% των εκπομπών 3D εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.26 | Να παραδοθούν μαζί και πέντε καρούλια αναλωσίμων κατάλληλα (χτισίματος και στήριξης) για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή. Τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | B.1.3 Τρισδιάστατος Σαρωτής τύπου I. |  |  |  |
| Β.1.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β.1.3.2 | Πλήρες σύστημα φορητού οπτικού σαρωτή τριών διαστάσεων, που πρέπει να περιλαμβάνει το σαρωτή και όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για την ολοκληρωμένη λειτουργία του, δηλαδή: μπαταρία, απαραίτητα καλώδια επικοινωνίας και τροφοδοσίας, θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης, κλπ. Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σάρωση τρισδιάστατων αντικειμένων, παράγοντας ως άμεσο προϊόν τρισδιάστατο έγχρωμο και μετρητικό νέφος σημείων και μοντέλο με την επιθυμητή πυκνότητα / ανάλυση.Ο σαρωτής πρέπει να είναι υψηλής ακρίβειας, φορητή συσκευή τρισδιάστατης σάρωσης , ιδανική για τη αποτύπωση μεσαίου και μεγάλου μεγέθους αντικειμένων με περίπλοκες λεπτομέρειες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.3 | Να διαθέτει 3D πηγή φωτός VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.4 | Να διαθέτει 2D πηγή λευκού φωτός LED. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.5 | εύρος απόστασης λειτουργίας του σαρωτή | 0.35m - 1.2m |  |  |
| Β.1.3.6 | ανάλυση της 3D σάρωσης να είναι | 0.2mm |  |  |
| Β.1.3.7 | Η ακρίβεια της 3D σάρωσης να είναι | 0.1mm |  |  |
| Β.1.3.8 | ταχύτητα σάρωσης | >=35.000.000 σημεία/δευτερόλεπτο. |  |  |
| Β.1.3.9 | Να διαθέτει εύρος επιτρεπόμενου πεδίου | τουλάχιστον 38 μοίρεςοριζόντια Χ 23 μοίρες κατακόρυφα. |  |  |
| Β.1.3.10 | Να διαθέτει τη δυνατότητα λήψης και απόδοσης υφής με ανάλυση 2.3mp, μέσω ενσωματωμένης 3D κάμερας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.11 | Να διαθέτει ενσωματωμένο αδρανειακό σύστημα 9 βαθμών ελευθερίας (9 DoF). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.12 | Να διαθέτει ενσωματωμένη υπολογιστική μονάδα, με τετραπύρηνο επεξεργαστή και σκληρό δίσκο SSD χωρητικότητας τουλάχιστον 256GB, ώστε να μην απαιτείται χρήση άλλης ηλεκτρονικής συσκευής για το χειρισμό του. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.13 | Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5’’. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.14 | Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας | μέσω WiFi, καλωδίου Ethernet και κάρτας microSD. |  |  |
| Β.1.3.15 | Όλο το σύστημα πρέπει να είναι μικρό και απολύτως φορητό. Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 3kg. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.16 | Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή με χρήση εξωτερικής ισχύος μέσω τροφοδοτικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.17 | ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ |  |  |  |
| Β.1.3.18 | Ο σαρωτής πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς, μπαταρία και φορτιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.19 | Ο σαρωτής πρέπει να είναι υψηλής ακρίβειας, φορητή συσκευή τρισδιάστατης σάρωσης , ιδανική για τη αποτύπωση μεσαίου και μεγάλου μεγέθους αντικειμένων με περίπλοκες λεπτομέρειες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από | δέκα (10) μόνιμες άδειες χρήσης λογισμικού, δημιουργίας και επεξεργασίας του τρισδιάστατου μοντέλου και εξαγωγής σε διάφορα format προς μετεπεξεργασία. |  |  |
| Β.1.3.20 | Επιπλέον Δυνατότητες: | Λειτουργία σε λειτουργικό σύστημα Windows. Δυνατότητα ευθυγράμμισης σαρώσεων. Δυνατότητα αυτόματης αφαίρεσης επιπέδου στήριξης αντικειμένου. Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών μοντέλων (watertight). Δυνατότητα επεξεργασίας του μοντέλου με απαραίτητες τις λειτουργίες διαγραφής, λείανσης, γεμίσματος κενών, αφαίρεσης θορύβου, κλπ. Δυνατότητα ορισμού συστήματος συντεταγμένων, μετάθεσης, στροφής και κλίμακας του μοντέλου. Δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως OBJ, PTX, STL, ASCII, CSV, PLY κλπ. Δυνατότητα δημιουργίας και εξαγωγής τρισδιάστατου νέφους σημείων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως PTX, BTX. Δυνατότητα απόδοσης στο τελικό μοντέλο RGB True Color με ρύθμιση της επιθυμητής ανάλυσης και με επιλογές ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης, κ.α. Δυνατότητα διαστασιολόγησης στο μοντέλο και εξαγωγής των μετρήσεων. Δυνατότητα δημιουργίας τομών και εξαγωγής τους σε μορφή dxf.ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.21 | Εγγύηση – Εκπαίδευση Το σύνολο εξοπλισμού και λογισμικού του σαρωτή να προέρχεται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία. Ο σαρωτής θα πρέπει να καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. Για το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρεται συντήρηση δύο (2) ετών που να περιλαμβάνει όλες τις αναβαθμίσεις του, αλλά και την παροχή νέων εκδόσεών του. Να προσφέρεται εκπαίδευση στο χώρο του Ι.Π. διάρκειας μίας ημέρας στη χρήση του σαρωτή και του λογισμικού, που θα περιλαμβάνει ενεργοποίηση του σαρωτή και εγκατάσταση του λογισμικού, από άτομο πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή. Να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.22 | Υποδομή προμηθευτή | Ο προμηθευτής του σαρωτή να είναι εξουσιοδοτημένος εγχώριος αντιπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής του εγχώριου αντιπροσώπου και να προσκομίσει τις κατάλληλες βεβαιώσεις που να το αποδεικνύουν, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή υποστήριξη του Ιδρύματος Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 |  |  |
|  | B.1.4 Τρισδιάστατος Σαρωτής τύπου II (Ολοκληρωμένο σύστημα). |  |  |  |
| Β.1.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β.1.4.2 | Να λειτουργεί με την εκπομπή κύματος λευκού φωτός (flash bulb) και όχι laser. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.3 | εύρος απόστασης λειτουργίας του σαρωτή πρέπει να είναι | από 0.4m έως 1m |  |  |
| Β.1.4.4 | Η ανάλυση της 3D σάρωσης | >=0.2mm |  |  |
| Β.1.4.5 | Η ακρίβεια της 3D σάρωσης | >=0.1mm |  |  |
| Β.1.4.6 | Η ταχύτητα σάρωσης | >=18.000.000 σημεία ανά δευτερόλεπτο |  |  |
| Β.1.4.7 | εύρος επιτρεπόμενου πεδίου | τουλάχιστον 300 οριζόντια Χ 210 κατακόρυφα. |  |  |
| Β.1.4.8 | Ο σαρωτής θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα λήψης και απόδοσης υφής με ανάλυση 1.3mp. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.9 | Ο σαρωτής θα πρέπει να διαθέτει ρυθμό καταγραφής video έως και 16fps. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.10 | Όλο το σύστημα θα πρέπει να είναι μικρό και απολύτως φορητό. Οι διαστάσεις του σαρωτή δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 270mm x 160mm x 70mm, ενώ το βάρος του να μην ξεπερνά το 1kg. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.11 | Ο σαρωτής πρέπει να λειτουργεί με χρήση εξωτερικής ισχύος μέσω τροφοδοτικού ρεύματος, αλλά και με εξωτερική μπαταρία για λειτουργία χωρίς παροχή ρεύματος. Να προσφέρονται και τα δύο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.12 | Ο σαρωτής πρέπει να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |  |
| Β.1.4.13 | άδειες λογισμικού | >=10 |  |  |
| Β.1.4.14 | Λειτουργία σε λειτουργικό σύστημα Windows. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.15 | Δυνατότητα εποπτείας και διαχείρισης της σάρωσης σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.16 | Δυνατότητα ευθυγράμμισης σαρώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.17 | Δυνατότητα αυτόματης αφαίρεσης επιπέδου στήριξης αντικειμένου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.18 | Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών μοντέλων (watertight). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.19 | Δυνατότητα επεξεργασίας του μοντέλου με απαραίτητες τις λειτουργίες διαγραφής, λείανσης, γεμίσματος κενών, αφαίρεσης θορύβου, κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.20 | Δυνατότητα ορισμού συστήματος συντεταγμένων, μετάθεσης, στροφής και κλίμακας του μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.21 | Δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως OBJ, PTX, STL, ASCII, CSV, PLY κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.22 | Δυνατότητα δημιουργίας και εξαγωγής τρισδιάστατου νέφους σημείων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως PTX, BTX. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.23 | Δυνατότητα απόδοσης στο τελικό μοντέλο RGB True Color με ρύθμιση της επιθυμητής ανάλυσης και με επιλογές ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης, κ.α. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.24 | Δυνατότητα διαστασιολόγησης στο μοντέλο και εξαγωγής των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.25 | Δημιουργία τομών και εξαγωγή τους σε μορφή dxf. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση – Εκπαίδευση | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.26 | Ο σαρωτής θα πρέπει να καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.27 | Για το λογισμικό σάρωσης θα πρέπει να προσφέρεται συντήρηση δύο (2) ετών που να περιλαμβάνει όλες τις αναβαθμίσεις του, αλλά και την παροχή νέων εκδόσεών του. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.28 | Να προσφέρεται εκπαίδευση διάρκειας μίας ημέρας στη χρήση του σαρωτή και του λογισμικού, που θα περιλαμβάνει ενεργοποίηση του σαρωτή και εγκατάσταση του λογισμικού, από άτομο πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.29 | Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος εγχώριος αντιπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής του εγχώριου αντιπροσώπου και να προσκομίσει τις κατάλληλες βεβαιώσεις που να το αποδεικνύουν, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή υποστήριξη του Ιδρύματος | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4.30 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015. | ΝΑΙ |  |  |

| Β.2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΣΑΡΩΤΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | B.2.1 Laser Κοπής |  |  |  |
| Β.2.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β.2.1.2 | Λογισμικό | Epilog Laser Software Suite ή ισοδύναμο |  |  |
| Β.2.1.3 | Διαθεσιμότητα laser CO2 και Fiber για εργασία με περισσότερα υλικά | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.1.4 | Στρογγυλό εξάρτημα τύπου Riμ ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.1.5 | Διαχείριση κυλινδρικού και μη-κυλινδρικού αντικειμένου | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.1.6 | Ζώνες τύπου Β-Kevlar ή ισοδύναμες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.1.7 | Τράπεζα κοπής τύπων πλέγματος και πήχεως | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.1.8 | Υψηλή ταχύτητα χάραξης και με 5G επιτάχυνση | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.1.9 | Μέγιστο Ζ-βάθος | 12.25” (311 mm) |  |  |
| Β.2.1.10 | Οθόνη αφής | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.1.11 | Συνδεσιμότητα: | ασύρματη, Ethernet, USB |  |  |
| Β.2.1.12 | RAM | >+1 GB |  |  |
| Β.2.1.13 | Συμβατότητα με Windows 7/8/10 | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.1.14 | Έλεγχος κίνησης υχηλής ταχύτητας και συνεχόμενου βρόχου με τεχνολογία περιστροφικής κωδικοποίησης για ακρίβεια τοποθέτησης | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.1.15 | Ανάλυση | 75 έως 1200 dpi |  |  |
|  | B.2.2 Ψηφιοπινακίδες (Digitizers) |  |  |  |
| Β.2.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |
| Β.2.2.2 | Δυνατότητες συνδεσιμότητας: | Ενσύρματη, USB |  |  |
| Β.2.2.3 | Επιφάνεια εργασίας τουλάχιστον | 345 x 194 mm |  |  |
| Β.2.2.4 | Διαγώνιος | >=39.6 cm |  |  |
| Β.2.2.5 | Απεικόνιση | ΙPS |  |  |
| Β.2.2.6 | Εύρος γωνίας κλίσης | τουλάχιστον -60 - 60° |  |  |
| Β.2.2.7 | Πιστοποίηση: | VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) και C, CE, IC ICES-003 και 210, RCM, KCC, BSMI |  |  |
|  | B.2.3 Έγχρωμος σαρωτής/εκτυπωτής Laser |  |  |  |
| Β.2.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β.2.3.2 | Τύπος: | έγχρωμος |  |  |
| Β.2.3.3 | Μνήμη | >= 128GB |  |  |
| Β.2.3.4 | Xειροκίνητη Εκτύπωση Διπλής Όψης | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.3.5 | Ανάλυση εκτύπωσης | >= 2400 x 600 dpi |  |  |
| Β.2.3.6 | Ανάλυση Σάρωσης: | >= 4800 x 4800 dpi |  |  |
| Β.2.3.7 | Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, Ethernet |  |  |
| Β.2.3.8 | Μέγεθος χαρτιού | A4, A5, B5, DL, C5 |  |  |
| Β.2.3.9 | Συμβατοί τύποι μελανιού Toner | K404S, Y404S, M404S, C404S |  |  |
| Β.2.3.10 | Εκτύπωση σελίδων: Mαύρο/Έγχρωμο: | 18 ppm / 4 ppm ή καλύτερη |  |  |
| Β.2.3.11 | Οθόνη LCD 2 γραμμών | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ C:  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ (Πίνακες C1,C2,C3,C4,C5)

| C.1 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.1.1 Μικρόφωνο Τύπου 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C.1.1.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.2 | Τύπος |  |  | Surround Sound Multi Channel Microphone |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.3 | Πολικό Διάγραμμα |  |  | 4 x καρδιοειδείς κάψες σε διάταξη Ambisonics' A-format |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.4 | Απόκριση συχνότητας |  |  | 20 Hz - 20 KHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.5 | Ευαισθησία |  |  | 31 mV/Pa (–30 dBV) @ 1 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.6 | Αντίσταση |  |  | περίπου 200 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.7 | Διαστάσεις |  |  | 219mm x 49mm x 25mm |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1.7 | Αξεσουάρ |  |  | Καλώδιο DIN12 σε 4 XLR 3M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.1.2 Μικρόφωνο Τύπου 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C.1.2.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.2 | Τύπος |  |  | Αmbisonic Μicrophone (4 x TF-45C capsules) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.3 | Πολικό Διάγραμμα |  |  | 4 x καρδιοειδείς κάψες σε διάταξη Ambisonics' A-format |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.4 | Απόκριση συχνότητας |  |  | 30Hz - 20 kHz ±3dB // 20 Hz - 20 kHz ±4dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.5 | Απαιτήσεις ενέργειας |  |  | 6.2mA @ 48V (Per Channel) Phantom Power |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.6 | Signal to noise Ratio |  |  | 77 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.7 | Ευαισθησία |  |  | -30.4 dB re. 1 Volt/Pascal (30mV @ 94dB SPL, 1kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.8 | Input SPL @ 1% THD |  |  | 129 dB SPL (1kHz @ 1% THD, 600Ω load) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.9 | Διαστάσεις |  |  | 45.7mm x 192.3mm x 45.7mm Body Diameter 25.1mm |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.10 | Βάρος |  |  | 286 gr |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.2.11 | Αξεσουάρ |  |  | • 10-pin XLR to 4 x 3-pin XLR cable • Donut Shockmount •Pop Shield Furry |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.1.3 Μικρόφωνο Τύπου 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C.1.3.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.3.2 | Τύπος |  |  | Binaural Microphone |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.3.3 | Απόκριση συχνότητας |  |  | 100Hz – 10kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.3.4 | Προδιαγραφές Μικροφωνικών καψουλών |  |  | Matched Primo EM172 hi-sensitivity capsules |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.3.5 | Σχετικό επίπεδο θορύβου |  |  | <16 dBSPL, (A-weighted per IEC268-15). |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.3.6 | Signal to noise Ratio |  |  | 80 dB at 1kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.3.7 | Ευαισθησία |  |  | -28±3dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) Rl=3.9KΩ, Vcc=5V |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.3.8 | Αντίσταση Εξόδου |  |  | 2.4k Ω ± 30% at 1kHz (RL=3.9k Ω) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.3.9 | Μέγιστη Στάθμη Εντασης spl |  |  | 122 dB SPL (Typ.) at 1kHz Distortion level 3% max |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.3.10 | Τροφοδοσία |  |  | 5V (3V~10V) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.1.4 Μικρόφωνο Τύπου 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C.1.4.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.2 | Τύπος |  |  | Stereo Πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγματος διπλής κάψας |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.3 | Απόκριση συχνότητας |  |  | 20Hz - 20kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.4 | Προδιαγραφές Μικροφωνικών καψουλών |  |  | 2 κάψες καρδιοειδής |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.5 | Σχετικό επίπεδο θορύβου |  |  | <16 dBSPL, (A-weighted per IEC268-15). |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.6 | Signal to noise Ratio din iec 651 |  |  | 78dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.7 | Ευαισθησία |  |  | -38 dB re 1v/Pa ± 2 dB equivalent to 12mV/Pa where 1 Pa = 94Dbspl |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.8 | Αντίσταση Εξόδου |  |  | 200Ohm ανά πλευρά |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.9 | Μέγιστη Στάθμη Εντασης spl |  |  | 143 dB @ 1% THD into 1k_ |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.10 | Τροφοδοσία |  |  | P48 (38V–52V), P24 (20V-26V), P12 (10.8V-13.2V), 9V battery |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.4.11 | Δυναμική περιοχή din iec 651 |  |  | 128 dB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.1.5 Μικρόφωνο Τύπου 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C.1.5.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.2 | Τύπος |  |  | Πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγματος |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.3 | Απόκριση συχνότητας |  |  | 30-50000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.4 | Κατευθυντικότητα |  |  | Καρδιοειδές |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.5 | Equivalent noise level weighted as per CCIR 468-3 |  |  | 22 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.6 | Equivalent noise level |  |  | 13 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.7 | Sensitivity in free field, no load (1kHz) |  |  | 20 mV/Pa (-34 dBV/Pa) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.8 | Nominal impedance |  |  | 25 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.9 | Min. terminating impedance |  |  | 1000 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.10 | Maximum sound pressure level (passive) |  |  | 142 dB SPL |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.11 | Current consumption |  |  | 3,3 mA |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.5.12 | Αξεσουάρ |  |  | XLR module MZX 8000 Microphone clip MZQ 8000 Windshield MZW 8000 Aluminium transport case |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.1.6 Σετ Μικροφώνων τύπου Lavalier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
|  | Μικρόφωνο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.2 | Τύπος |  |  | Lavalier microphone with omnidirectional directional characteristic |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.3 | Απόκριση συχνότητας |  |  | 20 Hz - 20 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.4 | Κατευθυντικότητα |  |  | Omnidirectional |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.5 | Τύπος κάψας |  |  | Pre-polarized condenser |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.6 | Frequency range, ±2 dB |  |  | Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.7 | Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz |  |  | 20 mV/Pa; -34 dB re. 1 V/Pa |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.8 | Equivalent noise level, A-weighted |  |  | Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A)) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.9 | Equivalent noise level, ITU-R BS.468-4 |  |  | Typ. 35 dB (max. 38 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.10 | Output impedance |  |  | 30 - 40 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.11 | Connector |  |  | MicroDot |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XLR phantom adaptor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.12 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.13 | Τύπος |  |  | Αdapter for powering DPA microphones P48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Βoundary layer mount |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.14 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.15 | Διάμετρος |  |  | 75mm |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.16 | Συμβατότητα |  |  | d:screet™ μικρόφωνα |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πλαστική Θήκη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.17 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.6.18 | Tύπος |  |  | Κατάλληλη για όλο το σετ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.1.7 Μικρόφωνο ασύρματο σετ πέτου για κάμερα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
|  | Μικρόφωνο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.2 | Τύπος |  |  | Μικρόφωνο πέτου |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.3 | Απόκριση συχνότητας |  |  | 50-18000Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.4 | Συμβατότητα |  |  | Freeport, XSW, XSW-1, XSW-2, AVX, SL, EW-D1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.5 | Ευαισθησία σε ελεύθερο πεδίο χωρίς φορτίο |  |  | 20 mV/Pa |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.6 | Στάθμη θορύβου |  |  | 36dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.7 | Μέγιστη στάθμη πίεσης (SPL) |  |  | 130 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.8 | Τάση λειτουργίας |  |  | 7,5 V |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.9 | Equivalent noise level, ITU-R BS.468-4 |  |  | Typ. 35 dB (max. 38 dB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φορητός Πομπός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.10 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.11 | Τύπος |  |  | Ασύρματο σύστημα plug & play |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.12 | Eύρος συχνοτήτων |  |  | 2.4 GHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.13 | Μέγιστος αριθμός συστημάτων σε ταυτόχρονη λειτουργία |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.14 | Mέγιστη εμβέλεια |  |  | 75 μέτρα |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.15 | Συμβατότητα |  |  | Με όλους τους διαθέσιμους πομπούς και δέκτες της σειράς XSW-D |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.16 | Τύπος εισόδου |  |  | Θηλυκό jack 3.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φορητός Δέκτης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.17 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.18 | Τύπος |  |  | Ασύρματο σύστημα plug & play |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.19 | Eύρος συχνοτήτων |  |  | 2.4 GHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.20 | Μέγιστος αριθμός συστημάτων σε ταυτόχρονη λειτουργία |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.21 | Mέγιστη εμβέλεια |  |  | 75 μέτρα |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.22 | Συμβατότητα |  |  | Με όλους τους διαθέσιμους πομπούς και δέκτες της σειράς XSW-D |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.23 | Τύπος εισόδου |  |  | Θηλυκό jack 3.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αξεσουάρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.24 | Clip για τη στήριξη του δέκτη σε ζώνη |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.25 | Βάση στήριξης του δέκτη στο cold shoe της κάμερας |  |  | Κατάλληλη για όλο το σετ |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.26 | Καλώδιο σπιράλ με γωνιακά αρσενικά μικρά καρφιά 3.5mm για τη σύνδεση του δέκτη στην κάμερα |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.7.27 | Καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.1.8 Μικρόφωνο τύπου shotgun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
|  | Μικρόφωνο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.8.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.8.2 | Τύπος |  |  | Υπερκαρδιοειδές μικρόφωνο shotgun πυκνωτικό (boom) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.8.3 | Απόκριση συχνότητας |  |  | 40 - 20000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.8.4 | Ευαισθησία |  |  | 3 mV/Pa |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.8.5 | Αντίσταση |  |  | 25Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.8.6 | MAX SPL |  |  | 130 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.8.7 | Σύνδεση |  |  | XLR-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.8.8 | Τροφοδοσία |  |  | 48±4V |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.8.9 | Διαστάσεις |  |  | Ø 19 x 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.1.9 Ζεύγος μικροφώνων σετ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
|  | Ζεύγος μικροφώνων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.2 | Polar Patterns |  |  | 9 switchable polar patterns (cardioid, wide-cardioid, hypercardioid, omnidirectional, figure-8 + 4 intermediate positions) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.3 | Frequency range |  |  | 20 - 20,000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.4 | Dynamic range |  |  | 140 dB(SPL) max |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.5 | Bass cut filter |  |  | 3-Way switchable bass cut filter (0/40/80/160 Hz) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.6 | Preattenuation pads |  |  | 3 Preattenuation pads (0/-6/-12/-18 dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.7 | Microphone capsule |  |  | CK12 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.8 | Output |  |  | Transformerless XLR Output (FET) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αξεσουάρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.9 | Εlastic mount (H85) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.10 | Pop filter (PF80) |  |  | NAI |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.11 | Windshield (W414X) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.9.12 | Αλουμινένια θήκη για εξοπλισμο C1.9 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2 ΗΧΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C.2.1 Ηχείο Τύπου 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |  |
| C2.1.1 |  |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.2 |  |  | Τύπος |  |  | Αυτοενισχυόμενο Studio Monitor |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.3 |  |  | Τύπος Ενίσχυσης |  |  | bi-amplified |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.4 |  |  | Maximum short time sine wave acoustic output at 1 m on axis in half space, averaged from 100 Hz to 3 kHz |  |  | ≥ 105 dB SPL |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.5 |  |  | Maximum peak acoustic output per pair with music material |  |  | ≥ 115 dB SPL @ 1m |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.6 |  |  | Drivers Bass |  |  | 6.5" |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.7 |  |  | Drivers Treble |  |  | 3/4" metal dome |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.8 |  |  | Crossover frequencies |  |  | 3 kHz |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.9 |  |  | Free field frequency response |  |  | 48 Hz - 20 kHz (± 2 dB) |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.10 |  |  | Amplifier power bass |  |  | 90 W |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.11 |  |  | Amplifier power Treble |  |  | 90 W |  |  |  |  |  |  |
| C2.1.12 |  |  | Διαστάσεις |  |  | 350 x 237 x 223 mm (Height with Iso-Pod™ 365 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C.2.2 Ηχείο Τύπου 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |  |
| C2.2.1 |  |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.2 |  |  | Τύπος Ηχείου |  |  | Αυτοενισχυόμενο Studio Monitor |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.3 |  |  | Τύπος Ενίσχυσης |  |  | Bi-Amp |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.4 |  |  | Max SPL Output (dB) |  |  | 104dB |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.5 |  |  | Amplifier Design |  |  | Class D |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.6 |  |  | Drivers Bass |  |  | 5" |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.7 |  |  | Drivers Treble |  |  | 3/4" |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.8 |  |  | Shell Material |  |  | Aluminium |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.9 |  |  | Frequency Range |  |  | 45Hz-23kHz |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.10 |  |  | Amplifier power bass |  |  | 50W |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.11 |  |  | Amplifier power Treble |  |  | 50w |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.12 |  |  | Εισόδοι |  |  | I/O XLR digital AES/EBU, αναλογική είσοδο Ballanced XLR, δύο εισόδους δικτύου (RJ 45) ελέγχου GLM (Genelec Loudspeaker Manager) |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.13 |  |  | Διαστάσεις(DxHxW) |  |  | 17.8x29.9x18.9 |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.14 |  |  | Βάρος |  |  | 5,5kg |  |  |  |  |  |  |
| C2.2.15 |  |  | Shell Material |  |  | Aluminium |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C.2.3 Ηχείο Τύπου 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |  |
| C2.3.1 |  |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.2 |  |  | Τύπος Ηχείου |  |  | Αυτοενισχυόμενο Studio Monitor |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.3 |  |  | Τύπος Ενίσχυσης |  |  | Bi-Amp |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.4 |  |  | Max SPL Output (dB) |  |  | 100dB |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.5 |  |  | Amplifier Design |  |  | Class D |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.6 |  |  | Drivers Bass |  |  | 4" |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.7 |  |  | Drivers Treble |  |  | 3/4" |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.8 |  |  | Shell Material |  |  | Aluminium |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.9 |  |  | Frequency Range |  |  | 55Hz-23kHz |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.10 |  |  | Amplifier power bass |  |  | 50W |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.11 |  |  | Amplifier power Treble |  |  | 50w |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.12 |  |  | Εισόδοι/Έξοδοι |  |  | I/O XLR digital AES/EBU, αναλογική είσοδο Ballanced XLR, δύο εισόδους δικτύου (RJ 45) ελέγχου GLM (Genelec Loudspeaker Manager) |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.13 |  |  | Διαστάσεις(DxHxW) |  |  | 14.2x24.2x15.1 |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.14 |  |  | Βάρος |  |  | 3,2kg |  |  |  |  |  |  |
| C2.3.15 |  |  | Shell Material |  |  | Aluminium |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C.2.4 Ηχείο Τύπου 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |  |
| C2.4.1 |  |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| C2.4.2 |  |  | Τύπος Ηχείου |  |  | ΕΝΕΡΓΟ DSP SUB |  |  |  |  |  |  |
| C2.4.3 |  |  | Power Rating Continuous Watt/Ohm |  |  | 150W |  |  |  |  |  |  |
| C2.4.4 |  |  | Amplifier Design |  |  | Class D |  |  |  |  |  |  |
| C2.4.5 |  |  | Max SPL Output (dB) |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |
| C2.4.6 |  |  | Low Speaker Size |  |  | 8" |  |  |  |  |  |  |
| C2.4.7 |  |  | Frequency Response |  |  | 22 Hz - 100 Hz/ LFE 22Hz - 160 Hz |  |  |  |  |  |  |
| C2.4.8 |  |  | Εισόδοι/Έξοδοι |  |  | 5.1 analog XLR I/O, 1 I/O XLR DIGITAL AES/EBU & δύο εισόδους δικτύου RJ45 ελέγχου GLM (Genelec Loudspeaker Manager) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C.2.5 Ηχείο Τύπου 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |  |
| C2.5.1 |  |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| C2.5.2 |  |  | Τύπος Ηχείου |  |  | Αυτοενισχυόμενο Studio Monitor δύο δρόμων bi-amp με bass reflex |  |  |  |  |  |  |
| C2.5.3 |  |  | Iσχύς |  |  | 45W/LF και 35W/H.F. |  |  |  |  |  |  |
| C2.5.4 |  |  | Απόκριση Συχνοτητας |  |  | 53 Hz - 22 kHz |  |  |  |  |  |  |
| C2.5.5 |  |  | Εqualizer (MF Control-HF Control-Low Cut) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| C2.5.6 |  |  | Woofer |  |  | 5.25” Kevlar® |  |  |  |  |  |  |
| C2.5.7 |  |  | Tweeter |  |  | 1” silk dome |  |  |  |  |  |  |
| C2.5.8 |  |  | Διαστάσεις (Π x Y x B) |  |  | 178 mm x 260 m x 195 m |  |  |  |  |  |  |
| C2.5.9 |  |  | Βάρος |  |  | 4.63 kg |  |  |  |  |  |  |
| C2.5.10 |  |  | Βύσματα Εισόδου/Εξόδου |  |  | 1- Balanced XLR, 1- Balanced ¼” TRS, 1- Unbalanced RCA |  |  |  |  |  |  |
| C.3 ΚΑΡΤΕΣ ΗΧΟΥ-ΕΓΓΡΑΦΕΙΣ ΗΧΟΥ-ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΗΧΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.1 Ψηφιακός Εγγραφέας Ήχου Τύπου 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.1.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.2 |  | Τύπος |  |  | ψηφιακός εγγραφέας υψηλής ευκρίνειας με 4 Μικροφωνικές εισόδους |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.3 |  | Frequency Response |  |  | 10Hz to 80kHz +/- 0.5dB re 1kHz @ 192kHz sample rate |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.4 |  | THD + Noise |  |  | 0.005% max (@1kHz, 22-22kHz BW, gain=20dB, -10dBu in) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.5 |  | ADC |  |  | 32 bit precision; 142 dB dynamic range min (A-weighted, gain=10 dB, fader=0 dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.6 |  | Equivalent Input Noise |  |  | -130 dBV (-128 dBu) max (A-weighting, gain=76 dB, 150 ohm source impedance) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.7 |  | Inputs |  |  | Mic: XLR active-balanced; 4k input , Line: XLR active-balanced; 4k input , Aux/Mic in: 3.5 mm TRS, 2-channel unbalanced; 2.2k , Line: ¼-inch TRS active-balanced; 4k input , USB Audio: 4 channels , 6 Total analog inputs: 4 mic-line inputs, 2 on Aux In , All inputs fully RF-filtered and overload protected. |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.8 |  | Stereo Out |  |  | 3.5 mm TRS stereo unbalanced, 500 ohm output, +7.8 dBu max output level |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.9 |  | Headphones Out |  |  | 3.5 mm TRS stereo unbalanced, 300 mW + 300 mW, for use with any impedance headphones |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.10 |  | Limiters |  |  | Limiter at all gain stages, range > 40 dB. First stage analog, subsequent stages digital. Adjustable Threshold, Ratio, and Release |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.11 |  | Mic input Gain |  |  | +6dB to +76dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.12 |  | Line input Gain |  |  | -20dB to +30dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.13 |  | Fader Gain |  |  | -inf to +20dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.14 |  | Headphone Gain |  |  | -inf to +20dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.15 |  | Total, Mic-to-recording (max) Gain |  |  | +96dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.16 |  | Aux In (Mic): Gain |  |  | +10dB to +40dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.17 |  | Aux In (Line): Gain |  |  | -10dB to +20dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.18 |  | Total Aux Gain including Fader (Mic-to-recording) |  |  | +60dB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.19 |  | Mic XLR Level |  |  | +14dBu (limiters on or off) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.20 |  | Line XLR Level |  |  | +28dBu (limiters on or off) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.21 |  | Low Cut Filters |  |  | 40Hz to 160Hz (adjustable), 18 dB/oct. First stage analog, subsequent stages digital |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.22 |  | Audio Interface (USB-C) |  |  | 8-in/4-out; 44.1 to 96 kHz; 16/24/32-bit integer, 32-bit float; Class-compliant USB 2.0 high speed or ASIO® (supplied via download) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.23 |  | Mass Storage (USB-C) |  |  | USB 2.0 high speed |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.24 |  | Keyboard (USB-A) |  |  | Text entry and control |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.25 |  | 8 Tracks: Stereo mix + 6 ISOs |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.26 |  | Sampling Frequency |  |  | 44.1 kHz 47.952 kHz 48 kHz, 48.048 kHz 96 kHz 192 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.27 |  | Bit Depth |  |  | 16, 24, 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.28 |  | Recording Storage |  |  | Type: SD, SDXC, SDHC Card (USB thumbdrive, copy only) Max Storage Size: 512 GB (SDXC) Card format: exFAT |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.29 |  | Power |  |  | AA Batteries: 4x AA sled (included); 8x AA sled (optional accessory). NiMH recommended From computer: Bus-powered via USB-C port; optional MX-USBY cable, connects one USB-C to two USB-A ports AC Adapter: MX-PSU (included) Power supply wall adapter w/ USB-C connector; 15W; has 4 adapter plugs for US, UK, AU & Europe L-Mount: Optional sled for 2x (hot-swappable) Sony L-type Li-ion batteries |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.30 |  | Touch Screen |  |  | 320×256; 1.6-inch, color, sunlight-viewable IPS LCD |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.31 |  | Remote Control |  |  | Bluetooth LE: Wireless control using Wingman app HDMI (micro): Auto-record start/stop trigger from cameras that output record flag over HDMI Timecode: Auto-record start/stop trigger via Aux In timecode |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.32 |  | Dimensions (H x W x D) |  |  | 3.6 cm x 16.6 cm x 11.8 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.33 |  | Weight |  |  | 0.56 kg (unpackaged, without batteries) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.34 |  | Timecode Modes |  |  | Free Run Time of Day (file stamped w/current ToD) Rec Run Ext LTC (file stamped w/incoming LTC on 3.5mm Aux In) Camera TC (file stamped w/incoming TC from cameras that output TC) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.35 |  | Timecode Frame Rates |  |  | Auto-detects (fps): 23.98 (same as 23.976) 24 25 29.97DF 29.97ND 30 30DF |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.36 |  | 3.5 mm Aux In |  |  | Timecode Input Timecode: 20k ohm impedance, 0.3 V – 3.0 V p-p (–17 dBu – +3 dBu) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.37 |  | 3.5 mm Stereo Out |  |  | Timecode Output Timecode: 1k ohm impedance, 3.0 V p-p (+12 dBu) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.38 |  | HDMI |  |  | TC Reader via HDMI |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1.39 |  | Sample/Timecode Accuracy |  |  | 0.2 ppm (0.5 frames per 24 hours) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.2 Ψηφιακός Εγγραφέας Ήχου Τύπου 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.2.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.2 |  | Τύπος |  |  | ψηφιακός εγγραφέας υψηλής ευκρίνειας με 8 Μικροφωνικές εισόδους |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.3 |  | Ανάλυση A/D |  |  | 24-bit/192kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.4 |  | Κανάλια recording |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.5 |  | Κανάλια play |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.6 |  | Eνσωματωμένο μικρόφωνο |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.7 |  | Αναλογικές είσοδοι |  |  | 8 x XLR/TRS Combo |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.8 |  | Αναλογικές έξοδοι |  |  | 2 x TA3, 1 x 1/8" (Sub) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.9 |  | Ψηφιακές είσοδοι |  |  | 1 x BNC (Time Code) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.10 |  | Ψηφιακές έξοδοι: |  |  | 1 x BNC (Time Code) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.11 |  | Έξοδος Ακουστικών |  |  | 1 x 1/4" |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.12 |  | Μνήμη (αποσπώμενη) |  |  | SD, SDHC, SDXC |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.13 |  | Τροφοδοσία |  |  | 8 x AA, 12V Adapter ή DC Battery Packs |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.14 |  | Αυτονομία μπαταρίας |  |  | 12.5 ώρες |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.15 |  | Διαστάσεις |  |  | 5.3 x 17.7 x 13.9 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.16 |  | Bάρος |  |  | 0.95 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.17 |  | INPUT SOURCE SET TO MIC |  |  | INPUT GAIN: +10 – +75 dB INPUT IMPEDANCE: 2 kΩ MAXIMUM INPUT LEVEL: +14 dBu (at 0 dBFS, limiter ON) PHANTOM POWER: +24/+48V 10mA maximum for each channel |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.18 |  | INPUT SOURCE SET TO LINE |  |  | INPUT GAIN: -10 – +55 dB INPUT IMPEDANCE: 2.6 kΩ MAXIMUM INPUT LEVEL: +24 dBu (at 0 dBFS, limiter ON) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.19 |  | INPUTS: ADDITIONAL INFO |  |  | EQUIVALENT INPUT NOISE: −127 dBu or less (A-weighted, +75dB input gain, 150Ω input) FREQUENCY CHARACTERISTICS: 10 Hz – 80 kHz +0.5dB/−1dB (192kHz sampling rate) A/D DYNAMIC RANGE: 120 dB typ (−60dBFS input, A-weighted) CROSSTALK: −90 dB or less (between adjacent channels, 1kHz) MIC IN: ZOOM mic capsule input (use disables Inputs 1/2) SLATE MIC: Built-in mic for voice memos can be assigned to tracks freely |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.20 |  | OUTPUTS : MAIN OUT 1/2 |  |  | CONNECTORS: TA-3 connectors, balanced output (2: hot) OUTPUT IMPEDANCE: 150 Ω or less REFERENCE OUTPUT LEVEL: −10 dBV (normal output level), +4 dBu (Output Level: Line), 1 kHz, 600Ω load MAXIMUM OUTPUT LEVEL: +10 dBV (normal output level), +24 dBu (Output Level: Line), 1 kHz, 600Ω load |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.21 |  | OUTPUTS: SUB OUT 1/2 |  |  | CONNECTOR: 3.5mm stereo mini unbalanced output jack OUTPUT IMPEDANCE: 100 Ω or less REFERENCE OUTPUT LEVEL: −10 dBV (normal output level), −40 dBV (mic output level), 1 kHz, 10kΩ load MAXIMUM OUTPUT LEVEL: +10 dBV (normal output level), -20 dBV (mic output level), 1 kHz, 10kΩ load |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.22 |  | HEADPHONE |  |  | CONNECTOR: 1/4" unbalanced stereo output jack OUTPUT IMPEDANCE: 15 Ω or less MAXIMUM OUTPUT LEVEL: 100mW + 100mW (32Ω load) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2.23 |  | D/A |  |  | D/A DYNAMIC RANGE: 106 dB typ (−60dBFS input, A-weighted) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.3 Ψηφιακός Εγγραφέας Ήχου Τύπου 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.3.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.2 |  | Τύπος |  |  | Φορητός ψηφιακός εγγραφέας με δυνατότητα ηχογράφησης τεσσάρων ( 4 ) καναλιών ταυτόχρονα και δύο κατευθυντικά μικρόφωνα σε διάταξη X/Y |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.3 |  | Detachable X/Y capsule (XYH-5) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.4 |  | Compatible with all Zoom input capsules |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.5 |  | Recording |  |  | Records up to 24-bit / 96 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.6 |  | Recording format |  |  | WAV (BWF compatible) and MP3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.7 |  | Ταυτόχρονη ηχογράφηση 4 καναλιών |  |  | NAI |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.8 |  | Large backlit LCD display |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.9 |  | Gain control knob on each input, with protective 'roll-bar' that prevents accidental movement during handling |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.10 |  | Records directly to SD and SDHC cards up to 32 GB |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.11 |  | 2 mic/line inputs with XLR/TRS combo connectors, each with selectable phantom power and -20 dB pad |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.12 |  | Built-in effects |  |  | high-pass filter, compressor and limiter |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.13 |  | Chromatic tuner and metronome |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.14 |  | Auto-record, pre-record and backup-record functions |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.15 |  | Operating time (with alkaline batteries) |  |  | approx. 15 h |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.16 |  | Διαστάσεις |  |  | 67 x 135 x 42 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.17 |  | Διαστάσεις XYH-5 κάψας |  |  | 66 x 82 x 41 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.18 |  | Βάρος |  |  | 176 g |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.19 |  | Βάρος XYH-5 κάψας |  |  | 94 g |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.3.20 |  | Bάρος |  |  | 0.95 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.4 Κάρτα Ήχου Τύπου 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.4.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.2 |  | Τύπος |  |  | Κάρτα Ήχου |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.3 |  | Sample rates |  |  | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.4 |  | Analog inputs: |  |  | 16 x 1/4" TRS line inputs (balanced/unbalanced) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.5 |  | Analog outputs |  |  | 16 x 1/4" TRS line outputs (balanced) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.6 |  | Digital I/O |  |  | 2 banks (16 ch) of ADAT optical at 1x sample rates 1 bank (8 ch) of SMUX optical at 2x sample rates Stereo TOSLink (optical S/PDIF) on Bank A (optional) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.7 |  | Computer I/O |  |  | 1 x Thunderbolt (compatible with 1 and 2) 1 x USB 2.0 audio class compliant USB 3.0 and iOS compatible 1 x AVB Ethernet (requires OS X Yosemite) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.8 |  | Computer I/O channels |  |  | Thunderbolt (44.1 to 96 kHz): 128 in/out Thunderbolt (176.4 to 192 kHz): 64 in/out USB 2.0 (44.1 to 48 kHz): 64 in/out USB 2.0 (88.2 to 96 kHz): 32 in/out USB 2.0 (176.4 to 192 kHz): 24 in/out AVB Ethernet: 16 to 128 in/out, depending on host computer speed |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.9 |  | Sync I/O |  |  | 1 x word clock in 1 x word clock out |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.10 |  | 5 x switches • menu navigation |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.11 |  | 324 x 24 pixel LCD for level meters / menu nav |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.4.12 |  | 1 x AC power switch |  |  | NAI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.5 Κάρτα Ήχου Τύπου 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.5.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.5.2 |  | Τύπος |  |  | Κάρτα Ήχου |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.5.3 |  | Analog outputs |  |  | 8 x 1/4" TRS line out (balanced, DC coupled) Max level: +20 dBu (digitally adjustable -4 to +20) 1 x 1/4" TRS stereo headphone |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.5.4 |  | Digital I/O |  |  | 2 banks (16 ch) of ADAT optical at 1x sample rates 1 bank (8 ch) of SMUX optical at 2x sample rates Stereo TOSLink (optical S/PDIF) on Bank A (optional) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.5.5 |  | Total I/O |  |  | 24 inputs and 26 outputs (50 total) at 1x sample rates 16 inputs and 18 outputs (34 total) at 2x sample rates 8 inputs and 10 outputs (18 total) at 4x sample rates |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.5.6 |  | Computer I/O |  |  | 1 x Thunderbolt (compatible with 1 and 2) 1 x USB 2.0 audio class compliant USB 3.0 and iOS compatible 1 x AVB Ethernet (requires OS X Yosemite) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.5.7 |  | Computer I/O channels |  |  | Thunderbolt (44.1 to 96 kHz): 128 in/out Thunderbolt (176.4 to 192 kHz): 64 in/out USB 2.0 (44.1 to 48 kHz): 64 in/out USB 2.0 (88.2 to 96 kHz): 32 in/out USB 2.0 (176.4 to 192 kHz): 24 in/out AVB Ethernet: 16 to 128 in/out, depending on host computer speed Sync I/O 1 x word clock in 1 x word clock out |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.5.8 |  | Headphone |  |  | 1 x 1/4" TRS stereo phone (assignable) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.5.9 |  | Phantom power |  |  | 8 x individual +48V |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.5.10 |  | Front panel |  |  | 1 x 1/4" TRS headphone output 1 x digital rotary encoder • phone volume 8 x digital rotary encoders • mic preamp gain 16 x switches • (8) Pad and (8) 48V Phantom switch 324 x 24 pixel LCD for level meters / menu nav 1 x AC power switch |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.6 Κάρτα Ήχου Τύπου 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.6.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.2 |  | Τύπος |  |  | Κάρτα Ήχου |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.3 |  | Recording / Playback Channels |  |  | 18x20 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.4 |  | Number of Mic Inputs |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.5 |  | Number of Line Inputs |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.6 |  | Number of Instrument Inputs |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.7 |  | Number of Line Outs |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.8 |  | Headphone Outs |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.9 |  | Phantom power |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.10 |  | Number of S/PDIF Connectors |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.11 |  | Number of ADAT Connectors |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.12 |  | MIDI interface |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.13 |  | Max. sample rate (kHz) |  |  | 192 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.14 |  | Max. resolution in bit |  |  | 24 bit |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.15 |  | Incl. power supply |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.16 |  | USB Version |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.6.17 |  | Διαστάσεις |  |  | 220mm x 178mm x 45mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.7 Switch για Κάρτα ήχου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.7.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.2 |  | Τύπος |  |  | Switch Κάρτα ήχου για τη δημιουργία ενός Audio Video Bridging (AVB) δικτύου μεταξύ των καρτών 1248, 16A, 8M, 24ai,24ao και Monitor 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.3 |  | Industry standard IEEE 802.1 Audio Video Bridging (AVB) Ethernet διακόπτης |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.4 |  | Αυτόματη αναγνώριση συσκευών και διαχείριση bandwidth που καθιστούν την εγκατάσταση εύκολη |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.5 |  | Σύνδεση με CAT-5e ή CAT-6 Ethernet καλώδια που φτάνουν μέχρι και τα 100 μέτρα |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.6 |  | 1-Gigabit σύνδεση για μεγάλη ταχύτητα και μεγάλο αριθμό καναλιών |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.7 |  | Διατήρηση της ποιότητας σύνδεσης, ανεξαρτήτως της κίνησης του δικύτου |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.8 |  | Network-wide clock και δυνατότητα συγχρονισμού, για ακρίβεια nano second |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.9 |  | Δυνατότητα σύνδεσης μέσω Ethernet και Wifi |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.10 |  | Γρήγορο δίκτυο μέχρι 5 συσκευές |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.7.11 |  | Μηδενικό latency |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.8 Ψηφιακή Κονσόλα Ήχου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.8.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.2 |  | Τύπος |  |  | Ψηφιακή Κονσόλα Ήχου |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.3 |  | Κανάλια |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.4 |  | Faders |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.5 |  | Προενισχύσεις Μικροφώνου |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.6 |  | Phantom Power |  |  | Ναι Σε Κάθε Κανάλι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.7 |  | Είσοδοι Line |  |  | 16 (8X Xlr, 4X Xlr/Jack Combo, 4X 1/4 Jack) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.8 |  | Ψηφιακές Είσοδοι/Έξοδοι |  |  | 1X Aes/Ebu Out, 1X S/Pdif In, 1X S/Pdif Out |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.9 |  | Έξοδοι |  |  | 8 x Xlr, 2 x 1/4 Jack |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.10 |  | Usb |  |  | 2X Type A |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.11 |  | Οθόνη Αφής |  |  | 1024x 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.12 |  | Eq |  |  | Παραμετρικό 4 Περιοχών, 2X 15 Περιοχών Γραφικό |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.13 |  | Fx |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.14 |  | Busses/Groups |  |  | 4 Mono Busses, 4 Stereo Busses |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.15 |  | Έξοδοι Ακουστικών |  |  | 1X 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.8.16 |  | Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μέσω WiFi για remote control από το iPAD |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.9 Αναλογική Κονσόλα Ήχου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.9.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.2 |  | Τύπος |  |  | Αναλογική Κονσόλα Ήχου |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.3 |  | Κανάλια Εισόδου |  |  | 8 mono και 2 στέρεο |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.4 |  | Προενίσχυση |  |  | GB30 Mic Preamps |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.5 |  | Εφφέ |  |  | Ενσωματωμένο 24 bit Lexicon digital effect με 32 FX settings και Tap Tempo |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.6 |  | 3-band EQ με παραμετρικό στα Mid (στα mono inputs) |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.7 |  | 1 FX send σε κάθε κανάλι |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.8 |  | 2 Aux busses |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.9 |  | 2 Group busses |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.10 |  | Εξόδοι |  |  | Stereo Mix Output, Inserts, Headphone |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.11 |  | Διακόπτης +48V Phantom Power |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.12 |  | Διαστάσεις |  |  | 33,00 x 36,20 x 9,10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.9.13 |  | Βάρος |  |  | 4,60 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.10 Ελεγκτής transport control για DAW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.10.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.2 |  | Τύπος |  |  | Ελεγκτής transport control για DAW |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.3 |  | Compatible with DAW software with EUCON protocol support |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.4 |  | Touch-sensitive motor-fader |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.5 |  | Channel control Encoders |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.6 |  | 10 Segment metering display |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.7 |  | JogWheel and Transport section |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.8 |  | USB 2.0 port for iPAD power supply |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.9 |  | Ethernet port |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.10 |  | Supports Avid PT 12.5 or higher, Logic Pro X, Steinberg Cubase 8.5, and Nuendo 7.0 or later |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.11 |  | Απαιτείται λειτουργία με δωρεάν Pro tools και με έλεγχο από IOS app τουλάχιστον |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.12 |  | Transport Function |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.10.13 |  | Footswitch Connector |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.11 Επιφάνεια εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.11.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.11.2 |  | Τύπος |  |  | Επιφάνεια εργασίας με ευαίσθητα στην πίεση ποτενσιόμετρα και κινούμενα faders. |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.11.3 |  | faders κινούμενα και ευαίσθητα στην αφή |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.11.4 |  | ποτενσιόμετρα κινούμενα και ευαίσθητα στην αφή |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.11.5 |  | οθόνες για μέτρηση surrounding, ονομασίες καναλιών και παραμέτρων |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.11.6 |  | πολλαπλός έλεγχος εφαρμογών και σταθμών εργασίας μέσω Ethernet |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.11.7 |  | συμβατή με τις μουσικές εφαρμογές που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα HUI, Mackie Control |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.11.8 |  | Σνδιασμός έως με 3 ακόμα Artist Mix ή MC Control για έλεγχο έως 36 faders ταυτόχρονα |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.11.9 |  | Λεπτός σχεδιασμός |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.12 DI Box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.12.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.12.2 |  | Τύπος |  |  | DI Box μετατροπείς ακουστικου σήματος από unbalanced σε balanced |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.12.3 |  | σύνδεση με υπολογιστή / τάμπλετ |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.12.4 |  | Stereo direct box |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.12.5 |  | δεν απαιτείται τροφοδοσία |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.12.6 |  | Είσοδος |  |  | 3,5mm στερεοφωνικού βύσματος (Ενσωματωμένο καλώδιο 1,5m με πλαϊνά μέρη για εύκολη αποθήκευση |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.12.7 |  | Έξοδος |  |  | • stereo set of ¼" TRS jack • XLR out that automatically sums the left-right program material to mono. |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.12.8 |  | Υποστηριζόμενο μήκος καλωδίου |  |  | 100 μέτρα |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.13 Σύστημα ασύρματης μετάδοσης ήχου για μικρόφωνο κοντινών ηχογραφήσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.13.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.13.2 |  | Τύπος |  |  | Σύστημα ασύρματης μετάδοσης ήχου για μικρόφωνο κοντινών ηχογραφήσεων |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.13.3 |  | Συμβατότητα |  |  | d:dicate™ Recording Mics |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.13.4 |  | Cable extending from the side. |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.13.5 |  | MicroDot connector |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.13.6 |  | Ultra-transparent preamplifier |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.3.14 Μικρόφωνο - Φορητός, πολυκάναλος, ψηφιακός εγγραφέας (VR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| C3.14.1 |  | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.2 |  | Τύπος |  |  | Φορητός, πολυκάναλος, ψηφιακός εγγραφέας (VR) με μικρόφωνο |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.3 |  | Καταγραφή και επεξεργασία ακουστικού υλικού 360 ° (VR, AR) |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.4 |  | 4 Ενσωματωμένα μικρόφωνα σε διάταξη Ambisonics |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.5 |  | 3 Λειτουργίες εγγραφής: Ambisonics, Stereo Binaural ή Standard Stereo |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.6 |  | Έλεγχος στάθμης όλων των καναλιών |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.7 |  | Recording format έως 24 bit / 96 kHz |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.8 |  | Binaural stereo monitoring |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.9 |  | USB 2.0 audio interface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.10 |  | Λογισμικό για PC / Mac |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.11 |  | Έξοδοι |  |  | Ακουστικών και Line |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.12 |  | Τροφοδοσία |  |  | Μέσω μπαταρίας (2 x AA) ή USB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.13 |  | Μέσο εγγραφής |  |  | κάρτα SD έως 512 GB |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.14 |  | Διαστάσεις |  |  | 76 x 78 x 123 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.15 |  | Βάρος |  |  | 120 g |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.14.16 |  | Αξεσουάρ |  |  | • αντιανέμιο από αφρώδες υλικό • βάση στήριξης |  |  |  |  |  |  |  |

| C.4 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.4.1 Ακουστικά Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C4.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| C4.1.2 | Τύπος | Δυναμικά ακουστικά, ανοικτού τύπου |  |  |
| C4.1.3 | Απόκριση συχνότητας | 10 – 41,000 Hz (-10 dB) |  |  |
| C4.1.4 | Αντίσταση | 150 Ω |  |  |
| C4.1.5 | Μέγιστη αρμονική παραμόρφωση | 0,04% |  |  |
| C4.1.6 | Τύπος βύσματος | gold-plated 6.35 mm |  |  |
| C4.1.7 | Αdaptor | Ναι |  |  |
|  | C.4.2 Ακουστικά Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C4.2.2 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| C4.2.3 | Τύπος | Δυναμικά ακουστικά, ανοικτού τύπου |  |  |
| C4.2.4 | Οδηγούς νεοδυμίου | Ναι |  |  |
| C4.2.5 | Αντίσταση | 37 Ohm |  |  |
| C4.2.6 | Μέγιστη ισχύη εισόδου | 1000 mW |  |  |
| C4.2.7 | εύρος συχνοτήτων | 15-27.000 Hz |  |  |
| C4.2.8 | ευαισθησία | 101 dB/V |  |  |
| C4.2.9 | αποσπώμενο καλώδιο jack | Ναι |  |  |
| C4.2.10 | 3.5 m.m tereo mini-plug | Ναι |  |  |
| C4.2.11 | 1/4" screw-on, αντάπτορα | Ναι |  |  |
|  | C.4.3 Ακουστικά Τύπου 3 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C4.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| C4.3.2 | Τύπος | Κλειστού τύπου ακουστικά για ηχογράφηση |  |  |
| C4.3.3 | αντίσταση | 80 Ohm |  |  |
| C4.3.4 | pressure level | 96dB/SPL |  |  |
| C4.3.5 | απόκριση συχνότητας | 5-35.000 Hz |  |  |
| C4.3.6 | βάρος | 270g |  |  |
| C4.3.7 | Μήκος καλωδίου | 3 μέτρα |  |  |
| C4.3.8 | έξοδος | 3,5mm stereo jack με adapter 6.3mm. |  |  |
|  | C.4.4 Ακουστικά Τύπου 4 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C4.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| C4.4.2 | Τύπος | Κλειστού τύπου ακουστικά δυναμικά |  |  |
| C4.4.3 | Μεγεθος οδηγού | 45 mm διάμετρος |  |  |
| C4.4.4 | Μαγνήτης Νεοδυμίου | Ναι |  |  |
| C4.4.5 | Πηνίο φωνής Καλυμμένα με χαλκό σύρματα από αλουμίνιο | Ναι |  |  |
| C4.4.6 | Απόκριση συχνότητας | 15 - 28.000 Hz |  |  |
| C4.4.7 | Μέγιστη ισχύς εισόδου | 1600 mW σε 1 kHz |  |  |
| C4.4.8 | Ευαισθησία | 96 dB |  |  |
| C4.4.9 | Αντίσταση | 38 ohms |  |  |
| C4.4.10 | Αποσπώμενο καλώδιο | Ναι |  |  |
| C4.4.11 | Βάρος (χωρίς καλώδιο) | 240 γρ. |  |  |
| C4.4.12 | Μήκος καλωδίου | 3 m (straight) και 1.2 m - 3 m σπείραλ |  |  |

| C.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.5.1 Αντιανέμιο Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.1.2 | Τύπος | Windjammer for all Baby Gag windscreens (not for stereo ball!) |  |  |
| C5.1.3 | Colour | Grey |  |  |
| C5.1.4 | Incl. brush | Ναι |  |  |
|  | C.5.2 Ανεμοθώρακας Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.2.2 | Τύπος | Μικρός ανεμοθώρακας(Round Windshield Basket) για μικρόφωνα με διάμετρο μέχρι 25mm |  |  |
| C5.2.3 | Συμβατότητα | Μικρόφωνο κατηγορίας C1.1 |  |  |
| C5.2.4 | separable basket | Ναι |  |  |
|  | C.5.3 Microphone Holder |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| C5.3.2 | Τύπος | Microphone Holder για το μικρόφωνο Τύπου 1 (της κατηγορίας C1.1) |  |  |
| C5.3.3 | Suitable for microphones with a diameter of 19 - 34 mm | Ναι |  |  |
| C5.3.4 | Ideal for front-heavy microphones or shotgun microphones | Ναι |  |  |
| C5.3.5 | used with a Softie or BBG windshield. | Ναι |  |  |
|  | C.5.4 Αντιανέμιο Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| C5.4.2 | Τύπος | Mini Windjammer Set C1.6 |  |  |
| C5.4.3 | Fur cover over foam windshield | Ναι |  |  |
| C5.4.4 | Suitable for almost all Lavalier Microphones such as Sennheiser MKE / ME series | Ναι |  |  |
| C5.4.5 | Color | Black |  |  |
| C5.4.6 | 2 Pack | Ναι |  |  |
| C5.4.7 | Includes universal foam adapters to adjust to different sizes | Ναι |  |  |
|  | C.5.5 Αντιανέμιο Τύπου 3 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |
| C5.5.2 | Τύπος | Wind Deflector |  |  |
| C5.5.3 | Συμβατότητα | Suitable for e.g. DPA 4018A, Schoeps CMC series, Sennheiser MKH 8040+MZX, MKH 8050+MZX |  |  |
| C5.5.4 | Consists of Baseball and Baseball Windjammer | Ναι |  |  |
| C5.5.5 | Uuniversal draft shield with 75 mm diameter | Ναι |  |  |
| C5.5.6 | Very low influence on the sound image of the microphone | Ναι |  |  |
| C5.5.7 | Quick installation | Ναι |  |  |
| C5.5.8 | Additional protection for microphones against damage | Ναι |  |  |
| C5.5.9 | Weight | 17 g |  |  |
|  | C.5.6 Αδιάβροχο Μικροφώνου προστατευτικό για καταγραφή στη βροχή |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.6.2 | Τύπος | MIC Rain Protection |  |  |
| C5.6.3 | For fur wind protection systems | Ναι |  |  |
| C5.6.4 | Reduces dripping noise and keeps the fur windscreen dry | Ναι |  |  |
| C5.6.5 | Suitable for mono and stereo wind protection systems | Ναι |  |  |
|  | C.5.7 Stereo bar με αντικραδασμικά (σετ) |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| C5.7.2 | Τύπος | Stereo shock mount set (for 2 mics) |  |  |
| C5.7.3 | Suitable for the Sennheiser MKH 20 and other directional microphones with 19-25 mm diameter | Ναι |  |  |
| C5.7.4 | Slotted stereo bar | Ναι |  |  |
| C5.7.5 | Adapters: 3/8" and 5/8" | Ναι |  |  |
| C5.7.6 | 2 Microphone Holders | • Suitable for microphones with a diameter of 19 - 34 mm |  |  |
| C5.7.7 | Ideal for heavy microphones | Ναι |  |  |
|  | C.5.8 Αντικραδασμικό χειρός και αντιανέμιο για ψηφιακό εγγραφέα |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.8.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| C5.8.2 | Τύπος | Αντικραδασμικό χειρός και αντιανέμιο για τον ψηφιακό εγγραφέα της κατηγορίας C3.3 |  |  |
| C5.8.3 | Soft grip handle | Ναι |  |  |
| C5.8.4 | Portable recorder suspension | Ναι |  |  |
| C5.8.5 | Hot Shoe 3/8" adapter | Ναι |  |  |
| C5.8.6 | Zoom H5 Mini Windjammer | Ναι |  |  |
| C5.8.7 | Συμβατότητα | Zoom H5 handheld recorder |  |  |
|  | C.5.9 Τρίποδο στήριξης Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.9.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| C5.9.2 | Τύπος | Compact and lightweight lighting stand for on-the-go shoots |  |  |
| C5.9.3 | Weight | 960 g |  |  |
| C5.9.4 | Top Attachment | adapter art. 015, type 19 |  |  |
| C5.9.5 | Closed Length | 49 cm |  |  |
| C5.9.6 | Footprint Max Diameter | 100 cm |  |  |
| C5.9.7 | Leg Cross Section | rectangular |  |  |
| C5.9.8 | Leg Sections | 3 |  |  |
| C5.9.9 | Load Capacity at Maximum Extension | 1.5 kg |  |  |
| C5.9.10 | Material Base | Aluminium |  |  |
| C5.9.11 | Material column | Aluminium |  |  |
| C5.9.12 | Maximum Height | 190 cm |  |  |
| C5.9.13 | Payload | 1.5 kg |  |  |
| C5.9.14 | Min Height | 49 cm |  |  |
| C5.9.15 | Stand Leg Size | 15x5mm |  |  |
|  | C.5.10 Βάση μικροφώνου |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.10.1 | Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |
| C5.10.2 | Τύπος | Βάση μικροφώνου |  |  |
| C5.10.3 | Boom arm | one-piece design |  |  |
| C5.10.4 | Boom arm clamping | wing nut |  |  |
| C5.10.5 | Boom arm length | 805 mm |  |  |
| C5.10.6 | Height | from 925 to 1,630 mm |  |  |
| C5.10.7 | Height adjustment | clutch |  |  |
| C5.10.8 | Leg construction | socket with foldable legs |  |  |
| C5.10.9 | Material | steel |  |  |
| C5.10.10 | Rod combination | 2-piece folding design |  |  |
| C5.10.11 | Size when folded | 105 x 85 x 960 mm |  |  |
| C5.10.12 | Special features | zinc die-cast base |  |  |
| C5.10.13 | Threaded connector | 3/8" |  |  |
| C5.10.14 | Type | black |  |  |
| C5.10.15 | Weight | 3.04 kg |  |  |
|  | C.5.11 Τρίποδο στήριξης Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.11.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| C5.11.2 | Τύπος | Τρίποδο στήριξης μικροφώνου ή κάμερας (Section camera tripod) |  |  |
| C5.11.3 | Weight | 2050 g |  |  |
| C5.11.4 | Material | Aluminium |  |  |
| C5.11.5 | Safety Payload Weight | 7 kg |  |  |
| C5.11.6 | Legs Tube Diameter | 26, 22.5, 19, 15.5 mm |  |  |
| C5.11.7 | Leg Sections | 4 |  |  |
| C5.11.8 | Leg Angles | 25°,46°,66°,88° |  |  |
| C5.11.9 | Top Attachment | 3/8″ screw |  |  |
| C5.11.10 | Min Height | 8 cm |  |  |
| C5.11.11 | Maximum Height | 160 cm |  |  |
| C5.11.12 | Maximum Height (with Center Column Down) | 135 cm |  |  |
| C5.11.13 | Closed Length | 49 cm |  |  |
| C5.11.14 | Upper Disc Diameter | 60 mm |  |  |
| C5.11.15 | Bubble Spirit Level (No.) | 1 |  |  |
| C5.11.16 | Center Column | rapid |  |  |
| C5.11.17 | Easy Link | Yes |  |  |
| C5.11.18 | Leg Type | Single |  |  |
| C5.11.19 | Leg Lock Type | Flip Lock |  |  |
| C5.11.20 | Maximum Working Temperature | 60 C |  |  |
| C5.11.21 | Minimum Working Temperature | -30 C |  |  |
|  | C.5.12 Ζεύγος βάση ηχείων studio |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.12.1 | Αριθμός Μονάδων | 9 |  |  |
| C5.12.2 | Τύπος | Ζεύγος βάση ηχείων studio |  |  |
| C5.12.3 | Locking Heights | 819mm, 1022mm, 1124mm |  |  |
| C5.12.4 | Platform Dimension | 229mm x 229mm |  |  |
| C5.12.5 | Base Dimensions | 438mm x 438mm x 438mm |  |  |
| C5.12.6 | Weight | 3.8 kg |  |  |
| C5.12.7 | Weight Capacity | 50 lbs per Stand |  |  |
|  | C.5.13 Θήκη Μεταφοράς Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.13.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.13.2 | Τύπος | Θήκη Μεταφοράς για το C 3.2 (MultiTrack Field Recorder) |  |  |
| C5.13.3 | lightweight | Ναι |  |  |
| C5.13.4 | Versatile bag offers top, side, and bottom access to the unit | Ναι |  |  |
| C5.13.5 | Water-resistant construction | Ναι |  |  |
| C5.13.6 | Removable clear-windowed cover | Ναι |  |  |
| C5.13.7 | Drawstring sleeves on the sides allow to access your multiTrack Field recorder inputs and outputs while protecting them from the elements | Ναι |  |  |
| C5.13.8 | Adjustable dividers | Ναι |  |  |
| C5.13.9 | Ζippered front pouch and side pockets | Ναι |  |  |
|  | C.5.14 Θήκη Μεταφοράς Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.14.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.14.2 | Τύπος | Θήκη Μεταφοράς για το C 3.1 |  |  |
| C5.14.3 | Συμβατότητα | Stable case for Sound Devices MixPre-3 MixPre-6 and Zoom F4 and F8 |  |  |
| C5.14.4 | Removable front pocket | Ναι |  |  |
| C5.14.5 | Compartments for accessories | Ναι |  |  |
| C5.14.6 | Dimensions inside: | 191 x 51 x 127 mm |  |  |
| C5.14.7 | External dimensions | 267 x 64 x 114 mm |  |  |
| C5.14.8 | Weight | 0.6 kg |  |  |
| C5.14.9 | Incl. shoulder strap and transparent splash guard | Ναι |  |  |
| C5.14.10 | Combined Front & Bottom Flap | Gives Access to Battery / Media compartment Gives Access to MixPre-3 & MixPre-6 top mounting point Folds down & reattaches to Bag's Bottom Front Folds completely back & up to reattach to Bag's back top |  |  |
|  | C.5.15 Θήκη Μεταφοράς Τύπου 3 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.15.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| C5.15.2 | Τύπος | Θήκη Μεταφοράς για το C 3.3 |  |  |
| C5.15.3 | Water repellent material | Ναι |  |  |
| C5.15.4 | Transparent window | Ναι |  |  |
| C5.15.5 | Reinforced top and bottom | Ναι |  |  |
| C5.15.6 | Detachable element for microphone inputs | Ναι |  |  |
| C5.15.7 | With belt loop | Ναι |  |  |
| C5.15.8 | Ρemovable microphone cover keeps the built-in mic elements protected when not in use | Ναι |  |  |
|  | C.5.16 Απορροφητής ήχου Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.16.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| C5.16.2 | Τύπος | Acoustic absorber set for medium and high frequencies |  |  |
| C5.16.3 | Περιεχόμενο συσκευασίας | >= 8 τμχ |  |  |
| C5.16.4 | Dimensions per element | (L x W x H): 600 x 600 x 75 mm |  |  |
| C5.16.5 | Fire Class European (EN) | Euroclass F |  |  |
| C5.16.6 | Material | Foam, Textile |  |  |
| C5.16.7 | Colour code | 04A (Black) |  |  |
|  | C.5.17 Απορροφητής ήχου Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.17.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| C5.17.2 | Τύπος | Απορροφητής ήχου (Bass Traps) |  |  |
| C5.17.3 | Dimensions per piece | 600 x 300 x 340 mm |  |  |
| C5.17.4 | Περιεχόμενο συσκευασίας | >= 4 τμχ |  |  |
| C5.17.5 | Material | Acoustic Foam |  |  |
| C5.17.6 | Colour | Anthracite |  |  |
|  | C.5.18 Ανεμοθώρακας Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.18.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.18.2 | Τύπος | Ανεμοθώρακας για Stereo τεχνικές ηχογράφησης (ORTF Wind Protection Kit) |  |  |
| C5.18.3 | Συμβατότητα | Sennheiser MKH 8020, 8040, 8050 microphones |  |  |
| C5.18.4 | ORTF Medium Stereo Holder | Ναι |  |  |
| C5.18.5 | WS AE Windscreen Basket | Ναι |  |  |
| C5.18.6 | Windjammer WJ AE | Ναι |  |  |
| C5.18.7 | XLR Holder MKII | Ναι |  |  |
| C5.18.8 | Tripod adapter | Ναι |  |  |
| C5.18.9 | Connbox CB11 with unbreakable 2x Single Lyre 62 (19/25) | Ναι |  |  |
|  | C.5.19 Ανεμοθώρακας Τύπου 3 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.19.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.19.2 | Τύπος | Ανεμοθώρακας για μικρόφωνο Τύπου 1 (κατηγορίας C1.1) |  |  |
| C5.19.3 | Συμβατότητα | Sennheiser Ambeo |  |  |
| C5.19.4 | Dimensions | Overall length: 385mm Body length: 260mm Front Diameter: 157mm Back Diameter: 113mm |  |  |
| C5.19.5 | Weight | Suspension without C-Arm: 290g Suspension with C-Arm: 340g Cyclone Kit: 650g Cyclone Kit & Windjammer: 800g |  |  |
| C5.19.6 | Input Connector(s) | 1x DIN12F |  |  |
| C5.19.7 | Output Connector(s) | 1x DIN12M |  |  |
| C5.19.8 | Temperature Range | Safe operating range: Min. -20˚C (-5˚F) – Max. 38˚C (100˚F) |  |  |
| C5.19.9 | Boom Thread | Brass, 3/8″ UNC female To suit 3/8″ 16 UNC male & 3/8″ BSW |  |  |
|  | C.5.20 Αντιανέμιο Τύπου 4 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.20.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.20.2 | Τύπος | Αντιανέμιο για μικρόφωνο κατηγορίας C1.1 |  |  |
| C5.20.3 | Suitable for the Cyclone Medium windscreen system | Ναι |  |  |
| C5.20.4 | Fur-length | 40mm |  |  |
| C5.20.5 | Max. Noise attenuation when used with Cyclone windscreen | 60 dB |  |  |
| C5.20.6 | Colour | Grey |  |  |
|  | C.5.21 Boompole |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.21.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.21.2 | Τύπος | Boompole (Καλάμι boom) |  |  |
| C5.21.3 | Υλικό | Carbon fibre |  |  |
| C5.21.4 | βάρος | 535 γρ |  |  |
| C5.21.5 | Μέγιστο μήκος | 3 m |  |  |
| C5.21.6 | Διαστάσεις | 81cm x 4cm x 4cm |  |  |
|  | C.5.22 Ανεμοθώρακας & Αντιεανέμιο (Κιτ) |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| C5.22.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| C5.22.2 | Τύπος | Ανεμοθώρακας & Αντιανέμιο για μικρόφωνο boom (Κιτ) κατηγορία C1.8 |  |  |
| C5.22.3 | Συμβατότητα | Suitable e.g. Audio Technica AT 897, Beyerdynamic M716, 726, 836, MCE 87 MCE 85, Rode NTG-4, Schoeps CMIT 5U, Super CMIT, Sennheiser MKH 60, MKH 416 |  |  |
| C5.22.4 | Wind noise attenuation | up to 35 dB |  |  |
| C5.22.5 | microphone diameter | For 19-25 mm |  |  |
| C5.22.6 | Total length | 450 mm |  |  |
| C5.22.7 | Περιεχόμενα κιτ | Modular suspension swing mounting assembly Modular windshield Windjammer and boom adaptor |  |  |

ΤΜΗΜΑ D:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Πίνακες D1,D2,D3,D4,D5,D6)

| D.1 ΚΑΜΕΡΕΣ - DRONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.1.1 Κάμερα Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.1.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.1.1.2 | Τύπος | Digital Cinema Camera |  |  |
| D.1.1.3 | Effective Sensor Size | 25.34mm x 14.25mm (Super35) |  |  |
| D.1.1.4 | Lens Mount | EF mount included |  |  |
| D.1.1.5 | Lens Control | Electronic control via EF mount pins or 12pin broadcast connector for compatible lenses |  |  |
| D.1.1.6 | Dynamic Range | 15 Stops |  |  |
| D.1.1.7 | Shooting Resolutions | 4608 x 2592, 4608 x 1920 (4.6K 2.40:1), 4096 x 2304 (4K 16:9), 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (Ultra HD), 3072 x 2560 (3K Anamorphic), 2048 x 1152 (2K 16:9), 2048 x 1080 (2K DCI), 1920 x 1080 |  |  |
| D.1.1.8 | Frame Rates | Maximum sensor frame rate dependent on resolution and codec selected. Project frame rates of 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 and 60 fps supported. |  |  |
| D.1.1.9 | High Speed Frame Rates | Blackmagic RAW 8:1 4.6K Full - Up to 120 fps UHD Windowed - Up to 150 fps HD Windowed - Up to 300 fps ProRes 422 HQ 4.6K Full - Up to 80 fps UHD Windowed - Up to 120 fps HD Windowed - Up to 240 fps |  |  |
| D.1.1.10 | Built in ND Filters | Four position ND filter wheel with clear, 2-stop, 4-stop and 6-stop ND filters. |  |  |
| D.1.1.11 | Focus | Focus button turns on peaking, auto focus available using compatible lenses. |  |  |
| D.1.1.12 | Iris Control | Iris wheel and touchscreen slider for manual iris adjustment on electronically controllable lenses, iris button for instant auto iris settings on compatible lenses so no pixel is clipped in film mode. Scene average auto exposure in video mode. |  |  |
| D.1.1.13 | Screen Dimensions | 4 inch |  |  |
| D.1.1.14 | Screen Type | LCD capacitive touchscreen. |  |  |
| D.1.1.15 | Metadata Support | Automatically populated lens data from electronic EF, B4 and i/Technology compatible PL lenses. Automatic recording of camera settings and slate data such as project, scene number, take and special notes. |  |  |
| D.1.1.16 | Controls | Touchscreen menus on 4 inch screen. Push buttons for other controls. 2 assignable shortcut keys. |  |  |
| D.1.1.17 | Timecode Clock | Highly accurate timecode clock. Less than 1 frame drift every 8 hours. |  |  |
| D.1.1.18 | Total Video Inputs | 1 x SDI |  |  |
| D.1.1.19 | Total Video Outputs | 1 x SDI, 1 x SDI Monitoring. |  |  |
| D.1.1.20 | SDI Rates | 1.5G, 3G, 6G, 12G. |  |  |
| D.1.1.21 | Analog Audio Inputs | 2 x XLR analog switchable between mic, line and AES audio. Phantom power support. |  |  |
| D.1.1.22 | Analog Audio Outputs | 1 x 3.5mm headphone jack, supports iPhone microphone for talkback. |  |  |
| D.1.1.23 | Reference Inputs | Tri-Sync/Black Burst/Timecode. |  |  |
| D.1.1.24 | Remote Control | 2 x 2.5mm LANC input for Rec Start/Stop, plus Iris and Focus control using compatible lenses. |  |  |
| D.1.1.25 | Computer Interface | USB Type-C 3.1 Gen 1 for external drive recording and software updates. |  |  |
| D.1.1.26 | Standards | SD Video Standards None. HD Video Standards 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 SDI Compliance SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1 SDI Audio Sampling 48 kHz and 24 bit |  |  |
| D.1.1.27 | Media | 2 x CFast 2.0 card slots, 2 x SD UHS-II card slots, 1 x USB-C 3.1 Gen 1 expansion port for external media for Blackmagic RAW and ProRes recording. |  |  |
| D.1.1.28 | Supported Codecs | Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1, Blackmagic RAW Constant Quality Q0, Blackmagic RAW Constant Quality Q5, Apple ProRes XQ QuickTime, Apple ProRes 444 QuickTime, Apple ProRes 422 HQ QuickTime, Apple ProRes 422 QuickTime, Apple ProRes 422 HQ QuickTime, Apple ProRes 422 LT QuickTime and Apple ProRes 422 Proxy QuickTime. |  |  |
| D.1.1.29 | Color Corrector | DaVinci YRGB. |  |  |
| D.1.1.30 | Talkback | SDI Channels 15/16 and iPhone headset. Live Tally Indicator Tally on LCD, URSA Viewfinder and URSA Studio Viewfinder. |  |  |
| D.1.1.31 | Storage Type | 2 x CFast 2.0 2 x SD UHS-II cards 1 x high speed USB-C expansion port for external media. |  |  |
| D.1.1.32 | Storage rates based on 30 frames per second. | 4608 x 2592 Blackmagic RAW 5:1 - 110 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 68 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 46 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 110 to 274 MB/s * Blackmagic RAW Q5 - 27 to 78 MB/s ** Apple ProRes XQ - 360 MB/s Apple ProRes 444 - 238 MB/s Apple ProRes HQ - 158 MB/s Apple ProRes 422 - 106 MB/s Apple ProRes LT - 73.5 MB/s Apple ProRes Proxy - 32.3 MB/s 3840 x 2160 Blackmagic RAW 3:1 - 127 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 76 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 48 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 32 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 76 to 191 MB/s * Blackmagic RAW Q5 - 19 to 55 MB/s ** Apple ProRes XQ - 250 MB/s Apple ProRes 444 - 165 MB/s Apple ProRes HQ - 110 MB/s Apple ProRes 422 - 73.6 MB/s Apple ProRes LT - 51 MB/s Apple ProRes Proxy - 22.4 MB/s 1920 x 1080 |  |  |
| D.1.1.33 | Recording Formats | Blackmagic RAW Q0, Q5, 3:1, 5:1, 8:1 and 12:1 at 4608 x 2592, 4608 x 1920, 4096 x 2304, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 2560, 2048 x 1152, 2048 x 1080 and 1920 x 1080 with film, extended video or video dynamic range. ProRes at 4608 x 2592, 4608 x 1920, 4096 x 2304, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 2560, 2048 x 1152, 2048 x 1080 and 1920 x 1080 with film, extended video or video dynamic range. |  |  |
|  | D.1.2 Κάμερα Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.1.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.1.2.2 | Τύπος | βιντεοκάμερα 4K |  |  |
| D.1.2.3 | ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | 3 Megapixel CMOS sensor |  |  |
| D.1.2.4 | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ PIXEL (ΒΙΝΤΕΟ) | HD Video recording up to 3M HD (2304 x 1296) 30fps, HD1080p 30fps, HD720p 60fps, HD720p 30fps, WVGA 60fps, WVGA 30fps |  |  |
| D.1.2.5 | ΤΥΠΟΣ ΦΑΚΟΥ | 160 Degree wide angle lens |  |  |
| D.1.2.6 | ΟΠΤΙΚΟ ΖΟΥΜ | - (Digital zoom 1-4) |  |  |
| D.1.2.7 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΟΥΜ ΕΥΚΡΙΝΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑΣ | Digital zoom 1-4 |  |  |
| D.1.2.8 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | 52 mm |  |  |
| D.1.2.9 | ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ | F1.8-F3.4 |  |  |
| D.1.2.10 | ΕΣΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | f=3,8-38,0 mm |  |  |
| D.1.2.11 | ΕΣΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΜΕ 35 MM) (ΒΙΝΤΕΟ) | f=29,8-298 mm (16:9) |  |  |
| D.1.2.12 | ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΙΡΙΔΑΣ | 6 λεπίδες |  |  |
| D.1.2.13 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ | Digital zoom 1-4 |  |  |
| D.1.2.14 | ΤΥΠΟΣ ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ | 2.7" Colour LCD touch screen |  |  |
| D.1.2.15 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΟΠΤΡΑΣ | Ναι (-4,0 έως +3,0 m-1) |  |  |
| D.1.2.16 | ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | Οθόνη Xtra Fine LCD™ 7,5 cm (τύπου 3,0) (921.600 κουκκίδες), Ευρεία (16:9) |  |  |
| D.1.2.17 | ΠΑΝΕΛ ΑΦΗΣ | Ναι |  |  |
| D.1.2.18 | ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ | Σταθεροποίηση εικόνας Balanced Optical SteadyShot™ με ενεργή λειτουργία (Ευρυγώνιος σε τηλεφακό) |  |  |
| D.1.2.19 | ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | Αυτόματη εστίαση αντίθεσης |  |  |
| D.1.2.20 | ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ | Presets for light conditions: Auto, concert and night |  |  |
| D.1.2.21 | Ταχύτητα κλείστρου | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΡΟΥΣ 1/6-1/10000 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 1/50-1/10000 ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΡΙΔΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ) 1/25-1/10000 ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ 1/6-1/10000 ΟΜΑΛΗ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ 1/215-1/10000 |  |  |
| D.1.2.22 | Μέσα αποθήκευσης | Supported cards: SD/ SDHC/ SDXC up to 128 GB |  |  |
| D.1.2.23 | Εγγραφή | ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ) Φορμά XAVC S: MPEG4-AVC / H.264, συμβατότητα με φορμά AVCHD έκδ. 2.0: MPEG4-AVC / H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ XAVC S 4K: 3840 x 2160/25p, 24p, XAVC S HD: 1920 x 1080/50p, 25p, 24p, AVCHD: 1920 x 1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 24p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP), MP4: 1280 x 720 25p ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟ (ABR/VBR) XAVC S 4K: περίπου 100 Mbps, XAVC S 4K: περίπου 60 Mbps, XAVC S HD: περίπου 50 Mbps9, AVCHD PS: περίπου 28 Mbps/FX: περίπου 24 Mbps/FH: περίπου 17 Mbps/HQ: περίπου 9 Mbps/LP: περίπου 5 Mbps, MP4: περίπου 3 Mbps |  |  |
| D.1.2.24 | ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ | Including X/Y microphone XYQ-8 - foldable 2 Jack/ XLR combined line/ microphone inputs with switchable phantom power |  |  |
| D.1.2.25 | ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ | MPEG-4 Γραμμικός ήχος PCM 2 καναλιών (48 kHz/16 bit), Dolby Digital 5.1 καναλιών, Dolby Digital 5.1 Creator, Στερεοφωνικός ήχος Dolby Digital 2 καναλιών, Dolby Digital Stereo Creator, MPEG-4 AAC-LC 2 καναλιών |  |  |
| D.1.2.26 | WI-FI | Ναι (Συμβατότητα με Wi-Fi®, IEEE 802.11b/g/n (Ζώνη 2,4 GHz)) |  |  |
| D.1.2.27 | NFC | Ναι (συμβατότητα με ετικέτες NFC Forum τύπου 3) |  |  |
| D.1.2.28 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π X Υ X Β) | 71 mm x 78,5 mm x 149,5 mm |  |  |
| D.1.2.29 | ΒΑΡΟΣ | 600 g |  |  |
|  | D.1.3 Κάμερα Τύπου 3 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.1.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.1.3.2 | Τύπος | Camera 360 |  |  |
| D.1.3.3 | Number of Lenses | 2 x f/2.0 |  |  |
| D.1.3.4 | Video Resolution | 5.2K @ 30fps - 3K @ 60fps |  |  |
| D.1.3.5 | Photo Resolution | 18 Megapixels |  |  |
| D.1.3.6 | Stabilization | 6 axis Stabilization |  |  |
| D.1.3.7 | Waterproof | Yes, up to 16 feet |  |  |
| D.1.3.8 | Shockproof | Yes |  |  |
| D.1.3.9 | Memory | 2xMicroSD up to 128GB |  |  |
| D.1.3.10 | Battery | 1.5 Hours |  |  |
| D.1.3.11 | Audio | 360 "Spherical Audio" |  |  |
| D.1.3.12 | Sensors | GPS, Acclerometer |  |  |
| D.1.3.13 | Compatibility | Android/Apple |  |  |
| D.1.3.14 | Other Features | Overcapture Floating Camera mode Voice Activation |  |  |
|  | D.1.4 Κάμερα Τύπου 4 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.1.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.1.4.2 | Τύπος | VR Camera |  |  |
| D.1.4.3 | Aperture | F2.2 |  |  |
| D.1.4.4 | Photo resolution | 6080*3040 (18 MP) |  |  |
| D.1.4.5 | Video resolution | 5760*2880@30fps，3840*1920@50fps，3840*1920@30fps，3008*1504@100fps |  |  |
| D.1.4.6 | Photo format | insp, jpeg (can be exported via App), dng (RAW) (RAW files require software on PC/Mac to stitch.) |  |  |
| D.1.4.7 | Video format | insv, mp4 (can be exported via App), LOG (LOG files require software on PC/Mac to stitch.) |  |  |
| D.1.4.8 | Video coding | H264 |  |  |
| D.1.4.9 | Video bitrate | Up to 100Mbps |  |  |
| D.1.4.10 | Stabilization | Built-in 6-axis gyroscopic stabilization |  |  |
| D.1.4.11 | Compatible devices | iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE, iPad Pro, iPad (2018) HUAWEI: P20 Pro/P10/P9/Mate 9/Mate 10/Honor 9 Samsung: S9/Note 8/S8/S7/S7 Edge XIAOMI: Mix/Mix2/Note3/6/8 OnePlus: 5t Google：Pixel/Pixel 2 Vivo: X9Plus L OPPO: R11 |  |  |
| D.1.4.12 | Photo modes | Standard photos, timed photos, interval photos, HDR photos, RAW photos |  |  |
| D.1.4.13 | Video modes | Standard video, time-lapse mode, HDR video, Log video |  |  |
| D.1.4.14 | EV | -4EV~+4EV |  |  |
| D.1.4.15 | Exposure modes | Auto, Manual (Shutter 1/4000s-55s, ISO 100-3200), Shutter Priority (1/4000s-1/4s, photos only), ISO Priority (100-3200, photos only) |  |  |
| D.1.4.16 | WB | Auto, Cloudy, Sunny, Fluorescent, Incandescent |  |  |
| D.1.4.17 | Weight | 113g |  |  |
| D.1.4.18 | Dimensions | Unfolded: 98.4mm×49mm×26.27mm；Folded: 50.3mm×49mm×52.54mm |  |  |
| D.1.4.19 | Bluetooth | BLE4.0 |  |  |
| D.1.4.20 | Wi-Fi | 5G (Standard range of approximately 20 meters) |  |  |
| D.1.4.21 | MicroSD card | Recommends UHS-I V30 speed class, exFAT (FAT64) format; max storage capacity is 128 GB |  |  |
| D.1.4.22 | Battery capacity | 1200mAh (5V2A) |  |  |
| D.1.4.23 | Charging method | Micro USB |  |  |
| D.1.4.24 | Charging time | 90 mins |  |  |
| D.1.4.25 | Run Time | 65 mins |  |  |
| D.1.4.26 | Running temperature | -10℃~40℃ (14℉~104℉) |  |  |
| D.1.4.27 | Storage temperature | -20℃~40℃ (-4℉~104℉) |  |  |
|  | D.1.5 Κάμερα Τύπου 5 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.1.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.1.5.2 | Τύπος | Mirroless Camera |  |  |
| D.1.5.3 | Αισθητήρας | Exmor R™ CMOS 42,4 MP πλήρους καρέ 35 mm και με βελτιωμένο σύστημα επεξεργασίας |  |  |
| D.1.5.4 | Τυπικό εύρος | ISO 100-32000 (δυνατότητα επέκτασης ανώτερου ορίου στο 102400) |  |  |
| D.1.5.5 | Γρήγορη υβριδική AF με AF με εντοπισμό φάσης σε εστιακό επίπεδο 399 σημείων και AF με εντοπισμό αντίθεσης 425 σημείων | Ναι |  |  |
| D.1.5.6 | Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας έως και 10 fps με παρακολούθηση αυτόματης εστίασης/αυτόματης έκθεσης | Ναι |  |  |
| D.1.5.7 | Σταθεροποίηση σε 5 άξονες με πλεονέκτημα έκθεσης 5,5 θέσεων | Ναι |  |  |
| D.1.5.8 | ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΟΥ | Φακοί E-mount της Sony |  |  |
| D.1.5.9 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ) | Περίπου 530 φωτογραφίες (Εικονοσκόπιο) / Περίπου 650 φωτογραφίες (Οθόνη LCD) (Πρότυπο CIPA) |  |  |
| D.1.5.10 | ΤΥΠΟΣ ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ | Ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο (έγχρωμο) 1,3 cm (τύπου 0,5), Quad-VGA OLED |  |  |
| D.1.5.11 | ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | TFT 7,5 cm (τύπου 3,0) |  |  |
| D.1.5.12 | Εγγραφή (φωτογραφίες) | ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ JPEG (Συμβατό με DCF, έκδ. 2.0, Exif Έκδ. 2.31, συμβατό με MPF Baseline), RAW (Sony ARW φορμά 2.3) ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΣΕ PIXEL) [3:2] APS-C L: 5168 x 3448 (18 M), M: 3984 x 2656 (11 M), S: 2592 x 1728 (4,5 M), Πλήρες καρέ 35mm L: 7952 x 5304 (42M), M: 5168 x 3448 (18M), S: 3984 x 2656 (11M) ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΣΕ PIXEL) [16:9] APS-C L: 5168 x 2912 (15 M), M: 3984 x 2240 (8,9 M), S: 2592 x 1456 (3,8 M), Πλήρες καρέ 35mm L: 7952 x 4472 (36M), M: 5168 x 2912 (15M), S: 3984 x 2240 (8,9M) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ RAW, RAW και JPEG (Extra fine, Fine, Standard), JPEG (Extra fine, Fine, Standard) ΧΩΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Πρότυπο sRGB (με γκάμα χρωμάτων sYCC) και πρότυπο Adobe RGB συμβατό με χρώμα TRILUMINOS 14BIT RAW Ναι ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΟ RAW Ναι |  |  |
| D.1.5.13 | Εγγραφή (βίντεο) | ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Φορμά XAVC S, Φορμά AVCHD συμβατό με έκδ. 2.0 ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ XAVC S: LPCM 2 καν., AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 καν., Dolby® Digital Stereo Creator ΧΩΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Πρότυπο xvYCC (x.v.Color όταν είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου HDMI), συμβατό με χρώμα TRILUMINOS ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΣΕ PIXEL), PAL XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100 M), 3840 x 2160 (25p, 60 M) XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100 M), 1920 x 1080 (100p, 60 M), 1920 x 1080 (50p, 50 M), 1920 x 1080 (25p, 50 M), 1920 x 1080 (50p, 25 M), 1920 x 1080 (25p, 16 M) AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24 M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17 M, FH) |  |  |
| D.1.5.14 | ΕΞΟΔΟΣ HDMI | 3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 bit / RGB 8 bit |  |  |
| D.1.5.15 | Σύστημα εγγραφής | ΜΕΣΑ Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), κάρτα μνήμης SD, κάρτα μνήμης SDHC (συμβατότητα με UHS-I/II), κάρτα μνήμης SDXC (συμβατότητα με UHS-I/II), κάρτα μνήμης microSD, κάρτα μνήμης microSDHC, κάρτα μνήμης microSDXC ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ1: Υποδοχή για κάρτα μνήμης SD (συμβατή με UHS-I/II), ΥΠΟΔΟΧΗ2: Υποδοχή για κάρτα μνήμης Memory Stick Duo/SD (συμβατή με UHS-I) |  |  |
| D.1.5.16 | Εστίαση | Πλήρες καρέ 35 mm: 399 σημεία (αυτόματη εστίαση με εντοπισμό φάσης), λειτουργία APS-C με φακό πλήρους καρέ: 323 σημεία (αυτόματη εστίαση με εντοπισμό φάσης), με φακό APS-C: 255 σημεία (αυτόματη εστίαση με εντοπισμό φάσης) / 425 σημεία (αυτόματη εστίαση με εντοπισμό αντίθεσης) |  |  |
| D.1.5.17 | Έκθεση | Μέτρηση αξιολόγησης 1200 ζωνών |  |  |
| D.1.5.18 | Σταθεροποίηση εικόνας | Μηχανισμός αλλαγής αισθητήρα εικόνας με αντιστάθμιση σε 5 άξονες (Η αντιστάθμιση εξαρτάται από τις προδιαγραφές του φακού) |  |  |
| D.1.5.19 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm |  |  |
| D.1.5.20 | ΒΑΡΟΣ | 657 g |  |  |
|  | D.1.6 Κάμερα Τύπου 6 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.1.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.1.6.2 | Τύπος | VR Camera |  |  |
| D.1.6.3 | 360 photos | Maximum at 7680x3840 (8K) (real-time stitching OR post-processing stitching) |  |  |
| D.1.6.4 | 360 videos | Maximum at 3840x1920@30fps (4K) (real-time stitching/live-streaming) Maximum at 7680x3840@30fps (8K) (post-processing stitching) |  |  |
| D.1.6.5 | 360 3D photos | Maximum at 7680x7680 (8K) (real-time stitching OR post-processing stitching) |  |  |
| D.1.6.6 | 360 3D videos | Maximum at 3840x3840@24fps (4K) (real-time stitching/live-streaming) Maximum at 6400x6400@30fps (6K) (post-processing stitching) |  |  |
| D.1.6.7 | Lenses | 6 x F2.4 fisheye lenses |  |  |
| D.1.6.8 | File | MP4, JPG, RAW |  |  |
| D.1.6.9 | Material | Aluminum alloy, polycarbonate |  |  |
| D.1.6.10 | Sound | Built-in mic x 4 AUX |  |  |
| D.1.6.11 | Dimensions | φ143mm |  |  |
| D.1.6.12 | Weight | 1228g |  |  |
| D.1.6.13 | Storage | SD card USB3.0 High-Speed driver |  |  |
| D.1.6.14 | Interface | HDMI 2.0 Type-D (for the monitoring and output of footage) RJ45 Ethernet interface (for stable cable communication) USB Type-C (for high speed file transfer) WiFi (for AP hotspot connection) |  |  |
| D.1.6.15 | Battery | 5100mAh removable battery (with 75 min of endurance) 12V 5A DC adapter |  |  |
| D.1.6.16 | Live-streaming | Up to 3840x3840 (4K) at 24fps H264 video coding and 3840x1920 (4K) at 30fps H264 video coding On any 360-supporting platform, including Facebook and YouTube |  |  |
|  | D.1.7 Drone Pack |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.1.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| D.1.7.2 | Τύπος | Drone 4k Camera |  |  |
| D.1.7.3 | Flight time | 30 MINS |  |  |
| D.1.7.4 | Noise Reduction | 4 dB |  |  |
| D.1.7.5 | Control range | 7 KM |  |  |
| D.1.7.6 | Gimbal | 3-axis |  |  |
| D.1.7.7 | Video resolution | 4K |  |  |
| D.1.7.8 | Camera resolution | 12 MP |  |  |
| D.1.7.9 | Περιλαμβάνονται στο πακέτο | Δύο επιπλέον μπαταρίες Ένα επιπλέον ζευγάρι έλικες Ένα σταθμό φόρτισης μπαταριών Ένα φορτιστή αυτοκινήτου Μετατροπέα της μπαταρίας σε Power Bank Σακίδιο μεταφοράς ώμου |  |  |
|  | D.1.8 Κάμερα Τύπου 7 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.1.8.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| D.1.8.2 | Τύπος | Acion Camera |  |  |
| D.1.8.3 | HyperSmooth Video Stabilization | Ναι |  |  |
| D.1.8.4 | Rugged + Waterproof to 33ft (10m) | Ναι |  |  |
| D.1.8.5 | Live Streaming | Ναι |  |  |
| D.1.8.6 | TimeWarp Video | Ναι |  |  |
| D.1.8.7 | 8x Slo-Mo | Ναι |  |  |
| D.1.8.8 | Touch Screen | Ναι |  |  |
| D.1.8.9 | Voice Control With Wake on Voice | Ναι |  |  |
| D.1.8.10 | GPS Performance Stickers | Ναι |  |  |
| D.1.8.11 | Touch Zoom | Ναι |  |  |
| D.1.8.12 | Photo Timer | Ναι |  |  |
| D.1.8.13 | Short Clips | Ναι |  |  |
| D.1.8.14 | Battery | Removable (1220mAH lithium-ion) |  |  |
| D.1.8.15 | Wi-Fi + Bluetooth | Ναι |  |  |
| D.1.8.16 | GPS Enabled | Ναι |  |  |
| D.1.8.17 | Connects to GoPro App | Ναι |  |  |
| D.1.8.18 | Auto Offload to Phone | Ναι |  |  |
| D.1.8.19 | Auto Upload to the Cloud With GoPro Plus Subscription | Ναι |  |  |
| D.1.8.20 | HDMI Video Out | Ναι |  |  |
| D.1.8.21 | USB-C Port | Ναι |  |  |
| D.1.8.22 | Photo | 12MP, SuperPhoto, HDR, RAW Photo |  |  |
| D.1.8.23 | Video | 4K 60fps, Wide FOV |  |  |
| D.1.8.24 | Max Video Bit Rate | 78 Mb/s (4K With Protune) |  |  |
| D.1.8.25 | Video File Format | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) |  |  |
| D.1.8.26 | Περιλαμβάνεται στο πακέτο | Camera ¦ Battery ¦ Mounting Frame ¦ Adhesive Mounts ¦ Mounting Buckle ¦ USB-C Cable ¦ Thumb Screw |  |  |
|  | D.1.9 Κάμερα Τύπου 8 (KIT με Φακό) |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.1.9.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.1.9.2 | Τύπος | DSLR Camera + Φακός |  |  |
| D.1.9.3 | Body type | Mid-size SLR |  |  |
| D.1.9.4 | Sensor | 30.4MP Full-Frame CMOS Sensor |  |  |
| D.1.9.5 | Image Processor | DIGIC 6+ |  |  |
| D.1.9.6 | Touchscreen LCD Monitor | 3.2" 1.62m-Dot |  |  |
| D.1.9.7 | DCI 4K Video at 30 fps; 8.8MP Still Grab | Ναι |  |  |
| D.1.9.8 | Max resolution | 6720 x 4480 |  |  |
| D.1.9.9 | Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |  |  |
| D.1.9.10 | ISO | Auto, 100-32000 (expands to 50-102400) |  |  |
| D.1.9.11 | Boosted ISO (minimum) | 50 |  |  |
| D.1.9.12 | Boosted ISO (maximum) | 102400 |  |  |
| D.1.9.13 | White balance presets | 6 |  |  |
| D.1.9.14 | Custom white balance | Ναι |  |  |
| D.1.9.15 | Image stabilization | Όχι |  |  |
| D.1.9.16 | Uncompressed format | RAW |  |  |
| D.1.9.17 | JPEG quality levels | Fine, normal |  |  |
| D.1.9.18 | Autofocus | Contrast Detect (sensor) Phase Detect Multi-area Center Selective single-point Tracking Single Continuous Touch Face Detection Live View |  |  |
| D.1.9.19 | Manual focus | Ναι |  |  |
| D.1.9.20 | Number of focus points | 61 |  |  |
| D.1.9.21 | Lens mount | Canon EF |  |  |
| D.1.9.22 | Screen size | 3.2″ |  |  |
| D.1.9.23 | Screen dots | 1,620,000 |  |  |
| D.1.9.24 | Touch screen | Ναι |  |  |
| D.1.9.25 | Screen type | TFT LCD |  |  |
| D.1.9.26 | Live view | Ναι |  |  |
| D.1.9.27 | Viewfinder type | Optical (pentaprism) |  |  |
| D.1.9.28 | Minimum shutter speed | 30 sec |  |  |
| D.1.9.29 | Maximum shutter speed | 1/8000 sec |  |  |
| D.1.9.30 | Continuous drive | 7.0 fps |  |  |
| D.1.9.31 | Video Resolutions | 4096 x 2160 (29.97p, 24p, 23.98p), 1920 x 1080 (59.94p, 29.97p, 24p, 23.98p), 1280 x 720 (119.9p) |  |  |
| D.1.9.32 | Video Format | MPEG-4, Motion JPEG |  |  |
| D.1.9.33 | Videography notes | 8.8MP stills can be grabbed from 4K video; camera supports ALL-I, IPB and IPB Light compression. |  |  |
| D.1.9.34 | Microphone | Mono |  |  |
| D.1.9.35 | Speaker | Mono |  |  |
| D.1.9.36 | Storage types | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC card (UHS-I enabled) |  |  |
| D.1.9.37 | USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) |  |  |
| D.1.9.38 | HDMI | Yes (mini-HDMI) |  |  |
| D.1.9.39 | Microphone port | Ναι |  |  |
| D.1.9.40 | Headphone port | Ναι |  |  |
| D.1.9.41 | Wireless | Built-In |  |  |
| D.1.9.42 | Wireless notes | 802.11b/g/n + NFC |  |  |
| D.1.9.43 | Battery Life (CIPA) | 900 |  |  |
| D.1.9.44 | Weight | 890 g |  |  |
| D.1.9.45 | Dimensions | 151 x 116 x 76 mm |  |  |
| D.1.9.46 | Orientation sensor | Ναι |  |  |
| D.1.9.47 | GPS | Built-in |  |  |
|  | Φακός |  |  |  |
| D.1.9.48 | Lens type | Zoom lens |  |  |
| D.1.9.49 | Max Format size | 35mm FF |  |  |
| D.1.9.50 | Focal length | 24–70 mm |  |  |
| D.1.9.51 | Image stabilization | Ναι |  |  |
| D.1.9.52 | Lens mount | Canon EF |  |  |
| D.1.9.53 | Maximum aperture | F4 |  |  |
| D.1.9.54 | Minimum aperture | F22 |  |  |
| D.1.9.55 | Aperture ring | No |  |  |
| D.1.9.56 | Number of diaphragm blades | 9 |  |  |
| D.1.9.57 | Optics Elements | 15 |  |  |
| D.1.9.58 | Optics Groups | 12 |  |  |
| D.1.9.59 | Minimum focus | 0.38 m (14.96″) |  |  |
| D.1.9.60 | Maximum magnification | 0.7× |  |  |
| D.1.9.61 | Autofocus | Ναι |  |  |
| D.1.9.62 | Motor type | Ring-type ultrasonic |  |  |
| D.1.9.63 | Weight | 600 g |  |  |
| D.1.9.64 | Diameter | 83 mm |  |  |
| D.1.9.65 | Length | 93 mm |  |  |
| D.1.9.66 | Sealing | Ναι |  |  |
| D.1.9.67 | Zoom lock | Ναι |  |  |
| D.1.9.68 | Filter thread | 77.0 mm |  |  |
| D.1.9.69 | Hood supplied | Ναι |  |  |

| D.2 ΦΑΚΟΙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.2.1 Φακός Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.2.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.2.1.2 | Τύπος | Φακός |  |  |
| D.2.1.3 | Maximum format size | 35mm full frame |  |  |
| D.2.1.4 | Focal length | 50mm |  |  |
| D.2.1.5 | 35mm equivalent focal length (APS-C) | 80mm |  |  |
| D.2.1.6 | Diagonal Angle of view (FF) | 47º |  |  |
| D.2.1.7 | Diagonal Angle of view (APS-C) | 31º |  |  |
| D.2.1.8 | Maximum aperture | F1.4 |  |  |
| D.2.1.9 | Minimum aperture | Blackmagic RAW 8:1 4.6K Full - Up to 120 fps UHD Windowed - Up to 150 fps HD Windowed - Up to 300 fps ProRes 422 HQ 4.6K Full - Up to 80 fps UHD Windowed - Up to 120 fps HD Windowed - Up to 240 fps |  |  |
| D.2.1.10 | Lens Construction | • 7 elements / 6 groups • 2 high refraction glass elements |  |  |
| D.2.1.11 | Number of diaphragm blades | 8 |  |  |
| D.2.1.12 | Minimum focus | 0.45m (1.5 ft) |  |  |
| D.2.1.13 | Maximum magnification | 0.15x |  |  |
| D.2.1.14 | AF motor type | • Micro-type ultrasonic • Full-time manual focus |  |  |
| D.2.1.15 | Focus method | Unit focus |  |  |
| D.2.1.16 | Filter thread | 58mm |  |  |
| D.2.1.17 | Weight | 290g |  |  |
| D.2.1.18 | Dimensions | 73.8mm diameter x 50.5mm length |  |  |
| D.2.1.19 | Lens Mount | Canon EF only |  |  |
|  | D.2.2 Φακός Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.2.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.2.2.2 | Τύπος | Φακός (Wide Angle Zoom) |  |  |
| D.2.2.3 | Είδος | Zoom Σταθερού Διαφράγματος |  |  |
| D.2.2.4 | Full Frame | SD Video Standards None. HD Video Standards 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 SDI Compliance SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1 SDI Audio Sampling 48 kHz and 24 bit |  |  |
| D.2.2.5 | Aperture Range | f/4 to f/22 |  |  |
| D.2.2.6 | Focal Length Minimum | 16 mm |  |  |
| D.2.2.7 | Focal Length Maximum | 35 mm |  |  |
| D.2.2.8 | Motor type | Ring-type ultrasonic |  |  |
| D.2.2.9 | Two UD and Three Aspherical Elements | Ναι |  |  |
| D.2.2.10 | Διάμετρος Φίλτρου | 77 mm |  |  |
| D.2.2.11 | AutoFocus | Ναι |  |  |
| D.2.2.12 | Image Stabilization | Ναι |  |  |
| D.2.2.13 | Βάρος | 615 gr |  |  |
| D.2.2.14 | Mount | Canon EF |  |  |
| D.2.2.15 | Diameter | 83 mm |  |  |
| D.2.2.16 | Length | 113 mm |  |  |
| D.2.2.17 | Sealing | Ναι |  |  |
|  | D.2.3 Φακός Τύπου 3 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.2.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.2.3.2 | Τύπος | Φακός (Wide Angle Zoom) |  |  |
| D.2.3.3 | Max Format size | APS-C / DX |  |  |
| D.2.3.4 | Focal length | 10–22 mm |  |  |
| D.2.3.5 | Lens mount | Canon EF-S |  |  |
| D.2.3.6 | Maximum aperture | F3.5–4.5 |  |  |
| D.2.3.7 | Minimum aperture | F22–27 |  |  |
| D.2.3.8 | Number of diaphragm blades | 6 |  |  |
| D.2.3.9 | Aperture notes | Circular aperture |  |  |
| D.2.3.10 | Optics Elements | 13 |  |  |
| D.2.3.11 | Optics Groups | 10 |  |  |
| D.2.3.12 | Special elements / coatings | Super Spectra coatings |  |  |
| D.2.3.13 | Focus Motor type | Ring-type ultrasonic |  |  |
| D.2.3.14 | Weight | 385 g |  |  |
| D.2.3.15 | Diameter | 84 mm |  |  |
| D.2.3.16 | Length | 90 mm |  |  |
| D.2.3.17 | Materials | Plastic barrel, metal mount |  |  |
| D.2.3.18 | Filter thread | 77.0 mm |  |  |
|  | D.2.4 Φακός Τύπου 4 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.2.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.2.4.2 | Τύπος | Φακός (Zoom Σταθερού Διαφράγματος) |  |  |
| D.2.4.3 | Max Format size | Full Frame / APS-C |  |  |
| D.2.4.4 | Lens mount | Canon |  |  |
| D.2.4.5 | Εστίαση | Autofocus / Manual focusing |  |  |
| D.2.4.6 | Angle of view (horzntl, vertl, diagnl) | 29° - 10°, 19°30' - 7°, 34° - 12° |  |  |
| D.2.4.7 | Lens construction (elements/groups) | 16/13 |  |  |
| D.2.4.8 | No. of diaphragm blades | 8 |  |  |
| D.2.4.9 | Maximum aperture | f/4 |  |  |
| D.2.4.10 | Minimum aperture | f/32 |  |  |
| D.2.4.11 | Closest focusing distance (m) | 1.2 |  |  |
| D.2.4.12 | Maximum magnification (x) | 0.21 (at 200mm) |  |  |
| D.2.4.13 | AF actuator | USM |  |  |
| D.2.4.14 | Filter diameter (mm) | 67 |  |  |
| D.2.4.15 | Max. diameter x length (mm) | 76 x 172 |  |  |
| D.2.4.16 | Weight (g) | 705 |  |  |
| D.2.4.17 | Magnification - Extension Tube EF12 II | 0.29 - 0.06 |  |  |
| D.2.4.18 | Magnification - Extension Tube EF25 II | 0.39 - 0.13 |  |  |
|  | D.2.5 Φακός Τύπου 5 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.2.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.2.5.2 | Τύπος | Φακός (Zoom Μεταβλητού Διαφράγματος) |  |  |
| D.2.5.3 | ΒΑΣΗ | Sony E-mount |  |  |
| D.2.5.4 | ΦΟΡΜΑ | Πλήρες καρέ 35 mm |  |  |
| D.2.5.5 | ΕΣΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (MM) | 28-70 mm |  |  |
| D.2.5.6 | ΕΣΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 35MM (APS-C) | 42-105 mm |  |  |
| D.2.5.7 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | 8-Σεπ |  |  |
| D.2.5.8 | ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ (35MM) | 75°-34° |  |  |
| D.2.5.9 | ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ (APS-C) | 54°-23° |  |  |
| D.2.5.10 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ (F) | 3,5-5,6 |  |  |
| D.2.5.11 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (F) | 22-36 |  |  |
| D.2.5.12 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ | 7 |  |  |
| D.2.5.13 | ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ | Ναι |  |  |
| D.2.5.14 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 0,3-0,45 m (0,99-1,48 ft) |  |  |
| D.2.5.15 | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (X) | 0,19x |  |  |
| D.2.5.16 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (MM) | 55 mm |  |  |
| D.2.5.17 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (STEADY SHOT) | Optical Steady Shot |  |  |
| D.2.5.18 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΜΗΚΟΣ)) | 72,5 x 83 mm |  |  |
| D.2.5.19 | ΒΑΡΟΣ | 295 g |  |  |
|  | D.2.6 Cinema Lens BUNDLE |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.2.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.2.6.2 | Τύπος | Cinema Lens 18-35mm & 50-100mm BUNDLE |  |  |
|  | Cinema Lens 1 |  |  |  |
| D.2.6.3 | Focal Length | 18-35mm |  |  |
| D.2.6.4 | Aperture | T2 to T16 |  |  |
| D.2.6.5 | Number of Diaphragm Blades | 9 (Rounded diaphragm) |  |  |
| D.2.6.6 | Close Focus | 0.28m / 11" |  |  |
| D.2.6.7 | Image Coverage | S35 Digital Φ28.4 |  |  |
| D.2.6.8 | Front diameter | 95mm |  |  |
| D.2.6.9 | Filter Size | 82mm |  |  |
| D.2.6.10 | Front to EF mount flange | 129.5mm |  |  |
| D.2.6.11 | Front to E-mount flange | 155.5mm |  |  |
| D.2.6.12 | Front to PL mount flange | 121.5mm |  |  |
| D.2.6.13 | Weight (Without lens support foot) | EF mount : 1455g E-mount: 1510g PL mount: 1395g |  |  |
| D.2.6.14 | S35 Horizontal angle of view for a super 35 digital cinema camera aperture (aspect ratio 1:1.8,dimensions 24.6 mm x 13.8 mm / 0.97″ × 0.54″) | 68.7° - 38.7° |  |  |
| D.2.6.15 | APS-C Horizontal angle of view for an APS-C camera aperture (aspect ratio 1:1.5,dimensions 23.7 mm × 15.7 mm / 0.93″ × 0.62″) | 66.7° - 37.4° |  |  |
|  | Cinema Lens 2 |  |  |  |
| D.2.6.16 | Focal Length | 50-100mm |  |  |
| D.2.6.17 | Aperture | T2 to T16 |  |  |
| D.2.6.18 | Number of Diaphragm Blades | 9 (Rounded diaphragm) |  |  |
| D.2.6.19 | Close Focus | 0.95m / 3'2" |  |  |
| D.2.6.20 | Image Coverage | S35 Digital Φ28.4 |  |  |
| D.2.6.21 | Front diameter | 95mm |  |  |
| D.2.6.22 | Filter Size | 82mm |  |  |
| D.2.6.23 | Front to EF mount flange | 175.2mm |  |  |
| D.2.6.24 | Front to E-mount flange | 201.2mm |  |  |
| D.2.6.25 | Front to PL mount flange | 167.2mm |  |  |
| D.2.6.26 | Weight (Without lens support foot) | EF mount : 1885g E-mount: 1940g PL mount: 1830g |  |  |
| D.2.6.27 | S35 Horizontal angle of view for a super 35 digital cinema camera aperture (aspect ratio 1:1.8,dimensions 24.6 mm x 13.8 mm / 0.97″ × 0.54″) | 27.6° - 14.0° |  |  |
| D.2.6.28 | APS-C Horizontal angle of view for an APS-C camera aperture (aspect ratio 1:1.5,dimensions 23.7 mm × 15.7 mm / 0.93″ × 0.62″) | 26.7° - 13.5° |  |  |
|  | Extras |  |  |  |
| D.2.6.29 | Lens Case | Ναι |  |  |

| D.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΜΕΡΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.3.1 Kάτοπτρο όρασης Κάμερας Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.1.2 | Τύπος | Kάτοπτρο όρασης Κάμερας Τύπου 1 |  |  |
| D.3.1.3 | Connections SDI Video Input | 1 x HD/Ultra HD 3G-SDI via BNC |  |  |
| D.3.1.4 | Power Input | 1 x 4 pin XLR 12V |  |  |
| D.3.1.5 | Screen Dimensions | 7" 1920 x 1200 resolution |  |  |
| D.3.1.6 | Screen Type | 7" IPS LCD |  |  |
| D.3.1.7 | Computer Interface | 1 x USB type C connector for initial setup and software updates via Blackmagic Camera Setup software |  |  |
| D.3.1.8 | SDI Video Standards HD Format Support | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |  |  |
| D.3.1.9 | SDI Compliance | Blackmagic RAW 8:1 4.6K Full - Up to 120 fps UHD Windowed - Up to 150 fps HD Windowed - Up to 300 fps ProRes 422 HQ 4.6K Full - Up to 80 fps UHD Windowed - Up to 120 fps HD Windowed - Up to 240 fps |  |  |
| D.3.1.10 | Video Sampling | 4:2:2 YUV |  |  |
| D.3.1.11 | Color Precision | 10-bit |  |  |
| D.3.1.12 | Color Space | REC 601, REC 709 |  |  |
| D.3.1.13 | Multiple Rate support | SDI switches between 1.5 Gb/s HD and 3.0 Gb/s 60P HD |  |  |
| D.3.1.14 | Monitor Features Controls | Dial, knobs and customizable function buttons for settings, short cut features and navigating menus |  |  |
| D.3.1.15 | Handles | Built in grab handles for positioning the monitor independently from the camera |  |  |
| D.3.1.16 | Position Adjustment Options | Variable tension pivot points for articulated arm and grab handles with forward, backward, up, down, pan and tilt adjustments |  |  |
| D.3.1.17 | Mounting Options | Quick release V-lock mounting bracket for attaching viewfinder to URSA Mini handle |  |  |
| D.3.1.18 | Tally | Large LED tally light with customizable perspex camera numbers |  |  |
| D.3.1.19 | Metadata Support | Detects camera information embedded in the SDI signal including status information, frame guides, focus peaking, tally, and more |  |  |
| D.3.1.20 | Screen Interface | On screen meters and status information including Camera ID, resolution, frames per second, shutter speed, gain, white balance, camera battery level, and more |  |  |
| D.3.1.21 | 3D Lookup Table Support | LUT support for loading custom LUTs |  |  |
| D.3.1.22 | Operating Systems | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan or later Windows 8.1 or Windows 10 |  |  |
| D.3.1.23 | Power Requirements | 12V power input via 4 pin XLR connected via URSA Mini 12v power output |  |  |
| D.3.1.24 | Environment | Operating Temperature: 0° to 40° C (32° to 104° F) Storage Temperature: -20° to 60° C (-4° to 140° F) Relative Humidity: 0% to 90% non-condensing |  |  |
|  | D.3.2 Βάση ώμου και Χερούλι Κιτ Κάμερας Τύπου 1 | SD Video Standards None. HD Video Standards 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 SDI Compliance SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1 SDI Audio Sampling 48 kHz and 24 bit |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.2.2 | Τύπος | Βάση ώμου και Χερούλι Κιτ Κάμερας Τύπου 1 |  |  |
| D.3.2.3 | Shoulder Pad for ENG Style Shooting | Ναι |  |  |
| D.3.2.4 | 15mm Rod Clamps | Ναι |  |  |
| D.3.2.5 | Two Front Rosettes | Ναι |  |  |
| D.3.2.6 | Quick-Release for Tripod Lock | Ναι |  |  |
| D.3.2.7 | Top Handle Included | Ναι |  |  |
| D.3.2.8 | Package Weight | 3.65 lb |  |  |
| D.3.2.9 | Box Dimensions (LxWxH) | 13.5 x 9.9 x 2.9" |  |  |
|  | D.3.3 Βαλίτσα Μεταφοράς Εξοπλισμού |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| D.3.3.2 | Τύπος | Βαλίτσα Μεταφοράς Εξοπλισμού |  |  |
| D.3.3.3 | Made of super light proprietary HPX² polymer and therefore up to 40% lighter than other polymer cases | Ναι |  |  |
| D.3.3.4 | Shock-proof | Ναι |  |  |
| D.3.3.5 | Watertight | Ναι |  |  |
| D.3.3.6 | Oil and grease resistant | Ναι |  |  |
| D.3.3.7 | Pressure equalization valve (does not allow water and dust to enter while air pressure is equalized) | Ναι |  |  |
| D.3.3.8 | With castors and telescopic handle | Ναι |  |  |
| D.3.3.9 | Interior dimensions | 51.8 x 28.4 x 18.3 cm |  |  |
| D.3.3.10 | External dimensions | 55.8 x 35.5 x 22.8 cm (usually maximum size for aircraft hand luggage) |  |  |
| D.3.3.11 | With bottom divider and foam insert | Ναι |  |  |
| D.3.3.12 | Weight | Approximately 3.9 kg (without inserts) |  |  |
|  | D.3.4 Στήριγμα φακού Τύπου 1 για Κάμερα Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.4.2 | Τύπος | Στήριγμα φακού PL (PL Mount) για Κάμερα Τύπου 1 |  |  |
| D.3.4.3 | Blackmagic Design PL Mount | Ναι |  |  |
| D.3.4.4 | Cooke i/Technology Compatible Pins | Ναι |  |  |
|  | D.3.5 Στήριγμα φακού Τύπου 2 για Κάμερα Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.5.2 | Τύπος | Στήριγμα φακού Β4 (B4 Mount) για Κάμερα Τύπου 1 |  |  |
| D.3.5.3 | For Compatible B4 HD Lenses | Ναι |  |  |
| D.3.5.4 | Spherical-Aberration Correction | Ναι |  |  |
| D.3.5.5 | Integrated Optical Elements | Ναι |  |  |
| D.3.5.6 | Includes Shim Set | Ναι |  |  |
| D.3.5.7 | Set Spare Mounting Screws | Ναι |  |  |
| D.3.5.8 | Package Dimensions | 5.1 x 4.8 x 4.1 inches |  |  |
| D.3.5.9 | Item Weight | 1.44 pounds |  |  |
|  | D.3.6 Στήριγμα φακού Τύπου 3 για Κάμερα Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.6.2 | Τύπος | Στήριγμα φακού F (F Mount) για Κάμερα Τύπου 1 |  |  |
| D.3.6.3 | Moulded Mount Case | Ναι |  |  |
| D.3.6.4 | Shim Set | Ναι |  |  |
| D.3.6.5 | PL Baffle | Ναι |  |  |
| D.3.6.6 | Baffle Tool | Ναι |  |  |
| D.3.6.7 | Spare Mounting Screws | Ναι |  |  |
|  | D.3.7 Συνολικό σύστημα μπαταρίας για κάμερα Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| D.3.7.2 | Τύπος | Συνολικό σύστημα μπαταρίας για κάμερα Τύπου 1 |  |  |
| D.3.7.3 | super high capacity battery (150 watt hours), 4.5 hours | Ναι |  |  |
| D.3.7.4 | rapid smart charger | 4-5 hours |  |  |
| D.3.7.5 | Battery and v-mount plate | Ναι |  |  |
|  | D.3.8 Συσκευή αποθήκευσης για Κάμερα Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.8.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| D.3.8.2 | Τύπος | Συσκευή αποθήκευσης για κάμερα Τύπου 1 |  |  |
| D.3.8.3 | Single-Slot 2.5" SSD Card Recorder | Ναι |  |  |
| D.3.8.4 | Records CinemaDNG or ProRes Files | Ναι |  |  |
| D.3.8.5 | Supports 4K and 4.6K 12-Bit RAW Files | Ναι |  |  |
| D.3.8.6 | 6G-SDI Input & Output | Ναι |  |  |
| D.3.8.7 | Start/Stop via Camera Controls | Ναι |  |  |
| D.3.8.8 | Molex Connector to Battery Plate | Ναι |  |  |
| D.3.8.9 | Attaches Between Camera & Battery | Ναι |  |  |
|  | D.3.9 Κάρτα Μνήμης για Κάμερα Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.9.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| D.3.9.2 | Τύπος | Κάρτα Μνήμης CFast 2.0 για Κάμερα Τύπου 1 |  |  |
| D.3.9.3 | Storage Capacity | 256GB |  |  |
| D.3.9.4 | SATA III 6 Gb/s Bus | Ναι |  |  |
| D.3.9.5 | Max Read Speed | 525 MB/s |  |  |
| D.3.9.6 | Max Write Speed | 450 MB/s |  |  |
| D.3.9.7 | Records DCI 4K (4096 x 2160) | Ναι |  |  |
| D.3.9.8 | Speed (X-rating) | 3500x |  |  |
| D.3.9.9 | Operating Temperature | -4 to 158°F/ -20 to 70°C |  |  |
| D.3.9.10 | Storage Temperature | -49 to 185°F/ -45 to 85°C |  |  |
|  | D.3.10 Hand camera stabilizer |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.10.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.10.2 | Τύπος | Hand camera stabilizer |  |  |
| D.3.10.3 | Mounting | 1/4, 3/8" |  |  |
| D.3.10.4 | Maximum weight capacity | 3.6kg |  |  |
| D.3.10.5 | Foldable | Ναι |  |  |
| D.3.10.6 | Rotating | Ναι |  |  |
| D.3.10.7 | Angular vibration range | -0.02 - 0.02° |  |  |
| D.3.10.8 | Controllable pan range | 0 - 360° |  |  |
| D.3.10.9 | Controllable roll range | -30 - 30° |  |  |
| D.3.10.10 | Controllable tilt range | -90 - 135° |  |  |
| D.3.10.11 | Mechanical pan range | 0 - 360° |  |  |
| D.3.10.12 | Mechanical roll range | 0 - 360° |  |  |
| D.3.10.13 | Mechanical tilt range | -95 - 185° |  |  |
| D.3.10.14 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |  |  |
| D.3.10.15 | USB charging port | Ναι |  |  |
| D.3.10.16 | Battery capacity | 2400mAh |  |  |
| D.3.10.17 | Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |  |  |
| D.3.10.18 | Battery voltage | 14.4V |  |  |
| D.3.10.19 | Operating time | 12h |  |  |
| D.3.10.20 | Weight | 3.6kg |  |  |
| D.3.10.21 | Max Operating Speed | 75kph |  |  |
|  | D.3.11 Camera Slider |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.11.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.11.2 | Τύπος | Camera Slider |  |  |
| D.3.11.3 | Μέγιστο μήκος | 126 cm |  |  |
| D.3.11.4 | Μέγιστο μήκος ράγας | 120 cm |  |  |
| D.3.11.5 | Μέγιστο βάρος Φορτίου | 8 Kg |  |  |
| D.3.11.6 | Βάρος | 4,7 Kg |  |  |
| D.3.11.7 | Υλικό | Aλουμίνιο, Ατσάλι |  |  |
|  | D.3.12 Υποβρύχια θήκη για Κάμερα Τύπου 5 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.12.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.12.2 | Τύπος | Υποβρύχια θήκη για Κάμερα Τύπου 5 |  |  |
| D.3.12.3 | Material | Material Rubber, Stainless Steel, PC, Glass |  |  |
| D.3.12.4 | Protective Case | Waterproof |  |  |
| D.3.12.5 | Applicable Lens | FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS |  |  |
| D.3.12.6 | Operating Temperature | 0-40 Degree C |  |  |
| D.3.12.7 | Size | 19*18*16.5cm |  |  |
| D.3.12.8 | Weight | 1138g |  |  |
| D.3.12.9 | Waterproof Level | 130ft / 40m |  |  |
| D.3.12.10 | Package Contents | Package Contents 1 x Waterproof Case 1 x Neck Strap 1 x Hand Strap 1 x O-ring Seal 1 x Cleaning Cloth |  |  |
|  | D.3.13 Τριποδας Κάμερας |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.13.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.13.2 | Τύπος | Τρίποδας Κάμερας |  |  |
| D.3.13.3 | Kεφαλή 3 κατευθύνσεων | Ναι |  |  |
| D.3.13.4 | Τριών αρθρώσεων | Ναι |  |  |
| D.3.13.5 | Μοχλός ανύψωσης | Ναι |  |  |
| D.3.13.6 | Ενσωματομένο αλφάδι | Ναι |  |  |
| D.3.13.7 | Συνοδεύεται με θήκη | Ναι |  |  |
| D.3.13.8 | ‘Υψος | 53-150cm |  |  |
| D.3.13.9 | Βάρος τριπόδου | 1.29kg |  |  |
| D.3.13.10 | Βάρος αντοχής | 3kg |  |  |
|  | D.3.14 Μετατροπέας σήματος από SDI σε HDMI (σήμα video) |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.3.14.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.3.14.2 | Τύπος | Μετατροπέας σήματος από SDI σε HDMI (σήμα video) |  |  |
| D.3.14.3 | SDI Video Inputs | 1 x SD, HD or 3G-SDI |  |  |
| D.3.14.4 | SDI Video Outputs | 1 x SDI loop out |  |  |
| D.3.14.5 | HDMI Outputs | HDMI Type A out |  |  |
| D.3.14.6 | Multi Rate Support | Auto detection of SD or HD |  |  |
| D.3.14.7 | Updates, Configurations and Power | Micro USB |  |  |
| D.3.14.8 | SDI Video Standards | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |  |  |
| D.3.14.9 | HD Video Standards | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94,1080p60 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |  |  |
| D.3.14.10 | SDI Compliance | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M |  |  |
| D.3.14.11 | SDI Video Rates | SDI video connections are switchable between standard definition, high definition level A and level B 3G-SDI |  |  |
| D.3.14.12 | SDI Color Precision | 4:2:2 |  |  |
| D.3.14.13 | SDI Color Space | YUV |  |  |
| D.3.14.14 | SDI Auto Switching | Automatically detects SD, HD and 3G-SDI |  |  |
| D.3.14.15 | HDMI Video Standards | 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |  |  |
| D.3.14.16 | HDMI Color Precision | 4:2:2 |  |  |
| D.3.14.17 | HDMI Color Space | YUV |  |  |
| D.3.14.18 | Power Requirements | +5V universal power supply included |  |  |
| D.3.14.19 | Power Consumption | 1.60 Watts |  |  |
| D.3.14.20 | Operational Voltage Range | 4.4V to 5.25V DC |  |  |
| D.3.14.21 | Operating temperature | 0° to 40° C (32° to 104° F) |  |  |
| D.3.14.22 | Storage temperature | -20° to 60° C (-4° to 140° F) |  |  |
| D.3.14.23 | Relative Humidity | 0% to 90% non-condensing |  |  |

| D.4 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.4.1 Βιντεοπροβολέας Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.4.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 |  |  |
| D.4.1.2 | Τύπος | Βιντεοπροβολέας γραφικών με δυνατότητα 3D και χαμηλή στάθμη θορύβου |  |  |
| D.4.1.3 | Resolution | 1080p, 1920 x 1080 |  |  |
| D.4.1.4 | Brightness (ANSI lumens) | 3300 ANSI Lumen |  |  |
| D.4.1.5 | Contrast Ratio (FOFO) | 15000:1‎ |  |  |
| D.4.1.6 | Speaker | 2W x 1 |  |  |
| D.4.1.7 | Brightness (ANSI lumens) | 3300 ANSI Lumen |  |  |
| D.4.1.8 | Native Aspect Ratio | 16:09 |  |  |
| D.4.1.9 | Light Source | Blackmagic RAW 8:1 4.6K Full - Up to 120 fps UHD Windowed - Up to 150 fps HD Windowed - Up to 300 fps ProRes 422 HQ 4.6K Full - Up to 80 fps UHD Windowed - Up to 120 fps HD Windowed - Up to 240 fps |  |  |
| D.4.1.10 | Light Source Wattage | UHP 203W‎ |  |  |
| D.4.1.11 | Light Source Life | 4500/6000/10000 hours‎ |  |  |
| D.4.1.12 | Throw Ratio | 1.37-1.64 100"@3.0m ‎‎ |  |  |
| D.4.1.13 | Zoom Ratio | 1.2x‎ |  |  |
| D.4.1.14 | Lens | F=2.42-2.62, f=19.0-22.65‎‎ |  |  |
| D.4.1.15 | Keystone Adjustment | ID, verticaal +/- 40 |  |  |
| D.4.1.16 | Projection Offset | Vertical: 107%±2.5% (Full image height)‎‎ |  |  |
| D.4.1.17 | Clear Image Size (Diagonal) | 60"~300"‎ |  |  |
| D.4.1.18 | Speaker | 2W x 1 |  |  |
| D.4.1.19 | PC (D-Sub) | 2 *integrate with component |  |  |
| D.4.1.20 | Monitor Out (D-Sub) | 1 |  |  |
| D.4.1.21 | Composite Video in (RCA) | 1 |  |  |
| D.4.1.22 | Component Video In | 1(RCA) |  |  |
| D.4.1.23 | HDMI | 2 |  |  |
| D.4.1.24 | USB Type mini B | 1 |  |  |
| D.4.1.25 | Audio in (3.5mm Mini Jack) | 1 |  |  |
| D.4.1.26 | Audio out (3.5mm Mini Jack) | SD Video Standards None. HD Video Standards 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 SDI Compliance SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1 SDI Audio Sampling 48 kHz and 24 bit |  |  |
| D.4.1.27 | RS232 (DB-9pin) | 1(DB-9pin) |  |  |
| D.4.1.28 | IR Receiver | 1(Front) |  |  |
| D.4.1.29 | HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |  |  |
| D.4.1.30 | Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |  |  |
| D.4.1.31 | 3D Compatibility‎ | Frame Sequential: Up to 60Hz 720p Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p Side by Side: Up to 24Hz 1080p Top Bottom: Up to 60Hz 1080p‎ |  |  |
| D.4.1.32 | Typical Power Consumption | 260W(Max), 252W(Normal), 211W(Eco) |  |  |
| D.4.1.33 | Standby Power Consumption | <0.5W |  |  |
| D.4.1.34 | Acoustic Noise (Typ./Eco.) | 32/28 dBA (Normal / Economic mode) |  |  |
|  | D.4.2 Τηλεόραση μεγάλου μεγέθους |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.4.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 5 |  |  |
| D.4.2.2 | Τύπος | Τηλεόραση OLED |  |  |
| D.4.2.3 | Μέγεθος οθόνης (inch) | 65 |  |  |
| D.4.2.4 | Ανάλυση | 3840*2160 |  |  |
| D.4.2.5 | Viewing Angle | Perfect Viewing Angle |  |  |
| D.4.2.6 | Wide Color Gamut | Perfect Color |  |  |
| D.4.2.7 | Billion Rich Color | Ναι |  |  |
| D.4.2.8 | Dimming | Self Lighting Pixel |  |  |
| D.4.2.9 | Black | Infinite Contrast |  |  |
| D.4.2.10 | Ultra Luminance Pro | Ναι |  |  |
| D.4.2.11 | HDR4K Cinema HDR | Ναι |  |  |
| D.4.2.12 | Picture Master Processor | α9 Intelligent Processor |  |  |
| D.4.2.13 | Color Enhancer | Adaptive Color Enhancer |  |  |
| D.4.2.14 | Color Accuracy | True Color Accuracy Pro |  |  |
| D.4.2.15 | Upscaler | 4K Upscaler |  |  |
| D.4.2.16 | Noise Reduction | Quad Step NR |  |  |
| D.4.2.17 | SharpnessFrequency based Sharpness Enhancer | Ναι |  |  |
| D.4.2.18 | Dynamic Tone Mapping | Enhanced Dynamic Tone Mappng |  |  |
| D.4.2.19 | Audio Output (W) | 40W(Woofer : 20W) |  |  |
| D.4.2.20 | Audio Channel | 2.2 ch |  |  |
| D.4.2.21 | DOLBY ATMOS | Ναι |  |  |
| D.4.2.22 | Surround ModeDolby Surround / OLED Surround | Ναι |  |  |
| D.4.2.23 | Clear Voice Clear Voice III | Ναι |  |  |
| D.4.2.24 | Audio Upscaler | Ναι |  |  |
| D.4.2.25 | Bluetooth Audio Playback | Ναι |  |  |
| D.4.2.26 | DTS Decoder | Ναι |  |  |
| D.4.2.27 | Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |  |  |
| D.4.2.28 | Operating System | webOS Smart TV |  |  |
| D.4.2.29 | Number of CPUs | Quad |  |  |
| D.4.2.30 | Είσοδοι / Έξοδοι | HDMI1 (Rear) / 3 (Side) USB2 ( Rear) / 1 (Side) LAN CI Slot (Side) RF In2 (Rear, RF/Sat) SPDIF (Optical Digital Audio Out) (Rear) Headphone out (Rear) Wifi (802.11ac) Bluetooth (V4.2) |  |  |
| D.4.2.31 | Βάρος | Σετ χωρίς βάση (Kg)21 Σετ με βάση (Kg)25.4 Σετ με συσκευασία (Κg)33 |  |  |
|  | D.4.3 Βιντεοπροβολέας Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.4.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| D.4.3.2 | Τύπος | Βιντεοπροβολέας DLP |  |  |
| D.4.3.3 | Τεχνολογία Προβολής | DLP |  |  |
| D.4.3.4 | Aspect Ratio | 16:9 |  |  |
| D.4.3.5 | Ευκρίνεια | Ευκρίνεια Full High Definition |  |  |
| D.4.3.6 | Ανάλυση | 1920 x 1080 |  |  |
| D.4.3.7 | Φωτεινότητα λευκού | 5000 lumens |  |  |
| D.4.3.8 | Αναλογία Αντίθεσης | 2500:1 ~ 3500:1 |  |  |
| D.4.3.9 | Διόρθωση Keystone | Ναι |  |  |
| D.4.3.10 | Διάρκεια Ζωής Λάμπας | 25000 ώρες |  |  |
| D.4.3.11 | Μέγεθος Προβολής | 80 - 150" |  |  |
| D.4.3.12 | Back Connections | 1x Ethernet port 1x SPDIF (coaxial / optical) 1x Audio out 1x AV 3.5 1x Flash Drive Port 1x HDMI2.0 / ARC 2x HDMI2.0 |  |  |
| D.4.3.13 | Side connections | 1x Flash Drive Port |  |  |
|  | D.4.4 Βιντεοπροβολέας Τύπου 3 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.4.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| D.4.4.2 | Τύπος | Βιντεοπροβολέας LED |  |  |
| D.4.4.3 | Lamp | LED |  |  |
| D.4.4.4 | Native Resolution | 1280 x 800 |  |  |
| D.4.4.5 | Supported Resolution | 1280x800P, 1920x1080P |  |  |
| D.4.4.6 | Input Voltage | 12V |  |  |
| D.4.4.7 | Brightness | 3200 Lumen |  |  |
| D.4.4.8 | Image Size | 40 to 280 Inchs |  |  |
| D.4.4.9 | Projection Distance | 1.27 to 8,5 Meters |  |  |
| D.4.4.10 | Aspect Ratio | 4:3 Or 16:9 |  |  |
| D.4.4.11 | Color | 16.770k |  |  |
| D.4.4.12 | Power | 200W |  |  |
| D.4.4.13 | Contrast | 3000:1 |  |  |
| D.4.4.14 | Lux | 3500 |  |  |
| D.4.4.15 | Power Supply | 90 to 240V |  |  |
| D.4.4.16 | Lamp Life | 20.000 Hours |  |  |
| D.4.4.17 | Speaker | 3w, 4 Ohm |  |  |
| D.4.4.18 | Built in Speaker | Ναι |  |  |
| D.4.4.19 | Ιnput/output connections | AV, 2x USB, HDMI, VGA, DC IN, 3.5mm audio out Output Headphone |  |  |
| D.4.4.20 | Main Product Dimensions | 285 x 226 x 100 mm (L x W x D) |  |  |

| D.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (VR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.5.1 Κράνος προβολής γραφικών 3D (ΚΙΤ) |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.5.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| D.5.1.2 | Τύπος | VR glasses incl. Controller and base stations |  |  |
| D.5.1.3 | Suitable | Virtual Reality |  |  |
| D.5.1.4 | Glasses wearers | Ναι |  |  |
| D.5.1.5 | display kind | AMOLED |  |  |
| D.5.1.6 | Resolution (total) | 2880 x 1600 pixels |  |  |
| D.5.1.7 | Resolution (per eye) | 1440 x 1600 pixels |  |  |
| D.5.1.8 | PPI | 615 |  |  |
| D.5.1.9 | image matrix | Blackmagic RAW 8:1 4.6K Full - Up to 120 fps UHD Windowed - Up to 150 fps HD Windowed - Up to 300 fps ProRes 422 HQ 4.6K Full - Up to 80 fps UHD Windowed - Up to 120 fps HD Windowed - Up to 240 fps |  |  |
| D.5.1.10 | refresh rate | 90 Hz |  |  |
| D.5.1.11 | size | 8.89 cm (3.5 inch) |  |  |
| D.5.1.12 | field of view | 110 ° |  |  |
| D.5.1.13 | cameras number | 2 |  |  |
| D.5.1.14 | communication Bluetooth | Ναι |  |  |
| D.5.1.15 | sensors | Accelerometer, magnetometer, gyroscope, proximity sensor |  |  |
| D.5.1.16 | connections | 1x headphone, 1x Micro USB Type C, 1x Mini DisplayPort |  |  |
| D.5.1.17 | Audio | Speaker with 2.0 sound and microphone |  |  |
| D.5.1.18 | 32 sensors in the headset | Ναι |  |  |
| D.5.1.19 | head movement is tracked in 360 ° | Ναι |  |  |
| D.5.1.20 | Include two base stations provide the ability to calibrate the VR glasses | Ναι |  |  |
| D.5.1.21 | Hi-Res and 3D Spatial Audio | Ναι |  |  |
| D.5.1.22 | Περιλαμβάνονται | Headset Headset cable (attached) Face cushion (attached) Cleaning cloth Earphone hole cap (2) Documentaion Link box Power adapter DisplayPort™ cable USB 3.0 cable Mounting pad 2 x SteamVR Base Station 2.0 2 x Controllers Supports Steam VR 2.0 Room-scale tracking up to 20'x20' |  |  |
|  | D.5.2 Γυαλιά VR |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.5.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.5.2.2 | Τύπος | VR goggles SD Video Standards None. HD Video Standards 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 SDI Compliance SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1 SDI Audio Sampling 48 kHz and 24 bit |  |  |
| D.5.2.3 | Suitable | Virtual Reality |  |  |
| D.5.2.4 | Glasses wearers | Ναι |  |  |
| D.5.2.5 | Display kind / Screen | Dual AMOLED 3.5" |  |  |
| D.5.2.6 | Resolution (total) | 2880 x 1600 pixels |  |  |
| D.5.2.7 | Resolution (per eye) | 1440 x 1600 pixels |  |  |
| D.5.2.8 | PPI | 615 |  |  |
| D.5.2.9 | image matrix | Pentile matrix |  |  |
| D.5.2.10 | refresh rate | 90 Hz |  |  |
| D.5.2.11 | Display size | 8.89 cm (3.5 inch) |  |  |
| D.5.2.12 | Diagonal Resolution | 1440 x 1600 pixels per eye (2880 x 1600 pixels combined) |  |  |
| D.5.2.13 | Cameras number | 2 |  |  |
| D.5.2.14 | Communication | Bluetooth |  |  |
| D.5.2.15 | Sensors | Accelerometer, magnetometer, gyroscope, proximey sensor |  |  |
| D.5.2.16 | Connections | 1x headphone, 1x Micro USB Type C, 1x Mini DisplayPort |  |  |
| D.5.2.17 | Audio | Speaker with 2.0 sound and microphone Hi-Res certificate headset Hi-Res certificate headphone (removable) High impedance headphone support Input: Integrated microphones Connections: USB-C 3.0, DP 1.2 |  |  |
| D.5.2.18 | Bluetooth Sensors | SteamVR Tracking, G-sensor, gyroscope, proximity, IPD sensor |  |  |
| D.5.2.19 | Ergonomics | Eye relief with lens distance adjustment Adjustable IPD Adjustable headphone Adjustable headstrap |  |  |
| D.5.2.20 | 32 sensors in the headset | Ναι |  |  |
| D.5.2.21 | head movement is tracked in 360 ° | Ναι |  |  |
| D.5.2.22 | Equipment available | Link Box, Hi-Res certified on-ear headphones, Safety Guide, Viveport Subscription (2 months) |  |  |
|  | D.5.3 Gear VR Headset |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.5.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.5.3.2 | Τύπος | Gear VR Headset (Γυαλιά-θήκη VR για κινητό) |  |  |
| D.5.3.3 | Virtual Reality | 360° viewing |  |  |
| D.5.3.4 | Weight | 1.058 lbs |  |  |
| D.5.3.5 | Product Dimensions (inches) | 7.95" (W) x 3.65" (H) x 4.58" (D)" |  |  |
| D.5.3.6 | Compatible Devices | Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note5, S6 edge+, S6 and S6 edge |  |  |
| D.5.3.7 | Connectivity | USBmicroUSB connection to the Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note5, S6 edge+, S6, S6 edge |  |  |
| D.5.3.8 | Head Strap | Ναι |  |  |
| D.5.3.9 | Sensor Type | Accelerometer, Gyrometer, Proximity (Mount/Unmount Detection) |  |  |

| D.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.6.1 LED Lights |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.6.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 5 |  |  |
| D.6.1.2 | Τύπος | LED Lights |  |  |
| D.6.1.3 | Lux5300 | Ναι |  |  |
| D.6.1.4 | Αριθμός Led | >= 528 |  |  |
| D.6.1.5 | κατανάλωση | <= 30w |  |  |
| D.6.1.6 | Ψηφιακή ένδειξη ισχύος | Ναι |  |  |
| D.6.1.7 | Ρεοστάτης | Ναι |  |  |
|  | Λειτουργία με μπαταρίες | Ναι |  |  |
| D.6.1.8 | Ενώ λειτουργεί με ρεύμα φορτίζει και τις μπαταρίες | Blackmagic RAW 8:1 4.6K Full - Up to 120 fps UHD Windowed - Up to 150 fps HD Windowed - Up to 300 fps ProRes 422 HQ 4.6K Full - Up to 80 fps UHD Windowed - Up to 120 fps HD Windowed - Up to 240 fps |  |  |
| D.6.1.9 | Διπλό σύστημα παροχής ρεύματος | Ναι |  |  |
| D.6.1.10 | Ένδειξη φόρτισης μπαταριάς | Ναι |  |  |
|  | D.6.2 Τρίποδας τύπου boom stand |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.6.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 5 |  |  |
| D.6.2.2 | Τύπος | Τρίποδας τύπου boom stand |  |  |
| D.6.2.3 | Μήκος βραχίονα | >= 210cm |  |  |
| D.6.2.4 | Max ύψος | 175cm |  |  |
| D.6.2.5 | Min ύψος | 111cm |  |  |
| D.6.2.6 | Max διάμετρος σωλήνα | 3.45cm |  |  |
| D.6.2.7 | Max βάρος | 5kg |  |  |
|  | D.6.3 Green Screen Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.6.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.6.3.2 | Τύπος | SD Video Standards None. HD Video Standards 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 SDI Compliance SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1 SDI Audio Sampling 48 kHz and 24 bit |  |  |
| D.6.3.3 | Υλικό | φασμα |  |  |
| D.6.3.4 | Τρίπτυχο σκελετό αλουμινίου | Ναι |  |  |
| D.6.3.5 | διαθέσιμο σε χρώματα: | τουλάχιστον σε μαύρο και σε πράσινο Chromakey |  |  |
| D.6.3.6 | Διαστάσεις | 4m (13’) wide, 2.3m (7’5”) high |  |  |
| D.6.3.7 | Βάρος | <= 9,5 kg |  |  |
|  | D.6.4 Green Screen Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.6.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.6.4.2 | Τύπος | Φορητό "studio" φωτογράφισης με ρυθμιζόμενο ύψος |  |  |
|  | Ύφασμα |  |  |  |
| D.6.4.3 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.6.4.4 | Τύπος | Green Screen |  |  |
| D.6.4.5 | Υλικό | 100% βαμβάκι |  |  |
| D.6.4.6 | Διαστάσεις Υφάσματος (LxB) (cm) | 300x600 |  |  |
|  | Τριπόδι φωτογραφικό |  |  |  |
| D.6.4.7 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| D.6.4.8 | max. Ύψος (cm) | 210 |  |  |
| D.6.4.9 | min. Ύψος (cm) | 80 |  |  |
|  | Ράβδος με ανάρτηση |  |  |  |
| D.6.4.10 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.6.4.11 | min. Πλάτος (cm) | 100 |  |  |
| D.6.4.12 | max. Πλάτος (cm) | 300 |  |  |
| D.6.4.13 | Συμβατότητα | με φωτογραφικό τριπόδι |  |  |
|  | D.6.5 AR Projection System |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.6.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.6.5.2 | Τύπος | AR PROJECTION SYSTEM |  |  |
| D.6.5.3 | Projector | Full HD 1080p resolution, bright 3100 lumens, 3LCD colors and zoomable 1.02 — 1.23 throw ratio |  |  |
| D.6.5.4 | Tripod | Robust 15 lbs capacity, variable height 25"-64", |  |  |
| D.6.5.5 | R Cable & Extension Cord | IR cable for remote projector control and extension power cord |  |  |
| D.6.5.6 | Universal Mounting Plate | Ναι |  |  |
| D.6.5.7 | Compact wireless computer and camera system | 4K camera Quad-Core A9 processor Wireless Control No fans, no Windows updates, designed for permanent installs 20 Gb of on-board eMMC storage Ethernet Networking Universal Mounting |  |  |
| D.6.5.8 | Content creation software powered by computer vision. | Ναι |  |  |
|  | D.6.6 Capture device Τύπου 1 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.6.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.6.6.2 | Τύπος | Quad HDMI Recorder |  |  |
| D.6.6.3 | HDMI 2.0b Video Inputs | 4 |  |  |
| D.6.6.4 | HDMI Audio Inputs | 8 |  |  |
| D.6.6.5 | Computer Interface | PCI Express 8 lane generation 3, compatible with 8 and 16 lane PCI Express slots. |  |  |
| D.6.6.6 | Supported Codecs | AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR, DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, Uncompressed 8-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:2:2. |  |  |
| D.6.6.7 | Software Included | Media Express, Disk Speed Test, Blackmagic Desktop Video Utility and Blackmagic driver on Mac OS and Windows. Media Express, Blackmagic Desktop Video Utility and Blackmagic driver on Linux. |  |  |
| D.6.6.8 | Video Standards | Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 4K Video Standards 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI HDMI Color Precision 8, 10, 12-bit RGB 4:4:4 in all modes up to 4Kp30 DCI and 8, 10-bit YUV 4:2:2 and 4:2:0 in all modes. 8-bit RGB 4:4:4 in all DVI modes. Color Space REC 601, REC 709, REC 2020 HDMI Video Sampling 4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0 HDMI Configuration HDMI 2.0b supports Deep Color and HDR. Automatically configures to connected display. Multiple Rate Support HDMI inputs are switchable between SD, HD, Ultra HD, 4K DCI and DVI modes. |  |  |
| D.6.6.9 | Power Consumption | 23 W |  |  |
| D.6.6.10 | EMC Certifications | FCC, CE, RCM and KC |  |  |
|  | D.6.7 Capture device Τύπου 2 |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.6.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| D.6.7.2 | Τύπος | HDMI Capture (Recorder) |  |  |
| D.6.7.3 | Analog Video Inputs | Independent connections for Component, Composite and S-video |  |  |
| D.6.7.4 | Analog Video Outputs | Independent connections for Component, Composite and S-video |  |  |
| D.6.7.5 | Analog Audio Inputs | 2 Channel RCA HiFi audio in 24-bit |  |  |
| D.6.7.6 | Analog Audio Outputs | 2 Channel RCA HiFi audio in 24-bit |  |  |
| D.6.7.7 | HDMI Video Inputs | 1 x HDMI type A connector |  |  |
| D.6.7.8 | HDMI Video Outputs | 1 x HDMI type A connector |  |  |
| D.6.7.9 | HDMI Audio Inputs | 8 Channels |  |  |
| D.6.7.10 | HDMI Audio Outputs | 8 Channels |  |  |
| D.6.7.11 | Computer Interface | USB 3.0 |  |  |
| D.6.7.12 | Standards | HD Video Standards 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 HDMI Video Sampling 4:2:2 YUV. HDMI Color Space REC 601, REC 709. HDMI Color Precision 10-bit Dual Rate Support HDMI and Analog Component switches between high definition and standard definition. |  |  |
| D.6.7.13 | Power Supply | Powered by USB Bus |  |  |
|  | D.6.8 HDMI EXTENDER |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.6.8.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.6.8.2 | Τύπος | HDMI EXTENDER (Πομπός - Δέκτης) |  |  |
| D.6.8.3 | Μετάδοση δεδομένων | TCP/IP, H.264 συμπίεση |  |  |
| D.6.8.4 | Υποστηριζόμενες αναλύσεις HDTV | 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |  |  |
| D.6.8.5 | Μέγιστη Συχνότητα Pixel | 225 MHz |  |  |
| D.6.8.6 | Μέγιστη ρυθμός Bit (μεγ.) | 2.25 Gbps (6,75 Gbps ανά κανάλι) |  |  |
| D.6.8.7 | Υποστηριζόμενα μορφές ήχου | PCM stereo |  |  |
| D.6.8.8 | Πομπός | Είσοδοι HDMI: 1 x (19-pin θηλυκό) HDMI TX LAN: RJ45, EIA / TIA T568B Μέγιστοo μήκος καλωδίου CAT5e: 100m@1080p Μέγιστοo μήκος καλωδίου CAT6: 120m@1080p |  |  |
| D.6.8.9 | Δέκτης | Έξοδος HDMI: 1 x (19-pin θηλυκό) HDMI RX LAN: RJ45, EIA / TIA T568B |  |  |
| D.6.8.10 | Τροφοδοσία | Είσοδος: 100-240VAC @ 50-60Hz |  |  |
| D.6.8.11 | Έξοδος | 5VDC @ 1A |  |  |
| D.6.8.12 | Περιεχόμενα Συσκευασίας | 1x πομπός (HDMI πομπός) 1x δέκτης (HDMI δέκτης) 1x δέκτη υπερύθρων 1x υπέρυθρη λυχνία LED 2x Τροφοδοτικά |  |  |
|  | Καλώδιο διασύνδεσης |  |  |  |
| D.6.8.13 | Αριθμός Μονάδων | 50m |  |  |
| D.6.8.14 | Τύπος | udp cat5e (δικτύου) |  |  |
| D.6.8.15 | Έτοιμο για χρήση | Ναι |  |  |
|  | D.6.9 VGA EXTENDER SET |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| D.6.9.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| D.6.9.2 | Τύπος | VGA EXTENDER SET μέσω σύνδεσης Cat5/ 5E/ 6 (Πομπός - Δέκτης) |  |  |
| D.6.9.3 | Video ports Number | >= 1 |  |  |
| D.6.9.4 | Video port type | VGA |  |  |
| D.6.9.5 | Audio ports Number | >= 1 |  |  |
| D.6.9.6 | supported cable types | Cat5, Cat5e, Cat6 |  |  |
| D.6.9.7 | Ethernet LAN (RJ-45) | ΝΑΙ |  |  |
| D.6.9.8 | DC connection | Ναι |  |  |
| D.6.9.9 | Supported graphics resolutions τουλάχιστον | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960.1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900 , 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |  |  |
| D.6.9.10 | maximum resolution | 1920 x 1200 pixels |  |  |
| D.6.9.11 | Full HD | Ναι |  |  |
| D.6.9.12 | HD-Ready | Ναι |  |  |
| D.6.9.13 | input voltage | 5 V |  |  |
| D.6.9.14 | entrance | 1 |  |  |
| D.6.9.15 | Maximum operating distance | 300m |  |  |
| D.6.9.16 | Audio connections | 1 |  |  |
| D.6.9.17 | subscriber output | 2 |  |  |
| D.6.9.18 | housing material | metal |  |  |
| D.6.9.19 | Audio output | 2 |  |  |
|  | Καλώδιο διασύνδεσης |  |  |  |
| D.6.9.20 | Αριθμός Μονάδων | 50m |  |  |
| D.6.9.21 | Τύπος | udp cat5e (δικτύου) |  |  |
| D.6.9.22 | Έτοιμο για χρήση | Ναι |  |  |

ΤΜΗΜΑ Ε: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Πίνακας Ε1)

| E.1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E.1.1 Λογισμικό 3D σάρωσης |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Ε.1.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Ε.1.1.2 | Τύπος | Λογισμικό 3D σάρωσης |  |  |
| Ε.1.1.3 | Lifetime purchase | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.4 | Compatibility | Artec Leo, Artec Ray, Eva, Eva Lite, Space Spider, Spider, plus discontinued models (MH and MHT series AG, AC, W2 and T2) |  |  |
| Ε.1.1.5 | Auto-brightness | Dynamic |  |  |
| Ε.1.1.6 | Automated sensitivity for scanning black, shiny, fine objects | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.7 | 3D Radar mode | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.8 | Texture and geometry tracking | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.9 | Autopilot: automatic post-processing pipeline | Customizable |  |  |
| Ε.1.1.10 | Support of large datasets | Up to 500 million polygons |  |  |
| Ε.1.1.11 | Global registration: Object range | Up to 250% greater than AS12 |  |  |
| Ε.1.1.12 | Global registration: Speed | 2X the speed of AS12 |  |  |
| Ε.1.1.13 | Global registration: Settings | Customizable for greater accuracy or speed |  |  |
| Ε.1.1.14 | Fine registration | Streamlined & optional |  |  |
| Ε.1.1.15 | Texture mapping | 800% faster than AS13 |  |  |
| Ε.1.1.16 | Smart base removal | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.17 | Auto-Align: texture + geometry based | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.18 | Fast mesh simplification | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.19 | X-Ray mode | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.20 | Max error mode | Enhanced for easy scan data inspection |  |  |
| Ε.1.1.21 | Sequence animation | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.22 | Geometry rendering | High-detail |  |  |
| Ε.1.1.23 | Texture rendering | High-detail |  |  |
| Ε.1.1.24 | Optimized raw data rendering | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.25 | Smooth rendering of 3D models | Up to 500 million polygons |  |  |
| Ε.1.1.26 | Auto glare removal | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.27 | Bridges | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.28 | Flexible plane selection | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.29 | Auto texture correction | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.30 | Texture healing brush | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.31 | Enhanced Defeature Tool, Eraser and Lasso | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.32 | Sound notification | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.33 | One-click Auto-Positioning | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.34 | 3D rotation cube | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.35 | 3Dconnexion 3D mouse compatibility | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.36 | Auto-export naming | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.37 | Scanner Type Detection | Streamlined |  |  |
| Ε.1.1.38 | Linear, geodesic, sections, distance maps, volume, annotations, CSV, DXF, XML export | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.39 | Export mesh square and mesh volume | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.40 | Export multiple open and closed contours directly to CAD | Polyline format for reverse engineering |  |  |
| Ε.1.1.41 | Direct export to Design X | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.42 | Direct export to SOLIDWORKS | SOLIDWORKS 2014-2019 |  |  |
| Ε.1.1.43 | Scan & process data from Artec Ray high-accuracy long-range scanner | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.44 | Target-free registration for Artec Ray | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.45 | Scan & process data from Artec Micro metrology grade desktop scanner | Ναι |  |  |
| Ε.1.1.46 | Full range of export 3D formats | OBJ, PLY, WRL, STL, BTX, PTX, AOP, ASC, Disney PTEX, E57, XYZRGB |  |  |
| Ε.1.1.47 | Scanning on MacOS | Artec ScanApp beta or Boot Camp |  |  |
| Ε.1.1.48 | Video card compatibility | NVIDIA Quadro NVIDIA GeForce 400 Series or higher AMD Intel Series 4600 and higher |  |  |
|  | E.1.2 Λογισμικό για Φωτογραμμετρία |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| E.1.2.2 | Τύπος | Λογισμικό για Φωτογραμμετρία |  |  |
| E.1.2.3 | Photogrammetric triangulation | Ναι |  |  |
| E.1.2.4 | Dense point cloud: generation and editing | Ναι |  |  |
| E.1.2.5 | 3D model: generation and texturing | Ναι |  |  |
| E.1.2.6 | Spherical panorama stitching | Ναι |  |  |
| E.1.2.7 | Fisheye camera support | Ναι |  |  |
| E.1.2.8 | OS | Windows, Mac OS X, Debian/Ubuntu |  |  |
| E.1.2.9 | Node-Locked License | Ναι |  |  |
|  | E.1.3 Λογισμικό για Animation με Bluetooth controller |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| E.1.3.2 | Τύπος | Λογισμικό για Animation (stop frame animation software) + BLUETOOTH CONTROLLER |  |  |
| E.1.3.3 | ANIMATION | Bring animation to life. Professional on-screen tools for precise movements. Step, play, capture, repeat |  |  |
| E.1.3.4 | CINEMATOGRAPHY | Compose and light the perfect shot with camera controls, test shots and advanced image review tools. |  |  |
| E.1.3.5 | AUDIO | Import and edit multiple audio tracks. Perform dialogue track reading for multiple characters. |  |  |
| E.1.3.6 | DMX LIGHTING | Program animated lighting with simple keyframes. Automate work lights for the animator. Simple front light / back light programming. |  |  |
| E.1.3.7 | MOTION CONTROL | Use the intuitive graphical interface to program advanced camera moves. |  |  |
| E.1.3.8 | TIMELINE | Frame-based editing as simple as drag and drop. Adjust timing, reshoot sequences, and even restore deleted frames |  |  |
| E.1.3.9 | DRAWING TOOLS | Mark the screen to guide your animation with vector-based drawing tools. Plot and preview motion paths with the increment editor. |  |  |
| E.1.3.10 | X-SHEET | Plan your scene and track your progress in the X-Sheet side panel. Add reminders, sketch motion paths and adjusting timing. |  |  |
| E.1.3.11 | GUIDE LAYERS | Configure all of your composition guides, drawing layers and reference material from the Guide Layers side panel. |  |  |
| E.1.3.12 | LIVE VIEW MAG | Use live view magnification to punch-in on a section of video assist image. (Canon, Nikon, Olympus and Fujifilm.) |  |  |
| E.1.3.13 | MULTIPLE EXPOSURES | Set up multiple exposures (sub-frames) with different camera settings. Link exposures to keep their settings the same. |  |  |
| E.1.3.14 | COLOR DETECTION | Use the color detection tool to compare tone ranges between shots, or to judge matte lighting for greenscreen effects. |  |  |
| E.1.3.15 | COLOR PALETTES | Create color swatches by sampling colors from your high-resolution images. Save as Adobe Swatch Exchange to share with other programs. |  |  |
| E.1.3.16 | MOVIE RECORDING | Trigger movie recording on some supported cameras. Download videos and review them within the Test Shots tray. |  |  |
| E.1.3.17 | STEREOSCOPIC 3D TOOLS | View anaglyphs, set convergence or edge float, and adjust interocular distances. |  |  |
| E.1.3.18 | Bluetooth Controller | Highly responsive scissor-mechanism keys. Rubber moulding to protect against drops. Ergonomic angled design. Locator nubs on the Stepping keys. Includes numbers for remote data entry with functions like Cut Back. Dimensions: 5.75″ x 3.75″ x 1.00″ Weight: 7 oz (with batteries) Power: requires two AA batteries (included) |  |  |
|  | E.1.4 Λογισμικό για Video Art |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| E.1.4.2 | Τύπος | Λογισμικό για video art (VJ SOFTWARE, MEDIA SERVER) |  |  |
| E.1.4.3 | System Requirements | Windows 7 SP 1 or later, 64 bit AMD or NVIDIA graphics card with 256MB of VRAM 4GB RAM OS X 10.9 or later AMD, NVIDIA or Iris Pro graphics card. 256MB of VRAM 4GB RAM |  |  |
| E.1.4.4 | Recommended Specs | Windows 10 / OSX Mojave i7 Processor, 2.6 GHz NVidia RTX 2070 (PC) / Radeon Pro 560X (MAC) SSD 16GB Ram |  |  |
| E.1.4.5 | Compositing | Alpha channel support Size of composition and media limited by maximum texture size of video card Image mask on clips, layers and composition Unlimited number of layers and effects Position, rotate, scale and crop all your media Animatable parameters |  |  |
| E.1.4.6 | User Interface | Dark look to minimise eye fatigue in dark environments Single-window layout for most important user interface panes Integrated file browser for fast access to media Organise clips into decks to load an unlimited amount of preconfigured clips |  |  |
| E.1.4.7 | Features | Preview the output before it goes live Sequence clips using the Auto pilot Fully automated clip transitions Use BPM clock to play media in time with the music Synchronise the BPM clock with other applications via MIDI clock Freely assignable crossfader Cue points to jump to different sections of a video file Reloop clips on the fly using the BeatLoopr Find and reconnect moved or missing media |  |  |
| E.1.4.8 | Effects | 40+ transitions and blend modes like Add, Lighten, Alpha, and Lumakey to combine layers and transition between clips 70+ video effects included that can be applied to clips, layers and the composition 3rd party FreeFrameGL plugins Unlimited number of effects can be applied to the clips, layers and composition Effect clips enable the same workflow for effects as clips Audio effects: Bitcrusher, Distortion, EQ, Flanger, High-Pass, Low-Pass audio effects VST audio effects Combine video & audio effects to create audio-visual effects Control multiple parameters with one dial using the Dashboard Quickly save and restore effects presets |  |  |
| E.1.4.9 | Video Output | Edge blend multiple projectors to create one seamless image (Arena) Amount of outputs limited only by the number of output ports on video card Add more outputs by using a splitter like the Matrox TripleHead or Datapath X4 Warp video to project onto objects. (Arena) Windowed or full-screen output to any computer display. Record composition to quickly create new clips |  |  |
| E.1.4.10 | Media | Play unlimited number of Quicktime MOV and AVI video files Recommended Codecs: DXV, Photo JPEG, ProRes. Display PNG & JPEG Images Play GIFs Maximum video and image size is determined by the maximum texture size of video card Play WAV audio files and the audio track from video files Real-time adjust the speed, play direction, Set in and out,-point of media files Loop, bounce (ping-pong), play once (one shot) Input and Output with Blackmagic Design, Datapath and AJA capture cards Input video from other applications via Syphon on the Mac and Spout on the PC Streaming video between computers via network using NDI |  |  |
| E.1.4.11 | Connectivity | Control via MIDI, DMX and OSC Output and receive DMX via Art-Net compatible devices. Synchronise video playback to 2 SMPTE timecode inputs |  |  |
| E.1.4.12 | Projection Mapping | Ναι |  |  |
| E.1.4.13 | Edge Blending | Ναι |  |  |
| E.1.4.14 | SMPTE Timecode input | Ναι |  |  |
| E.1.4.15 | Denon StageLinq | Ναι |  |  |
| E.1.4.16 | DMX Control | Ναι |  |  |
| E.1.4.17 | DMX Fixture Output | Ναι |  |  |
| E.1.4.18 | Capture Card Output | Ναι |  |  |
| E.1.4.19 | Groups | Ναι |  |  |
| E.1.4.20 | Slice Transforms | Ναι |  |  |
|  | E.1.5 Λογισμικό οπτικοακουστικής παραγωγής |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| E.1.5.2 | Τύπος | Λογισμικό οπτικοακουστικής παραγωγής |  |  |
| E.1.5.3 | Χρονική Διάρκεια Άδειας | 3 χρόνια |  |  |
| E.1.5.4 | Editing and compositing for photos, web and mobile app designs, 3D artwork, videos, and more. | Ναι |  |  |
| E.1.5.5 | Edit, organise, store and share photos from anywhere. | Ναι |  |  |
| E.1.5.6 | Desktop-focused photo editing. | Ναι |  |  |
| E.1.5.7 | Create beautiful vector art and illustrations. | Ναι |  |  |
| E.1.5.8 | Craft elegant layouts at your desk or on the go. | Ναι |  |  |
| E.1.5.9 | Design, prototype and share user experiences. | Ναι |  |  |
| E.1.5.10 | Create and share online videos anywhere. | Ναι |  |  |
| E.1.5.11 | Edit media in its native format and create productions for film, TV, and web. | Ναι |  |  |
| E.1.5.12 | Create motion graphics and visual effects for film, TV, video, and web. | Ναι |  |  |
| E.1.5.13 | Create photorealistic 3D images for branding, product shots and package design. | Ναι |  |  |
| E.1.5.14 | Design and develop modern, responsive websites. | Ναι |  |  |
| E.1.5.15 | The complete PDF solution for working anywhere. (includes desktop, web, and mobile access) | Ναι |  |  |
| E.1.5.16 | The complete desktop solution for working with PDFs. (one-time purchase) | Ναι |  |  |
| E.1.5.17 | View, sign, and annotate your PDFs from anywhere. | Ναι |  |  |
|  | E.1.6 Λογισμικό για επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| E.1.6.2 | Τύπος | Λογισμικό για επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού (professional 8K editing, color correction, visual effects and audio post production) |  |  |
| E.1.6.3 | instantly move between editing, color, effects, and audio with a single click | Ναι |  |  |
| E.1.6.4 | Dual Timeline | Revolutionary dual timeline lets you quickly navigate the whole edit and trim without wasting time zooming and scrolling |  |  |
| E.1.6.5 | Source Tape | Quickly review all clips in a bin as if it was a single "tape" so you can select and add shots to the timeline without having to search a bin. |  |  |
| E.1.6.6 | Dedicated Trim Interface | The new trim interface in the viewer lets you see both sides of an edit and trim in frame accurate detail so you can create the perfect cut! |  |  |
| E.1.6.7 | Intelligent Edit Modes | To save time you don't have to place in points in the timeline as the edit modes can intelligently sync clips and edits for you. |  |  |
| E.1.6.8 | Fast Review | Quickly review an entire timeline or clips with variable speed playback that’s automatically set based on clip length. |  |  |
| E.1.6.9 | Transform, Retime and Stabilize | Built in tools for picture in picture effects, retiming, stabilization, dynamic zoom, text, audio and more, all in one place! |  |  |
| E.1.6.10 | Quick Export | Instantly render, upload and share your project to popular online services such as YouTube and Vimeo! |  |  |
| E.1.6.11 | Media Import | Quickly import individual files or entire directory structures with subfolders as bins into your project right from the Cut page. |  |  |
| E.1.6.12 | Portable Editing | The interface is scalable and works well on smaller laptop screens, giving you the highest amount of usable space! |  |  |
| E.1.6.13 | Custom Timeline Settings | create timelines with different frame rates, resolutions, monitoring and output settings in the same project |  |  |
| E.1.6.14 | Adjustment Clips | Apply blend modes, transformations, ResolveFX, color grades and more on top of a stack of clips in the timeline. |  |  |
| E.1.6.15 | Facial Recognition | Use the DaVinci Neural Engine to detect faces in your clips and automatically create bins based on the people in each shot. |  |  |
| E.1.6.16 | Speed Warp Retiming | Incredibly high quality motion estimation speed changes and frame rate conversions powered by the DaVinci Neural Engine. |  |  |
| E.1.6.17 | Image Stabilization | Analyze shots and apply stabilization with full camera lock, zoom, smooth and strength controls right on the Edit page. |  |  |
| E.1.6.18 | Keyframe Curve Editor | Ease controls for position along with ResolveFX and OpenFX keyframes in the timeline curve editor makes animating effects faster. |  |  |
| E.1.6.19 | Tape Style Audio Scrubbing | High quality, tape style scrubbing with pitch correction makes it easier to understand dialogue while scrubbing. |  |  |
| E.1.6.20 | Faster, Smarter Encoding | Encode only the frames that have changed instead of re-encoding entire files for dramatically faster rendering when delivering! |  |  |
| E.1.6.21 | Frame.io Integration | Collaborate remotely by browsing Frame.io content, seeing comments and synchronizing annotations, all without leaving DaVinci Resolve. |  |  |
| E.1.6.22 | Faster 3D Performance | Dramatically improved GPU accelerated performance for all 3D operations. |  |  |
| E.1.6.23 | GPU Accelerated Tools | ime effects, dissolves, stereo, vector motion, pinning, color and more |  |  |
| E.1.6.24 | Faster Masks | All mask operations are accelerated, including B-Spline and bitmap masks |  |  |
| E.1.6.25 | Improved Trackers | Greatly improved performance and accuracy in planar and camera trackers |  |  |
| E.1.6.26 | Better Caching | Faster and more reliable playback when using smart cache and user cache |  |  |
| E.1.6.27 | Better Memory Management | Makes working with large compositions with high tool counts more reliable |  |  |
| E.1.6.28 | ResolveFX Keyframe Track | The Keyframe Editor supports viewing and editing keyframes for both ResolveFX and OpenFX plugins, making it easier to create animations |  |  |
| E.1.6.29 | GPU Accelerated Scopes | GPU accelerated scopes show more detail, have faster performance, and add dozens of new options for advanced technical monitoring |  |  |
| E.1.6.30 | Curves with Histograms | Custom and HSL curves can display a histogram that lets you see which part of the curve affects the image to help guide your adjustments |  |  |
| E.1.6.31 | Auto Color Balance and Matching | The auto color balance and auto shot match tools now use the DaVinci Neural Engine to process images for more accurate results |  |  |
| E.1.6.32 | Gallery and Wipe Improvements | Gallery sort controls, hover scrub, match reference wipe, stills in split screen, and timeline wipe options make it easier to organize grades |  |  |
| E.1.6.33 | Copy and Paste Attributes | Copy the color grade, windows, tracking and plug in effects from one node, and paste only the attributes you want on to another node |  |  |
| E.1.6.34 | Gang Viewer Zoom to SDI Output | Gang the Color page viewer with the SDI or HDMI video output so zoomed images appear on both the user interface and your video output device |  |  |
| E.1.6.35 | View Independent Channels | Independently view R, G, or B channels in the viewer to help evaluate images for noise, artifacts, or when manually color matching |  |  |
| E.1.6.36 | Improved OpenFX Compatibility | ResolveFX and OpenFX can request random frames from the GPU, making DaVinci Resolve compatible with more third party plugins than ever |  |  |
| E.1.6.37 | Immersive 3D Audio | Mix and master projects in immersive 3D audio formats such as Dolby Atmos, Auro 3-D, SMPTE ST 2098 and the new 26 channel super bus. |  |  |
| E.1.6.38 | Elastic Wave | Stretch audio to align the waveforms of one clip with another for ADR or retiming to picture effects, all without changing pitch |  |  |
| E.1.6.39 | Timeline Bus Tracks | New bus tracks lets you see buses in the timeline along with regular tracks, making it easy to view and edit automation parameters |  |  |
| E.1.6.40 | Enhanced Loudness Monitoring | New support for loudness monitoring standards such as ATSC, 1770 and R128 give you more technical monitoring options than ever before |  |  |
| E.1.6.41 | New FairlightFX | More creative and technical FairlightFX plugins such as frequency analyzer, limiter, phase meter, dialog processor and a new foley sampler |  |  |
| E.1.6.42 | New Foley Sound Library | Download 500 royalty free foley sounds from Blackmagic Design to use with the new foley sampler in DaVinci Resolve |  |  |
| E.1.6.43 | Shared Markers | Use shared markers to create, modify and add notes so passing tasks and communicating between users is quick and fool proof |  |  |
| E.1.6.44 | Individual User Cache | Each user in a collaborative project can generate and manage their own cache files to optimize performance on their system. |  |  |
| E.1.6.45 | Read Only Mode | Open collaborative projects in read only mode so you can copy and paste assets out of it or review cuts without affecting other users |  |  |
| E.1.6.46 | HDR Collaboration | With support for collaborative Dolby Vision and HDR10+ projects, each user has access to the SDR and HDR elements they need |  |  |
|  | E.1.7 Λογισμικό προβολής |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| E.1.7.2 | Τύπος | Λογισμικό προβολής (Αdvanced tool for video and light mapping) |  |  |
| E.1.7.3 | Άδεια για 2 υπολογιστές | Ναι |  |  |
| E.1.7.4 | Ultra fast Video Player | Ναι |  |  |
| E.1.7.5 | Multiple projectors | Ναι |  |  |
| E.1.7.6 | Multiple inputs | Ναι |  |  |
| E.1.7.7 | Masking | Ναι |  |  |
| E.1.7.8 | Video effects | Ναι |  |  |
| E.1.7.9 | Online library | Ναι |  |  |
| E.1.7.10 | Mesh Warping | Ναι |  |  |
| E.1.7.11 | Multi Protocol | Ναι |  |  |
| E.1.7.12 | 3d Calibration | Ναι |  |  |
| E.1.7.13 | 3d Lighting | Ναι |  |  |
| E.1.7.14 | Soft Edge | Ναι |  |  |
| E.1.7.15 | Live video input | Ναι |  |  |
| E.1.7.16 | Spatial Scanner | Ναι |  |  |
| E.1.7.17 | Material Editor | Ναι |  |  |
| E.1.7.18 | LED mapping | Ναι |  |  |
| E.1.7.19 | Fixture editor | Ναι |  |  |
| E.1.7.20 | Export to miniMAD | Ναι |  |  |
| E.1.7.21 | SVG lines import | Ναι |  |  |
| E.1.7.22 | madLine | Ναι |  |  |
| E.1.7.23 | LED scanner | Ναι |  |  |
| E.1.7.24 | NDI / Spout / Syphon | Ναι |  |  |
| E.1.7.25 | Artnet / sacN / Dmx | Ναι |  |  |
| E.1.7.26 | Audio Input | Ναι |  |  |
| E.1.7.27 | DMX recorder | Ναι |  |  |
|  | E.1.8 Λογισμικό για 3D animation και special effects |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.8.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| E.1.8.2 | Τύπος | 3D animation and special effects application |  |  |
| E.1.8.3 | Χρονική διάρκεια Ενοικίασης | 2 χρόνια |  |  |
| E.1.8.4 | Node-based Workflow | Ναι |  |  |
| E.1.8.5 | Artist Friendly Tools | Ναι |  |  |
| E.1.8.6 | VFX & Simulation | Ναι |  |  |
| E.1.8.7 | Shots & Multiple Iterations | Ναι |  |  |
| E.1.8.8 | Pipeline in a Box | Ναι |  |  |
| E.1.8.9 | Asset Creation Tools | Ναι |  |  |
| E.1.8.10 | TOPS/PDG | Procedural Dependency Graph |  |  |
| E.1.8.11 | FLIP FLUIDS | Distributed Sims |  |  |
| E.1.8.12 | VELLUM | CONSTRAINTS |  |  |
| E.1.8.13 | VOLUMES | GPU ACCELERATED |  |  |
| E.1.8.14 | MODELING | Selection and Measure |  |  |
| E.1.8.15 | INTERACTIVE | RBD Constraints |  |  |
| E.1.8.16 | SHADER PARITY | Shader has been tweaked to match more closely to Mantra renderings and how other applications display materials in their viewport |  |  |
|  | E.1.9 Λογισμικό για Animation |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.9.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| E.1.9.2 | Τύπος | 3D animation, modeling, simulation, and rendering software |  |  |
| E.1.9.3 | Χρονική διάρκεια Άδειας | 2 χρόνια |  |  |
| E.1.9.4 | Cached Playback | Faster animation playback in Viewport 2.0 enables artists to review animation right in the viewport and minimizes the need to produce Playblasts. |  |  |
| E.1.9.5 | Beautiful working environment | Arnold improvements make the Viewport 2.0 preview closer to the final Arnold render for better creativity and less wasted time |  |  |
| E.1.9.6 | Performance capture | The new Butterworth and Key Reducer filters will help refine animation curves, particularly when using motion capture data. |  |  |
| E.1.9.7 | Additional MASH nodes | The MASH toolset gives you new nodes (curve, signal, world, placer, and more), as well as updates to existing nodes. |  |  |
| E.1.9.8 | 3D Type | Create branding, flying logos, title sequences, and other projects that require text. |  |  |
| E.1.9.9 | Improved vector graphics workflow | Import or copy and paste SVG files into Maya. |  |  |
| E.1.9.10 | Motion Graphics toolset | Quickly create complex procedural effects and animations with instanced objects. |  |  |
| E.1.9.11 | Parallel rig evaluation | New system speeds rig playback and manipulation. |  |  |
| E.1.9.12 | Geodesic voxel binding | Produce high-quality, production-ready bound characters in less time |  |  |
| E.1.9.13 | General animation tools | Toolset for keyframe, procedural, and scripted animation |  |  |
| E.1.9.14 | Time Editor | Make high-level animation edits with a nondestructive, clip-based, nonlinear editor |  |  |
| E.1.9.15 | Shape authoring workflow | Fine-tune your characters and animation more quickly and easily |  |  |
| E.1.9.16 | Animation performance | Speed enhancements make your scenes even faster |  |  |
| E.1.9.17 | UV editor workflow, look, and feel | The UV Editor interface has been overhauled, and includes a new UV Toolkit with better tools and functionality |  |  |
| E.1.9.18 | Revamped sculpting toolset | Sculpt and shape models more artistically and intuitively |  |  |
| E.1.9.19 | Polygon modeling | Efficient library enables faster, more consistent Boolean operations on polygon geometry |  |  |
| E.1.9.20 | OpenSubdiv support | Accelerate performance with interactive workflows |  |  |
| E.1.9.21 | Interactive hair grooming | Generate realistic clumping effects in hair and fur for more natural-looking hair |  |  |
| E.1.9.22 | Bifrost procedural effects platform | Simulate and render photorealistic liquids |  |  |
| E.1.9.23 | Deep adaptive fluid simulation | Simulate high-level details just where you need them with the new adaptive solver for Bifrost liquids |  |  |
| E.1.9.24 | Adaptive aero solver in Bifrost | Create atmospheric effects such as smoke and mist |  |  |
| E.1.9.25 | Bullet Physics | Create realistic rigid and soft-body simulations |  |  |
| E.1.9.26 | Maya nCloth | Create realistic deformable materials |  |  |
| E.1.9.27 | Bifrost Ocean Simulation System | Create realistic ocean surfaces with waves, ripples, and wakes |  |  |
| E.1.9.28 | Additional look development shading nodes | Shade complex scenes more easily |  |  |
| E.1.9.29 | Enhanced look development workflow | Sculpt and shape models more artistically and intuitively |  |  |
| E.1.9.30 | Color management | Efficient library enables faster, more consistent Boolean operations on polygon geometry |  |  |
| E.1.9.31 | Next-gen Viewport display and shading | Work in a higher-fidelity, high-performance interactive environment to edit assets and images in less time |  |  |
| E.1.9.32 | Arnold integrated with Maya | Use Arnold RenderView to view scene changes in real time, including lighting, materials, and camera |  |  |
| E.1.9.33 | Render setup | Quickly render and manage complex scenes. Generate templates for the setup of a shot for easy reuse |  |  |
| E.1.9.34 | Pipeline flexibility | Create, customize, and integrate Maya into complex production pipelines more easily |  |  |
| E.1.9.35 | Scripting and API | Create Maya scripts and write plug-ins in Maya Embedded Language (MEL) or Python scripting language |  |  |
| E.1.9.36 | Data and scene management tools | Manage large data sets and heavy scenes with specialized tools and workflows |  |  |
| E.1.9.37 | Scene Assembly tools for smarter data | Create large, complex worlds more easily, and manage production assets as discrete elements |  |  |
|  | E.1.10 Visual programming language |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.10.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| E.1.10.2 | Τύπος | Visual programming language with audio, visual media, and physical computing. |  |  |
| E.1.10.3 | Tap into sonic complexity with MC | MC, objects and patch cords contain multiple audio channels. MC will transform how you imagine sound design, effects processing, and mixing. |  |  |
| E.1.10.4 | Edit multiple Gen instances simultaneously | Multi-channel signal probe with selectable visualization modes |  |  |
| E.1.10.5 | Build polyphonic synths by assigning MIDI and MPE to individual channel streams | Layer evolving sounds with multiple automation curves |  |  |
| E.1.10.6 | Control your patch with hardware | no patching required |  |  |
| E.1.10.7 | Mappings feature inspired by DAWs | Ναι |  |  |
| E.1.10.8 | Assign physical controls to your patch in just three steps: | Enter Mappings Mode Select a slider Move your controller |  |  |
| E.1.10.9 | Vizzie - collection of over 80 high-level modules for interactive video | Ναι |  |  |
| E.1.10.10 | NodeJS | build custom servers or run small applications directly from your Max patch |  |  |
| E.1.10.11 | Refinements that support creative flow | Move objects into and out of patch cords in one step |  |  |
| E.1.10.12 | Manage objects in groups | Filter and timestamp events with a redesigned Max console |  |  |
| E.1.10.13 | Gain immediate insight on your patch with event probing | Ναι |  |  |
| E.1.10.14 | Choose a color theme to customize the Max interface | Ναι |  |  |
| E.1.10.15 | Use Operate While Unlocked to move seamlessly between editing and playing | Ναι |  |  |
| E.1.10.16 | περιλαμβάνει το Jitter (real-time video, 3D/2D vector graphics, and effects) | Ναι |  |  |
|  | E.1.11 Αποκωδικοποιητής κωδικοποιητής ambisonic, surround, 3d audio, stereo, Plugin για DAW |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.11.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| E.1.11.2 | Τύπος | Αποκωδικοποιητής κωδικοποιητής ambisonic, surround, 3d audio, stereo, Plugin για DAW |  |  |
| E.1.11.3 | transform sound field recordings in A-format, B-format or AmbiX into the standard surround and 3D surround formats | Ναι |  |  |
| E.1.11.4 | coincident, non-coincident and binaural stereo, or higher-order AmbiX for VR and AR applications | Ναι |  |  |
| E.1.11.5 | active matrix processor for sound field recordings | Ναι |  |  |
| E.1.11.6 | produce surround decodings with far greater channel separation than what is possible with passive matrixing, which in turn leads to a much larger sweet spot, allowing sound field recordings to be used in large venues like movie theaters | Ναι |  |  |
| E.1.11.7 | supporting modern 3D surround formats like Dolby Atmos, IMAX and Auro 3d | Ναι |  |  |
| E.1.11.8 | virtual elimination of phasing - an unpleasant sound coloration that changes as listeners move inside the listening space | Ναι |  |  |
| E.1.11.9 | Type of plug-ins | VST, AAX and AU format for 32- and 64-bit Windows and Mac OS X. |  |  |
| E.1.11.10 | Supports | AmbiX B-format, double MS |  |  |
| E.1.11.11 | Direct Input | Sennheiser Ambeo, SoundField SPS-200 / NT-SF1, Core Sound TetraMic and Zoom H3-VR |  |  |
| E.1.11.12 | output formats | first- and higher-order AmbiX |  |  |
|  | E.1.12 Software for Deliver high fidelity character animation from quality motion capture |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| E.1.12.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| E.1.12.2 | Τύπος | Software for Deliver high fidelity character animation from quality motion capture |  |  |
| E.1.12.3 | Deliver stunning animation from quality MoCap | Ναι |  |  |
| E.1.12.4 | Action for Maya and Action for MotionBuilder | Ναι |  |  |
| E.1.12.5 | Match live actor performance to virtual avatars with greater realism, and eliminate post process work by automatically resolving inaccurate data, gaps and noise. | Ναι |  |  |
| E.1.12.6 | Fluid spine, neck and shoulders are easily achieved while maintaining solid lock to floor. | Ναι |  |  |
| E.1.12.7 | Fluid and natural spine, neck and shoulders | Ναι |  |  |
| E.1.12.8 | Action enhances MotionBuilder by providing advanced motion capture solving capabilities | Ναι |  |  |
| E.1.12.9 | Action automatically filters and cleans MoCap data during real-time streaming, or run on pre-existing MoCap to deliver smooth motion. | Ναι |  |  |
| E.1.12.10 | Gaps in data are automatically filled so you always expect the same quality solve, as well as automatically fixes floor penetration so characters are always locked to terrain. | Ναι |  |  |
| E.1.12.11 | Create an interchangeable pipeline for Maya | Action for Maya allows greater freedom and flexibility by allowing the user to swap between Maya, MotionBuilder and LiveAction whenever the need arises. Equipped with even more advanced solving capabilities with the combination of easy retargeting and powerful marker solving makes it both a complete and user-friendly solving pipeline. |  |  |
| E.1.12.12 | Produce fluid solve from rigid bodies and props | Ναι |  |  |
| E.1.12.13 | Live ACP (Animation Cleaning Pipeline) | Ναι |  |  |

ΤΜΗΜΑ F:  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Πίνακες F1,F2)

| F.1 ΛΟΙΠΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F.1.1 UPS |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.1.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| F.1.1.2 | Τύπος | Σταθεροποιητής Τάσης, μπαταρία παροχής συνεχούς ρεύματος (VI Line-Interactive) |  |  |
| F.1.1.3 | Output power capacity | 700Watts / 1.4kVA |  |  |
| F.1.1.4 | Max Configurable Power (Watts) | 700Watts / 1.4kVA |  |  |
| F.1.1.5 | Nominal Output Voltage | 230V |  |  |
| F.1.1.6 | Μέγεθος | Compact |  |  |
| F.1.1.7 | Αντοχή Μπαταρίας (Half Load) | 11.2min |  |  |
| F.1.1.8 | Αντοχή Μπαταρίας (Full Load) | 2.4min |  |  |
| F.1.1.9 | Output Frequency (sync to mains) | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |
| F.1.1.10 | Topology | Line Interactive |  |  |
| F.1.1.11 | Waveform type | Stepped approximation to a sinewave |  |  |
| F.1.1.12 | Output Connections | (2) IEC Jumpers (Battery Backup) (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) |  |  |
| F.1.1.13 | Transfer Time | 8ms typical : 10 ms maximum |  |  |
| F.1.1.14 | Nominal Input Voltage | 230V |  |  |
| F.1.1.15 | Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |  |  |
| F.1.1.16 | Input Connections | IEC-320 C14 |  |  |
| F.1.1.17 | Cord Length | 1.22meters |  |  |
| F.1.1.18 | Input voltage range for main operations | 150 - 280 V |  |  |
| F.1.1.19 | Number of Power Cords | 1 |  |  |
| F.1.1.20 | Type of Input Protection Required | 3-pole breaker |  |  |
| F.1.1.21 | Maximum Input Current | 6.0A |  |  |
| F.1.1.22 | Input Power Factor at Full Load | 0.5 |  |  |
| F.1.1.23 | Battery type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |  |  |
| F.1.1.24 | Typical recharge time | 8 hour(s) |  |  |
| F.1.1.25 | Expected Battery Life (years) | 2 - 5 |  |  |
| F.1.1.26 | Interface Port(s) | USB |  |  |
| F.1.1.27 | Control panel | LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators |  |  |
| F.1.1.28 | Audible Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |  |  |
| F.1.1.29 | Surge energy rating | 273Joules |  |  |
| F.1.1.30 | Data Line Protection | RJ-11 Modem/Fax protection |  |  |
| F.1.1.31 | Maximum Height | 215MM |  |  |
| F.1.1.32 | Maximum Width | 130MM |  |  |
| F.1.1.33 | Maximum Depth | 336MM |  |  |
| F.1.1.34 | Net Weight | 12.0KG |  |  |
|  | F.1.2 Power Bank |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.1.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 10 |  |  |
| F.1.2.2 | Τύπος | Premium High-Capacity Portable Charger |  |  |
| F.1.2.3 | Capacity | 20100 mAh/72.36Wh |  |  |
| F.1.2.4 | Dimensions | 7.2 x 2.4 x 0.9 inches |  |  |
| F.1.2.5 | Weight | 455g/16oz |  |  |
| F.1.2.6 | Output | 5V/6A |  |  |
| F.1.2.7 | Input | 5V/2.4A |  |  |
| F.1.2.8 | USB-C Compatibility | USB-C devices up to 5V/3A |  |  |
| F.1.2.9 | Compatible Devices τουλάχιστον | The new MacBook 2015/2016 (with included USB-C cable) Apple and Android smartphones, tablets (including Nexus 7) Nexus 6P / 5X, Oneplus 2, LG G5, HTC 10 etc. Other USB-charged devices. |  |  |
|  | F.1.3 διατηρείται για λόγους αρίθμησης |  |  |  |
|  | F.1.4 Φορτιστής Μπαταριών |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.1.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| F.1.4.2 | Τύπος | Flagship charger incl. LCD screen |  |  |
| F.1.4.3 | Input | AC100-240V 50-60Hz |  |  |
| F.1.4.4 | Output | DC 5 V 1A / USB-A 1slot |  |  |
| F.1.4.5 | Charging Control | Smart Charge (function which checks voltage and temperature of battery automatically) |  |  |
| F.1.4.6 | Indicator | LCD Display (Battery capacity & Life check & Discharge Mode) |  |  |
| F.1.4.7 | Charger battery | AA x 1-4 / AAA x 1-4 cells |  |  |
| F.1.4.8 | Dimensions | 14,7 x 8,8 x 4 cm |  |  |
| F.1.4.9 | Weight | 208,65g |  |  |
|  | F.1.5 Κάρτα αποθήκευσης Τύπου I |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.1.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 9 |  |  |
| F.1.5.2 | Τύπος | SDXC |  |  |
| F.1.5.3 | Storage Capacity | 128 GB |  |  |
|  | FLASH MEMORY CLASS: | Class 10 |  |  |
| F.1.5.4 | Bus Type | UHS-I |  |  |
| F.1.5.5 | Speed Class | 10 |  |  |
| F.1.5.6 | UHS Speed Class | Class 3 (U3) |  |  |
| F.1.5.7 | Video Speed Class | V30 |  |  |
| F.1.5.8 | Data Transfer | Read Speed: 170 MB/s Maximum (Burst) Write Speed: 90 MB/s Maximum (Burst) |  |  |
| F.1.5.9 | Durability | Shockproof, Temperature Extremes, Waterproof, X-Ray Proof |  |  |
| F.1.5.10 | Operating Temperature | -13 to 185°F/ -25 to 85°C |  |  |
| F.1.5.11 | Storage Temperature | -40 to 185°F/ -40 to 85°C |  |  |
| F.1.5.12 | Built-in Write-Protect Switch | Yes |  |  |
|  | F.1.6 Κάρτα αποθήκευσης Τύπου II |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.1.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 12 |  |  |
| F.1.6.2 | Τύπος | SDXC |  |  |
| F.1.6.3 | Storage Capacity | 32 GB |  |  |
| F.1.6.4 | Bus Type | UHS Class I |  |  |
| F.1.6.5 | Speed Class | 10 |  |  |
| F.1.6.6 | Speed (X-rating) | 633x |  |  |
| F.1.6.7 | UHS Speed Class | U3 |  |  |
| F.1.6.8 | Video Speed Class | V30 |  |  |
| F.1.6.9 | Data Transfer | Read Speed 95 MB/s Maximum Write Speed 90 MB/s Maximum Write Speed 30 MB/s Minimum |  |  |
| F.1.6.10 | Durability | Shockproof, Temperature Extremes, Waterproof, X-Ray Proof |  |  |
| F.1.6.11 | Operating Temperature | -13 to 185°F/ -25 to 85°C |  |  |
| F.1.6.12 | Storage Temperature | -40 to 185°F/ -40 to 85°C |  |  |
| F.1.6.13 | Built-in Write-Protect Switch | Yes |  |  |
|  | F.1.7 Κάρτα αποθήκευσης Τύπου III |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.1.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 5 |  |  |
| F.1.7.2 | Τύπος | SDXC |  |  |
| F.1.7.3 | Storage Capacity | 64 GB |  |  |
| F.1.7.4 | Bus Type | UHS Class I |  |  |
| F.1.7.5 | Speed Class | 10 |  |  |
| F.1.7.7 | UHS Speed Class | Class 3 (U3) |  |  |
| F.1.7.8 | Video Speed Class | V30 |  |  |
| F.1.7.9 | Data Transfer | Read Speed 170 MB/s Maximum Write Speed 90 MB/s Maximum |  |  |
| F.1.7.10 | Durability | Shockproof, Temperature Extremes, Waterproof, X-Ray Proof |  |  |
| F.1.7.11 | Operating Temperature | -13 to 185°F/ -25 to 85°C |  |  |
| F.1.7.12 | Storage Temperature | -40 to 185°F/ -40 to 85°C |  |  |
| F.1.7.13 | Built-in Write-Protect Switch | Yes |  |  |

| F.2 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F.2.1 Σταθμός κόλλησης |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.2.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| F.2.1.2 | Τύπος | Σταθμός Θερμού Αέρα και Συγκόλλησης SMD |  |  |
| F.2.1.3 | Ονομαστική Τάση | 220V |  |  |
| F.2.1.4 | Ονομαστική Ισχύς | 400W |  |  |
| F.2.1.5 | Βάρος | 5kg |  |  |
| F.2.1.6 | Κατανάλωση Ισχύος | 400W |  |  |
| F.2.1.7 | Ροή Αέρα | 0.3 - 24 L / m |  |  |
| F.2.1.8 | Εύρος Θερμοκρασίας Αέρα | 100 ℃ ~ 420 ℃ |  |  |
| F.2.1.9 | Θερμοκρασία Συγκόλλησης Σιδήρου | 150 ℃ ~ 500 ℃ |  |  |
| F.2.1.10 | Περιλαμβάνονται | soldering station module (1 pc.) Soldering iron (1 pc.) Stand for soldering iron (1 pc.) Hot air gun (1 pc.) Air nozzles (5 pcs.) Power cord (1 pc.) |  |  |
|  | F.2.2 Σταθμός αποκόλλησης |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.2.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| F.2.2.2 | Τύπος | desoldering iron |  |  |
| F.2.2.3 | Desoldering iron power | 120 W |  |  |
| F.2.2.4 | Desoldering iron temperature range | 300...500°C |  |  |
| F.2.2.5 | Desoldering iron vacuum | 600 mm Hg |  |  |
| F.2.2.6 | Pump efficiency | 15 l/min |  |  |
| F.2.2.7 | Desoldering iron functions | hot air blowing, desoldering by solder suction |  |  |
| F.2.2.8 | Supply voltage | 230 V AC |  |  |
| F.2.2.9 | Weight | 420 g |  |  |
| F.2.2.10 | Features | ESD |  |  |
| F.2.2.11 | Equipment | two filters, single and tripple cleaning rods, DN-SC0001 nozzle |  |  |
|  | F.2.3 Βοηθητικό σταθεροποιητικό τρίτο χέρι για κολλήσεις ηλεκτρονικών |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.2.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| F.2.3.2 | Τύπος | Μεγεθυντικός Φακός με Φως Led και Βάση για Κολλητήρι Επαγγελματικό |  |  |
| F.2.3.3 | Μεγεθυντικός φακός επαγγελματικός διαμέτρου 95mm με δυνατότητα μεγέθυνσης x 2 | Ναι |  |  |
| F.2.3.4 | 1 επιπλέον ενσωματωμένο μεγεθυντικό φακό διαμέτρου 20mm με δυνατότητα μεγέθυσης x 4.5 φορές | Ναι |  |  |
| F.2.3.5 | φωτεινό λαμπάκι SMD LED | Ναι |  |  |
| F.2.3.6 | ρυθμιζόμενες, οδοντωτές δαγκάνες που επιτρέπουν ελευθερία κινήσεων των χεριών κατά την εργασία | Ναι |  |  |
| F.2.3.7 | βάση με ενσωματωμένη θήκη για κολλητήρι | Ναι |  |  |
| F.2.3.8 | μηχανισμό μικρής μέγγενης για άνετη συγκράτηση των αντικειμένων επεξεργασίας | Ναι |  |  |
| F.2.3.9 | Ιδανικό για εργασίες συγκόλλησης | Ναι |  |  |
| F.2.3.10 | Περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες ΑΑΑ και καλώδιο τροφοδοσίας USB | Ναι |  |  |
|  | F.2.4 διατηρείται για λόγους αρίθμησης |  |  |  |
|  | F.2.5 θήκες μεταφοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.2.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 10 |  |  |
| F.2.5.2 | Τύπος | Large Electronic Accessories Bag Travel Organizer Kit |  |  |
| F.2.5.3 | heavy-duty, durable and waterproof nylon, | Ναι |  |  |
| F.2.5.4 | brand zipper | Ναι |  |  |
| F.2.5.5 | Dimension | 33.5*27.5*10CM |  |  |
| F.2.5.6 | Internal flex wall for Electronics Accessories storage, | Ναι |  |  |
| F.2.5.7 | adjustable padded Dividers | Ναι |  |  |
| F.2.5.8 | One large internal zipped mesh pocket in the cover | Ναι |  |  |
| F.2.5.9 | One organizer pad with elastic object retention system on one side for gadget organization | Ναι |  |  |
| F.2.5.10 | a zipper pocket could be fitted into iPad mini on the back | Ναι |  |  |
|  | F.2.6 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης |  |  |  |
|  | F.2.7 Εργαλεία συναρμολόγησης και επισκευής |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| F.2.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| F.2.7.2 | Τύπος | Πακέτο από εργαλεία για τεχνικούς και ηλεκτρονικούς 15τμχ |  |  |
| F.2.7.3 | Συσκευασία | Κασετίνα μεταφοράς εργαλείων |  |  |
| F.2.7.4 | Εργαλεία | 1pcs*Multimeter 1pcs*Cutting Pliers 1pcs*Wire stripper 1pcs*Solder tin wire 1pcs*Knife 1pcs*Suction pump 1pcs*Soldering iron 2pcs*Tweezers 2pcs*Plastic spudger 1pcs*Rosin 2pcs*Electric screwdriver 1pcs*Solding iron stand |  |  |
| F.2.7.5 | Package size | 299mm*155mm*60mm |  |  |

ΤΜΗΜΑ G:  ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Πίνακας G)

| G ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G.1.1 Ασύρματο ευρυζωνικό router μεγάλης εμβέλειας |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| G.1.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |
| G.1.1.2 | Τύπος | Cloud Router Switch |  |  |
| G.1.1.3 | SFP DDMI | Ναι |  |  |
| G.1.1.4 | CPU nominal frequency | 600 MHz |  |  |
| G.1.1.5 | CPU core count | 1 |  |  |
| G.1.1.6 | Size of RAM | 128 MB |  |  |
| G.1.1.7 | 10/100/1000 Ethernet ports | 8 |  |  |
| G.1.1.8 | Wireless chip model | AR9344 |  |  |
| G.1.1.9 | Wireless standards | 802.11b/g/n |  |  |
| G.1.1.10 | Number of USB ports | 1 |  |  |
| G.1.1.11 | Power Jack | 1 |  |  |
| G.1.1.12 | 802.3af support | Ναι |  |  |
| G.1.1.13 | Supported input voltage | 8 V - 57 V |  |  |
| G.1.1.14 | PoE in |  |  |  |
| G.1.1.15 | Voltage Monitor |  |  |  |
| G.1.1.16 | PCB temperature monitor |  |  |  |
| G.1.1.17 | Dimensions | 200x145x45mm |  |  |
| G.1.1.18 | Operating System | RouterOS |  |  |
| G.1.1.19 | License level | 5 |  |  |
| G.1.1.20 | Antenna gain DBI | 4 |  |  |
| G.1.1.21 | CPU | AR9344 |  |  |
| G.1.1.22 | Max Power consumption | 13W |  |  |
| G.1.1.23 | SFP ports | 1 |  |  |
| G.1.1.24 | USB slot type | microUSB type AB |  |  |
| G.1.1.25 | Number of chains | 2 |  |  |
| G.1.1.26 | Serial port | RJ45 |  |  |
| G.1.1.27 | Storage type | NAND |  |  |
| G.1.1.28 | Storage size | 128 MB |  |  |
|  | G.1.2 Wifi σύστημα με Mesh points |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| G.1.2.1 | Αριθμός Μονάδων (Συνολικό πακέτο) | 2 |  |  |
| G.1.2.2 | Τύπος | Wi-Fi System με Mesh points |  |  |
|  | Router |  |  |  |
| G.1.2.3 | Αριθμός Μονάδων (Router) | 1 |  |  |
| G.1.2.4 | Dimensions | 99.5 x 97.8 x 99.6 mm |  |  |
| G.1.2.5 | Weight | 410 g |  |  |
| G.1.2.6 | Max. TX Power | 26 dBm |  |  |
| G.1.2.7 | Radios | 2 |  |  |
| G.1.2.8 | MIMO Chains | 6 |  |  |
| G.1.2.9 | Speed | 1750 Mbps |  |  |
| G.1.2.10 | Networking Interface | Wi-Fi/Gigabit Ethernet (1) WAN, (4) LAN |  |  |
| G.1.2.11 | Max. Power Consumption | 11W |  |  |
| G.1.2.12 | ESD/EMP Protection | ± 24kV Air/Contact |  |  |
| G.1.2.13 | Buttons | Reset |  |  |
| G.1.2.14 | Antennas | (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity |  |  |
| G.1.2.15 | Display | 40.6 mm (1.6") Diagonal, 240 x 240, 212 ppi, G+F Touch, Full Color |  |  |
| G.1.2.16 | Wi-Fi Standards | 802.11ac |  |  |
| G.1.2.17 | Power Save | Supported |  |  |
| G.1.2.18 | Wireless Security | WPA2-PSK AES/TKIP |  |  |
| G.1.2.19 | Operating Frequency | 2412 - 2472 5150 - 5250 |  |  |
| G.1.2.20 | Operating Temperature | -10 to 55° C |  |  |
| G.1.2.21 | Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |  |  |
| G.1.2.22 | Certifications | FCC / CE / IC |  |  |
| G.1.2.23 | Supported Data Rates | 802.11ac 13 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80) 802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |  |  |
|  | MeshPoint |  |  |  |
| G.1.2.24 | Αριθμός Μονάδων ( για MeshPoint) | 2 |  |  |
| G.1.2.25 | Dimensions | 228 x 54 x 57.1 mm |  |  |
| G.1.2.26 | Weight | 165 g |  |  |
| G.1.2.27 | Max. TX Power | 26 dBm |  |  |
| G.1.2.28 | Radios | 2 |  |  |
| G.1.2.29 | MIMO Chains | 6 |  |  |
| G.1.2.30 | Speed | 1750 Mbps |  |  |
| G.1.2.31 | ESD/EMP Protection | ± 24kV Air/Contact |  |  |
| G.1.2.32 | Buttons | Reset |  |  |
| G.1.2.33 | Antennas | (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity |  |  |
| G.1.2.34 | Wi-Fi Standards | 802.11ac |  |  |
| G.1.2.35 | Power Save | Supported |  |  |
| G.1.2.36 | Wireless Security | WPA2-PSK AES/TKIP |  |  |
| G.1.2.37 | Operating Frequency | 2412 - 2472 5150 - 5250 |  |  |
| G.1.2.38 | Operating Temperature | -10 to 55° C+B74+B74 |  |  |
| G.1.2.39 | Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |  |  |
| G.1.2.40 | Certifications | FCC, CE, IC |  |  |
| G.1.2.41 | Supported Data Rates | 802.11ac 13 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80) 802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |  |  |
|  | G.1.3 Ασύρματα repeater/extender mesh points |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| G.1.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| G.1.3.2 | Τύπος | Ασύρματα repeater/extender mesh points (Συσκευασία με 5 συσκευές) |  |  |
| G.1.3.3 | Dimensions | 196.7 x 196.7 x 35 mm |  |  |
| G.1.3.4 | Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |  |  |
| G.1.3.5 | Port | (1) USB 2.0 Port |  |  |
| G.1.3.6 | Buttons | Reset |  |  |
| G.1.3.7 | Power Method | Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/802.3at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC) |  |  |
| G.1.3.8 | Power Supply | UniFi Switch (PoE) |  |  |
| G.1.3.9 | Power Save | Supported |  |  |
| G.1.3.10 | Maximum Power Consumption | 9W |  |  |
| G.1.3.11 | Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz | 22 dBm 22 dBm |  |  |
| G.1.3.12 | Antennas | (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi |  |  |
| G.1.3.13 | Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |
| G.1.3.14 | Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |  |
| G.1.3.15 | BSSID | Up to 8 per Radio |  |  |
| G.1.3.16 | Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |  |  |
| G.1.3.17 | Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) |  |  |
| G.1.3.18 | Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |  |  |
| G.1.3.19 | Certifications | CE, FCC, IC |  |  |
| G.1.3.20 | VLAN | 802.1Q |  |  |
| G.1.3.21 | Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |  |  |
| G.1.3.22 | Guest Traffic Isolation | Supported |  |  |
| G.1.3.23 | WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |  |  |
| G.1.3.24 | Concurrent Clients | 250+ |  |  |
| G.1.3.25 | Supported Data Rates (Mbps) | Standard Data Rates 802.11ac 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) 802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps |  |  |

ΤΜΗΜΑ Η: ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (Πίνακες Η1,Η2)

| H.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H.1.1 Σετ Καταγραφής κίνησης (motion capture) για animation |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Η.1.1.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Η.1.1.2 | Τμερύπος |  |  | Σετ Καταγραφής κίνησης (motion capture) για animation |  |  |  |  |
| Η.1.1.3 | EXTRAS |  |  | Studio Pro 1 x iClone 7 Animation Pipeline 1 x Motion LIVE Plug-in 1 x Rokoko Profile |  |  |  |  |
|  | Στολή Καταγραφής Κίνησης |  |  |  |  |  |  |  |
| Η.1.1.4 | Sensors |  |  | 9-DoF Inertial Measurement Unit |  |  |  |  |
| Η.1.1.5 | Dimensions of Sensors |  |  | 9 x 30 x 50 mm (H, W, L) |  |  |  |  |
| Η.1.1.6 | Custom cables for connecting all sensors to the hub |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.1.7 | Hub |  |  | WiFi and USB 2.0 Communication Onboard memory Smart home button for one person handling |  |  |  |  |
| Η.1.1.8 | Dimensions of HUB |  |  | 16 x 60 x 100 mm (H, W, L) |  |  |  |  |
| Η.1.1.9 | WiFi range |  |  | Up to 100 meters of wireless range depending on the WiFi access point |  |  |  |  |
| Η.1.1.10 | Supports both 2.4 Ghz and 5 Ghz |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.1.11 | Real time streaming |  |  | Up to 100 FPS |  |  |  |  |
| Η.1.1.12 | Battery |  |  | 6 hours of operation time with 5000 mAh. |  |  |  |  |
| Η.1.1.13 | Textile suit |  |  | High performance and very durable nylon based fabric Adjustable tightening straps to make it fit all body types Seamlessly integrated tunnels to protect all electronics parts Empowers movements, yet very comfortable YKK-zippers |  |  |  |  |
| Η.1.1.14 | Suit Dimensions |  |  | L (Large) |  |  |  |  |
| Η.1.1.15 | Περιεχόμενα Στολής |  |  | 19 x sensors 19 x cables One power cable One hub One textile suit One waterproof suit cover |  |  |  |  |
|  | Studio Software |  |  |  |  |  |  |  |
| Η.1.1.16 | Συμβατότητα |  |  | Windows 10, Mac OS X |  |  |  |  |
| Η.1.1.17 | Real-time visualization |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.1.18 | Record and export capabilities (FBX and BVH) |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.1.19 | Diagnostic tool for all Smartsuits in use |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.1.20 | Supports up to 5 suits/actors at the time |  |  | Ναι |  |  |  |  |
|  | H.1.2 Αισθητήρες Κίνησης με απόλυτο προσανατολισμο |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Η.1.2.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Η.1.2.2 | Τύπος |  |  | Αισθητήρες Κίνησης με απόλυτο προσανατολισμο |  |  |  |  |
| Η.1.2.3 | Sensor Type |  |  | IMU (9-DOF Absolute Orientation IMU) |  |  |  |  |
| Η.1.2.4 | Typical Input Voltage |  |  | 3.3VDC |  |  |  |  |
| Η.1.2.5 | Operating Current |  |  | 12mA |  |  |  |  |
| Η.1.2.6 | Interface |  |  | Digital |  |  |  |  |
| Η.1.2.7 | Communication Protocol |  |  | I2C UAR |  |  |  |  |
| Η.1.2.8 | Absolute Orientation |  |  | (Euler Vector, 100Hz) Three axis orientation data based on a 360° sphere (Quaterion, 100Hz) Four point quaternion output for more accurate data manipulation |  |  |  |  |
| Η.1.2.9 | Angular Velocity Vector |  |  | (100Hz) Three axis of 'rotation speed' in rad/s |  |  |  |  |
| Η.1.2.10 | Acceleration Vector |  |  | (100Hz) Three axis of acceleration (gravity + linear motion) in m/s^2 |  |  |  |  |
| Η.1.2.11 | Magnetic Field Strength Vector (20Hz) |  |  | Three axis of magnetic field sensing in micro Tesla (uT) |  |  |  |  |
| Η.1.2.12 | Linear Acceleration Vector |  |  | (100Hz) Three axis of linear acceleration data (acceleration minus gravity) in m/s^2 |  |  |  |  |
| Η.1.2.13 | Gravity Vector |  |  | (100Hz) Three axis of gravitational acceleration (minus any movement) in m/s^2 |  |  |  |  |
| Η.1.2.14 | Temperature |  |  | (1Hz) Ambient temperature in degrees celsius |  |  |  |  |
| Η.1.2.15 | Dimensions |  |  | 20mm x 27mm x 4mm |  |  |  |  |
| Η.1.2.16 | Header holes |  |  | begin 4mm from the mounting holes |  |  |  |  |
| Η.1.2.17 | Mounting Hole |  |  | 20mm x 12mm apart |  |  |  |  |
| Η.1.2.18 | Weight |  |  | 3g |  |  |  |  |
|  | H.1.3 Αισθητήρες Επαφής capacitive Τύπου Ι |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Η.1.3.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Η.1.3.2 | Τύπος |  |  | Αισθητήρας Επαφής capacitive 12 θυρών ψηφιακός με διεπαφή I2 (Capacitive Touch Sensor Breakout board) |  |  |  |  |
| Η.1.3.3 | Sensor Type |  |  | Capacitive |  |  |  |  |
| Η.1.3.4 | 48 capacitive touch pads on one I2C 2-wire bus |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.3.5 | Typical Input Voltage |  |  | 3.3VDC 5VDC |  |  |  |  |
| Η.1.3.6 | Operating Current |  |  | 29uA |  |  |  |  |
| Η.1.3.7 | Interface |  |  | Digital |  |  |  |  |
| Η.1.3.8 | Communication Protocol |  |  | I2C |  |  |  |  |
| Η.1.3.9 | Uses I2C 7-bit address 0x5A (can be set to 0x5B, 0x5C or 0x5D) |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.3.10 | Διαστάσεις |  |  | 33 x 19 x 2mm / 1.3" x .8" x .1" |  |  |  |  |
| Η.1.3.11 | Βάρος |  |  | 2.2g |  |  |  |  |
|  | H.1.4 Αισθητήρες Επαφής capacitive Τύπου ΙΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Η.1.4.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Η.1.4.2 | Τύπος |  |  | Αισθητήρας Επαφής capacitive 5 θυρών αναλογικός (Standalone 5-Pad Capacitive Touch Sensor Breakout board) |  |  |  |  |
| Η.1.4.3 | Connect up to 5 conductive pads |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.4.4 | Sensor Type |  |  | Capacitive |  |  |  |  |
| Η.1.4.5 | Typical Input Voltage |  |  | 3.3VDC 5VDC |  |  |  |  |
| Η.1.4.6 | Operating Current |  |  | 17uA |  |  |  |  |
| Η.1.4.7 | Interface |  |  | Digital |  |  |  |  |
| Η.1.4.8 | Communication Protocol |  |  | Όχι |  |  |  |  |
|  | H.1.5 Αισθητήρες Επαφής capacitive Τύπου ΙΙΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Η.1.5.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Η.1.5.2 | Τύπος |  |  | Αισθητήρας Επαφής capacitive 1 θύρας αναλογικός (Standalone Momentary Capacitive Touch Sensor Breakout) |  |  |  |  |
| Η.1.5.3 | Sensor Type |  |  | Capacitive |  |  |  |  |
| Η.1.5.4 | Typical Input Voltage |  |  | 3.3VDC 5VDC |  |  |  |  |
| Η.1.5.5 | Operating Current |  |  | 0.5mA |  |  |  |  |
| Η.1.5.6 | Interface |  |  | Analog |  |  |  |  |
| Η.1.5.7 | Communication Protocol |  |  | Όχι |  |  |  |  |
| Η.1.5.8 | Διαστάσεις |  |  | 20 x 28mm |  |  |  |  |
| Η.1.5.9 | Βάρος |  |  | 1.87g |  |  |  |  |
|  | H.1.6 Αισθητήρας περιστροφικός |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Η.1.6.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Η.1.6.2 | Τύπος |  |  | Rotary Encoder Module for Arduino |  |  |  |  |
| Η.1.6.3 | count rotation direction and reverse direction |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.6.4 | Breadboard Friendly |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.6.5 | Operating voltage |  |  | 5V |  |  |  |  |
| Η.1.6.6 | Pulse Number for One Circle |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Η.1.6.7 | Dimensions |  |  | Ø23.5 x 30.5mm |  |  |  |  |
| Η.1.6.8 | Knob |  |  | Ø16 x 17mm |  |  |  |  |
|  | H.1.7 Αισθητήρες εγγύτητας |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Η.1.7.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Η.1.7.2 | MiniBee XBee wireless mesh station |  |  | Extensible XBee based system with accelleration sensors |  |  |  |  |
| Η.1.7.3 | XBee S1 wireless mesh node |  |  | 3d Accelleration sensor |  |  |  |  |
| Η.1.7.4 | XPree extension module |  |  | Compatibility with S1, min 2 I/O sensor slots |  |  |  |  |
| Η.1.7.5 | XPree extension module |  |  | Compatibility with S1, min 2 I/O sensor slots |  |  |  |  |
| Η.1.7.6 | Communication Protocol |  |  | XBee Wireless |  |  |  |  |
|  | H.1.8 Στολή Καταγραφής Κίνησης |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Η.1.8.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Η.1.8.2 | Τύπος |  |  | Σύστημα καταγραφής κίνησης 3D |  |  |  |  |
| Η.1.8.3 | Μέγεθος Μονάδας 1 |  |  | L(large) |  |  |  |  |
| Η.1.8.4 | Μέγεθος Μονάδας 2 |  |  | XL(Extra large) |  |  |  |  |
| Η.1.8.5 | Μέγεθος Μονάδας 3 |  |  | Μ(Medium) |  |  |  |  |
| Η.1.8.6 | Sensors |  |  | 3 cameras, Built-in Intel AI Chip Myriad X VPU |  |  |  |  |
| Η.1.8.7 | Custom cables for connecting all sensors to the hub |  |  | USB-C |  |  |  |  |
| Η.1.8.8 | Hub |  |  | WiFi and USB 2.0 Communication Onboard memory Smart home button for one person handling Dimensions: 16 x 60 x 100 mm (H, W, L) |  |  |  |  |
| Η.1.8.9 | WiFi range |  |  | Up to 100 meters of wireless range depending on the WiFi access point Supports both 2.4 Ghz and 5 Ghz |  |  |  |  |
| Η.1.8.10 | Real time streaming |  |  | Up to 100 FPS |  |  |  |  |
| Η.1.8.11 | Battery |  |  | 6 hours of operation time with 5000 mAh |  |  |  |  |
| Η.1.8.12 | Textile suit |  |  | - Camera based motion tracking system with 3 cameras per unit |  |  |  |  |
| Η.1.8.13 | Rokoko Studio Software |  |  | Windows 10, Mac OS X Real-time visualization Record and export capabilities (FBX and BVH) Diagnostic tool for all Smartsuits in use Supports up to 5 suits/actors at the time |  |  |  |  |
| Η.1.8.14 | In the box |  |  | 19 x sensors 19 x cables One power cable One hub One textile suit One waterproof suit cover |  |  |  |  |
| Η.1.8.15 | Native plugins |  |  | Unity 5 Unreal Engine 4 MotionBuilder |  |  |  |  |
|  | H.1.9 3D Motion Controller Τύπου 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| Η.1.9.1 | Αριθμός Μονάδων |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Η.1.9.2 | Τύπος |  |  | Ultraleap Leap Motion Controller™ Hand-Tracking Module |  |  |  |  |
| Η.1.9.3 | Interact directly with digital content on Windows PCs using your bare hands (requires Windows 7+) |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.9.4 | Real 3D interaction |  |  | 135-degree field of view creates a wide interactive space |  |  |  |  |
| Η.1.9.5 | Captures the movement of your hands and fingers so you can interact with your computer in a whole new way |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.9.6 | USB Interface |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| Η.1.9.7 | Tracking rate |  |  | 120 frames per second |  |  |  |  |
| Η.1.9.8 | Using infrared cameras |  |  | Ναι |  |  |  |  |
| H.2 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H.2.1 Μαλακό κουμπί διακόπτη |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| Η.2.1.1 |  | Αριθμός Μονάδων | 30 |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.2 |  | Τύπος | Μαλακό κουμπί διακόπτη (Soft Tactile Button) |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.3 |  | Διαστάσεις | 8x8x5mm |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.4 |  | 2-pin | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.5 |  | Contacts configuration | SPST-NO |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.6 |  | Switching method | OFF-(ON) |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.7 |  | DC or AC Rating | 0.05A / 12VDC |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.8 |  | Leads for: PCB | Ναι |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.9 |  | Voltage | 12VDC |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.10 |  | Max. Current | 50mA |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.11 |  | Max Contact Resistance | 50mΩ |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.12 |  | Funtion | OFF-(ON) Momentary |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.13 |  | Button Material | Rubber Indicator |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.14 |  | Electonical Life | 100,000 Cycles |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.15 |  | Button Material | Rubber |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.16 |  | Operating Force | 120 (±30gf) |  |  |  |  |  |
| Η.2.1.17 |  | Protection Level | IP40 |  |  |  |  |  |