[Πληκτρολογήστε κείμενο]
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]**x

4 ar



ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11548/2022
ΤΜΗΜΑ Α: Επιταχυνσιογράφοι υψηλής ευαισθησίας

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
: 
5.854,84 €

ΦΠΑ 24%
: 
1.405,16 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
: 
7.260,00 €
Αναλυτική Περιγραφή Ειδών - Πίνακας Συμμόρφωσης
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Επιταχυνσιογράφοι υψηλής ευαισθησίας
	9
	
	
	

	
	Δυναμικό εύρος
	
	155 dB ή καλύτερο
	
	

	
	Εύρος
	
	Τουλάχιστον +/-4g, +/-2g, +/-1g, +/-0.5g, +/-0.25g
	
	

	
	Εύρος Ζώνης
	
	DC-200Hz ή καλύτερο
	
	

	
	Εύρος Εξόδου
	
	40Vpp ή καλύτερο
	
	

	
	Αντίσταση εξόδου
	
	100 ohms ή καλύτερη
	
	

	
	Στεγανότητα
	
	IP68 ή καλύτερο
	
	

	
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	
	Τουλάχιστον από -20 έως +80ο C
	
	

	
	Υγρασία λειτουργίας
	
	Έως 100%
	
	

	
	Θήκη
	
	Αλουμινίου
	
	

	
	Τροφοδοσία
	
	Τουλάχιστον 9-18Vdc
	
	


ΤΜΗΜΑ Β: Μονάδες μέτρησης δονήσεων (γεώφωνα)




ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
: 
2.290,32€ 




ΦΠΑ 24%
: 
549,68€ 


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
: 
2.840,00€
Αναλυτική Περιγραφή Ειδών - Πίνακας Συμμόρφωσης

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Β1
	Μονάδες μέτρησης δονήσεων (Γεώφωνα)
	20
	
	
	

	
	Φυσική Συχνότητα 
	
	4.5 Hz ή καλύτερο
	
	

	
	Ανοχή
	
	+-0.5Hz ή καλύτερο
	
	

	
	Παραμόρφωση 
	
	<=0.3%
	
	

	
	Απόσβεση
	
	0.56 ή καλύτερο
	
	

	
	Αντίσταση
	
	375 Ω ή καλύτερο
	
	

	
	Ευαισθησία
	
	28.8 V/m/s ή καλύτερο 
	
	



The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania
[1]

[image: image1.jpg]    [image: image2.png]    [image: image3.png]


[image: image3.png]

[image: image4.jpg]interreg-iFACocC
Greece - Albania



[image: image5.jpg]


[image: image6.png]mnterreg -iFA CoC
Greece - Albania



