ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και αμεταχείριστος απαλλαγμένος από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, σύμφωνος με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου και η προμήθειά του γίνεται από επίσημο και εξουσιοδοτημένο κανάλι του κατασκευαστή.

Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στις προδιαγραφές του εκάστοτε είδους

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και όλα τα  τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος.

| ΤΜΗΜΑ Α Σύστημα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και Πολυφασματική Κάμερα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή/Παραπομπή |
| Α1 | Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος (ΣμηΕΑ) εξοπλισμένο με οπτική και dual sensor κάμερα |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 1 |  |
| Α1.1 | Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος |  |  |
| Α1.1.1 | Ωφέλιμο Βάρος | >= 10 Kgr |  |
| Α1.1.2 | Ταχύτητα | >= 20 m/s |  |
| Α1.1.3 | Ταχύτητα ανόδου | >= 2,5 m/s |  |
| Α1.1.4 | Ταχύτητα καθόδου | >= 1,5 m/s |  |
| Α1.1.5 | Αντίσταση σε ταχύτητες ανέμου | Τουλάχιστον έως 15 m/s |  |
| Α1.1.6 | GNSS | Τουλάχιστον BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS (Bands: BDS B1I B2I, GPS L1C/A L2C, GLONASS L1OF L2OF, GALILEO E1B/C E5b, QZSS L1C/A L2C) |  |
| Α1.1.7 | Μπαταρία | >= 30.000 mah |  |
| Α1.1.8 | Διάρκεια Πτήσης | >= 45 mins |  |
| Α1.1.9 | Εμβέλεια Πομπού | >= 15 km |  |
| Α1.1.10 | Dual GPS | ΝΑΙ |  |
| Α1.1.11 | Autopilot Module | ΝΑΙ |  |
| Α1.1.12 | Dual Combo Radio Controller | ΝΑΙ |  |
| Α1.1.13 | Telemetry and Data Air Unit | ΝΑΙ |  |
| Α1.1.14 | Περιμετρικούς αισθητήρες αποφυγής εμποδίων | ΝΑΙ |  |
| Α1.1.15 | Δυνατότητες επιλογής πολλαπλών φορτίων | ΝΑΙ |  |
| Α1.2 | Οπτική Κάμερα |  |  |
| Α1.2.1 | Zoom οπτικής κάμερας | >= 10xZoom |  |
| Α1.2.2 | Ανάλυση οπτικής κάμερας | >= 1080p |  |
| Α1.3 | DUAL SENSOR Camera (οπτικού φάσματος και θερμική κάμερα) |  |  |
| Α1.3.1 | δυνατότητα καταγραφής στις μπάντες Blue (B), Green (G), Red (R), Red Edge (RE) και near infrared (NIR). | ΝΑΙ |  |
| Α1.3.2 | Ανάλυση αισθητήρων | τουλάχιστον 1028 x 960 pixel ανά narrowband αισθητήρα 2064 x 1544 pixel panchromatic band 160 x 120 Thermal Infrared |  |
| Α1.3.3 | Μήκη κύματος | >= Blue (475 nm center, 20 nm bandwidth) >= Green (550 - 560 nm center, 20 nm bandwidth) >= Red (668 - 670 nm center, 10 nm bandwidth) >= Red edge (717 - 725 nm center, 10 nm bandwidth) >= Near-IR (840 - 842 nm center, 20 nm bandwidth) |  |
| Α1.3.4 | Συχνότητα καταγραφής | <= 3Hz |  |
| Α1.3.5 | Διεπαφές | τουλάχιστον είσοδος σκανδάλης (Trigger input), 1 PPS output, θύρε USB 2.0 port για WiFi ή Ethernet ή Serial |  |
| Α2 | Πολυφασματική κάμερα |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 1 |  |
| Α2.1.1 | Ανάλυση αισθητήρων | τουλάχιστον 1028 x 960 pixel ανά narrowband αισθητήρα 2064 x 1544 pixel panchromatic band 160 x 120 Thermal Infrared |  |
| Α2.1.2 | Μπάντες | τουλάχιστον Blue, Green, Red, RedEdge, Near-IR |  |
| Α2.1.3 | Μήκη κύματος | >= Blue (475 nm center, 30 nm bandwidth) >= Green (550 - 560 nm center, 20 nm bandwidth) >= Red (668 - 670 nm center, 14 nm bandwidth) >= Red edge (717 - 725 nm center, 10 nm bandwidth) >= Near-IR (840 - 842 nm center, 20 nm bandwidth) |  |
| Α2.1.3 | Συχνότητα καταγραφής | <= 3 Hz |  |
| Α2.1.3 | Διεπαφές | τουλάχιστον είσοδος σκανδάλης (Trigger input), 1 PPS output, θύρε USB 2.0 port για WiFi ή Ethernet ή Serial |  |

| ΤΜΗΜΑ Β Προσαρτήματα επαύξησης των ΣμηΕΑ, Φορητοί υπoλογιστές και Υλικά συντήρησης δακοπαγίδων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή/Παραπομπή |
| B1 | Προσαρτήματα επαύξησης των ΣμηΕΑ |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 5 |  |
| B1.1 | Μικρό-επεξεργαστής |  |  |
| B1.1.1 | Μικρό-επεξεργαστής (Micro-controller) πολλαπλών εισόδων εξόδων με δυνατότη- τα σύνδεσης αισθη- τήρων και διεπαφών επικοινωνίας | NAI |  |
| B1.1.2 | Επεξεργαστής | Quad Core 1.5GHz/ 64bit ή καλύτερος |  |
| B1.1.3 | RAM | >= 8GB |  |
| B1.1.4 | WiFi 802.11 b/g/n/ac, 2.4Ghz and 5Ghz | NAI |  |
| B1.1.5 | Bluetooth 4.1 | NAI |  |
| B1.1.6 | Chipset | Τύπου Broadcom BCM2711 ή αντίστοιχο |  |
| B1.1.7 | HDMI | NAI |  |
| B1.1.8 | Line-Out | NAI |  |
| B1.1.9 | RJ-45 10/100 Mbps Ethernet | NAI |  |
| B1.1.10 | Dual Core Video CoreiV | ΝΑΙ |  |
| B1.1.11 | USB Ports | >= 4 |  |
| B1.1.12 | CPU, GPU, CHIPSET heatsink included | ΝΑΙ |  |
| B1.2 | lorawan hat module |  |  |
| Β1.2.1 | Chip | Τύπου RF SX1262 ή αντίστοιχο |  |
| Β1.2.2 | Frequency band LF: 410–510 MHz OR HF: 850–930 MHz | NAI |  |
| Β1.2.3 | Modulation LoRa/(G)FSK | NAI |  |
| Β1.2.4 | Data rate LoRa: 0.018–62.5 Kbps (G)FSK: 0.6–300 Kbps | NAI |  |
| Β1.2.5 | Emit power 22dBm@3.3V | NAI |  |
| Β1.2.6 | Spreading factor SF7–SF12 | NAI |  |
| Β1.2.7 | Operating voltage 3.3V | NAI |  |
| Β1.2.8 | Module current consumption Emitting current: 107mA@22dBm Receiving current: 5.3mA@125KHz | NAI |  |
| Β1.2.9 | Communication bus SPI | NAI |  |
| Β1.2.10 | Operating temperature 0–50 ℃ | NAI |  |
| Β1.2.11 | Interface 40PIN GPIO header | NAI |  |
| Β1.2.12 | Magnetic CB antenna ×1 | NAI |  |
| Β1.2.13 | IPEX to SMA adapter cable 17cm ×1 | NAI |  |
| Β1.2.14 | 20PIN female pinheader ×2 | NAI |  |
| Β1.3 | ups hat with battery |  |  |
| Β1.3.1 | Standard dimension, and compatible with all of the expansion board | NAI |  |
| Β1.3.2 | Cascading design saves space while powering raspberry pi and expansion boards without affecting GPIO expansion | NAI |  |
| Β1.3.3 | Support up to 2A quick-charge technology, can rapidly charge full the battery | NAI |  |
| Β1.3.4 | Can be charged and supplied power to raspberry pi at the same time | NAI |  |
| Β1.3.5 | Removable battery, user can choose a more larger capacity lithium battery(NOTE: voltage must be 3.7V) | NAI |  |
| Β1.3.6 | With safety protection circuit to prevent overcharge and over discharge | NAI |  |
| Β1.3.7 | Retains the raspberry GPIO interface, you still can use all kinds of expansion board | NAI |  |
| Β1.3.8 | Maximum Output: 5V/2A | NAI |  |
| Β1.3.9 | Maximum Input: 5V/2A | NAI |  |
| Β1.3.10 | Battery Voltage: 3.7V | NAI |  |
| Β1.3.11 | Max. Charger Current: 2A | NAI |  |
| Β1.3.12 | BoardSize: 6.5x5.5cm/2.56x2.17 | NAI |  |
| B1.4 | perma board hat |  |  |
| B1.4.1 | Adafruit Perma-Proto HAT for Pi Mini Kit - With EEPROM | NAI |  |
| B1.4.2 | Header Dimensions: 5mm x 51mm x 12mm / 0.2" x 2" x 0.5" | NAI |  |
| B1.4.3 | PCB Dimensions: 66mm x 57mm x 2mm / 2.6" x 2.2" x 0.1" | NAI |  |
| B1.5 | πλακέτα για GNSS για γεωγραφικό στίγμα |  |  |
| Β1.5.1 | Multi-constellation receiver support, concurrent reception of up to 3 types of GNSS satellite systems from GPS, Beidou, Galileo, and GLONASS, and still retains low power consumption | NAI |  |
| Β1.5.2 | Augment systems support, including SBAS, QZSS, IMES, D-GPS, improving the positioning performance of service location | NAI |  |
| Β1.5.3 | A-GNSS (Assisted GNSS) support, reducing the first positioning time when powered up, improving the acquisition sensitivity | NAI |  |
| Β1.5.4 | Features -167dBm navigating sensitivity and outstanding ability for anti-spoofing & anti-jamming, supports geo-fencing | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.5 | Supports U-Center, an easy way to config the module | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.6 | Support 40PIN GPIO extension header, supports Raspberry Pi series boards, Jetson Nano | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.7 | Onboard USB TO UART converter CP2102 for serial debugging | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.8 | Breakouts the module's UART and I2C interface, for connecting with host boards like Arduino/STM32 | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.9 | Baudrate range: 4800~921600bps (9600bps by default) | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.10 | Supports DDC (I2C compliant) interface: up to 400KHz (max) | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.11 | Onboard battery holder, supports ML1220 rechargeable cell, for preserving ephemeris information and hot starts | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.12 | Manual with examples for Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32 | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.13 | Communication interface: UART (4800~921600bps, 9600bps by default), I2C (max 400KHz) | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.14 | Update rate: 1Hz (default), 18Hz (max) | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.15 | Protocol: NMEA 0183 Version 4.0 (V2.1, V2.3 RTCM 2.3 | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.16 | Power supply: 5V | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.17 | Overall current: <40mA@5V (Continue mode) | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.18 | Module current: 23mA@3V (Continue mode, tracking status) | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.19 | Operating temperature: -40℃ ~ 85℃ | ΝΑΙ |  |
| Β1.5.20 | Dimensions: 65mm × 30.5mm | ΝΑΙ |  |
| Β1.6 | sdcard |  |  |
| Β1.6.1 | Micro SDHC with adapter | NAI |  |
| Β1.6.2 | Class10 Category | NAI |  |
| Β1.6.3 | Capacity | >=128GB |  |
| Β1.6.4 | ReadSpeed | >= 80MB/S |  |
| Β1.7 | usb modem |  |  |
| Β1.7.1 | Mobile Router | NAI |  |
| Β1.7.2 | Mobile 4G | NAI |  |
| Β1.7.3 | Wireless Speed | >=150 Mbps |  |
| Β1.7.4 | Sim Card Slot | ΝΑΙ |  |
| Β1.7.5 | USB PORTS 2.0 | >= 1 |  |
| Β1.8 | Μπαταρίες Λιθίου |  |  |
| Β1.8.1 | Nominal voltage: 3.7v. Charging limit voltage 4.25v. | NAI |  |
| Β1.8.2 | Nominal capacity: 20000mAh, 6A discharge. | NAI |  |
| Β1.8.3 | Maximum charging current: 4A. | NAI |  |
| Β1.8.4 | Maximum discharge current: 6A. | ΝΑΙ |  |
| Β1.8.5 | Charge and discharge number: more than 1000 times. | NAI |  |
| Β1.8.6 | Charging time: 2-6hrs(standard);2 HRS (fast) | NAI |  |
| Β1.8.7 | Discharge cut-off voltage: 2.75v. | NAI |  |
| Β1.8.8 | Resistance: the battery internal resistance is less than 30 m Ω | NAI |  |
| Β1.9 | Καλώδια τροφοδοσίας |  |  |
| Β1.9.1 | Διατομή 2 Χ 1mm | NAI |  |
| Β1.9.2 | Χρώμα κοκκινο μαυρο | NAI |  |
| Β1.9.3 | Πολύκλωνο | ΝΑΙ |  |
| Β1.9.4 | Μήκος 20 μέτρα | NAI |  |
| Β1.10 | Αδιάβροχα βύσματα τροφοδοσίας αρσενικό-θηλυκό |  |  |
| Β1.10.1 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ >=IP67 | NAI |  |
| Β1.10.2 | Pin Number: 2 pins | NAI |  |
| Β1.10.3 | Shell Material: Thermoplastic PA66, PA6 | NAI |  |
| Β1.10.4 | Waterproof Connector IP68 13mm 2-Pin – Set male female | ΝΑΙ |  |
| Β1.10.5 | PinThread Diameter: 13mm | NAI |  |
| Β1.10.6 | Temprtature Range: -25°C – 85°C | NAI |  |
| Β1.10.7 | Rated Voltage: 250V | NAI |  |
| Β1.10.8 | Rated Current: 10A | NAI |  |
| Β1.11 | Καλώδια USB-Α σε microUSB-B |  |  |
| Β1.11.1 | Cable USB 2.0 σε Micro USB Type B | NAI |  |
| Β1.11.2 | Connection, type : USB 2.0 plug (type A) | NAI |  |
| Β1.11.3 | Μήκος 0.5 m | NAI |  |
| Β1.11.4 | Color Black | ΝΑΙ |  |
| Β1.12 | step-down converter |  |  |
| Β1.12.1 | Modules nature: non-isolated Buck. | NAI |  |
| Β1.12.2 | Rectification: Non-synchronous rectification | NAI |  |
| Β1.12.3 | Input voltage: DC 7- 24V | NAI |  |
| Β1.12.4 | Output voltage: DC 5V. | ΝΑΙ |  |
| Β1.12.5 | Output current: 3A (max). | NAI |  |
| Β1.12.6 | Conversion efficiency: 96% (MAX). | NAI |  |
| Β1.12.7 | Switching frequency: 340KHz. | NAI |  |
| Β1.12.8 | Output ripple: 30mV (max). | NAI |  |
| Β1.12.9 | Load regulation: ± 0.5%. | NAI |  |
| Β1.12.10 | Voltage regulation: ± 2.5%. | NAI |  |
| Β1.12.11 | Operating Temperature: -40 ° C to +85 ° C. | NAI |  |
| Β1.12.12 | Overcurrent Protection | NAI |  |
| Β1.13 | Ηλεκτρικές ασφάλειες και θήκες για αυτές |  |  |
| Β1.13.1 | ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | NAI |  |
| Β1.13.2 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3Α | NAI |  |
| Β1.13.3 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ | NAI |  |
| Β1.14 | Πλακέτα στήριξης εξαρτημάτων συστημάτων |  |  |
| Β1.14.1 | ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΚΕΤΑ | NAI |  |
| Β1.14.2 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 70mm x 90mm | NAI |  |
| Β1.14.3 | ΥΛΙΚΟ FR4 | NAI |  |
| Β1.14.4 | ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ | ΝΑΙ |  |
| Β1.15 | Κουτί Προστασίας |  |  |
| B1.15.1 | Προστασία | IP65 ή ανώτερη |  |
| B1.15.2 | Μέγεθος | >= 190Χ145Χ72mm |  |
| B1.15.3 | Ανθεκτικό σε κρούση και πίεση | NAI |  |
| B1.15.4 | Δεν διαβρώνεται | ΝΑΙ |  |
| B1.15.5 | Aδιαφανές καπάκι | NAI |  |
| Β1.16 | Λοιπά Παρελκόμενα όπως βίδες και υλικά μονώσεων |  |  |
| Β1.16.1 | ΜΑΥΡΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | NAI |  |
| Β1.16.2 | Bolts & Nuts M3 (Set of 300) Plastic | NAI |  |
| Β1.16.3 | Στεγανωτική κόλλα μονόσεως διάφανη (Turbo-Fix Κόλλα | ΝΑΙ |  |
| Β2 | Φορητοί υπολογιστές |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 2 |  |
| Β2.1.1 | Συχνότητα επεξεργαστή | >= 2,2 GHz |  |
| Β2.1.2 | Τύπος | Χαμηλής Κατανάλωσης |  |
| Β2.1.3 | OLED | NAI |  |
| Β2.1.4 | Διαγώνιος | >= 14’’ |  |
| Β2.1.5 | Ανάλυση | >= 2880x1800 |  |
| Β2.1.6 | Touchscreen | NAI |  |
| Β2.1.7 | Ρυθμός ανανέωσης | >= 120 Hz |  |
| Β2.1.8 | Τύπος Panel | OLED |  |
| Β2.1.9 | Χωρητικότητα Μνήμης | >= 32 GB |  |
| Β2.1.10 | Τύπος RAM | DDR5 ή καλύτερο |  |
| Β2.1.11 | Shared Μνήμη | ΝΑΙ |  |
| Β2.1.12 | Τύπος Σκληρού | SSD ή καλύτερος |  |
| Β2.1.13 | Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | >= 1000 GB |  |
| Β2.1.14 | Card Reader | ΝΑΙ |  |
| Β2.1.15 | Συνδέσεις | Κατ’ ελάχιστο HDMI, Thunderbolt 4, USB 3.1, USB 4.0, USB-C |  |
| Β2.1.16 | Wi-Fi/Bluetooth | ΝΑΙ |  |
| Β2.1.17 | Γενιά Wi-Fi | Wi‑Fi 7 ή καλύτερη |  |
| Β2.1.18 | Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home ή καλύτερο |  |
| Β2.1.19 | Γλώσσα Πληκτρολογίου | Ελληνικά |  |
| Β2.1.20 | Υποστήριξη NPU | ΝΑΙ |  |
| Β3 | Υλικά συντήρησης δακοπαγίδων |  |  |
| Β3.1 | Μπαταρία Λιθίου |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 100 |  |
| Β3.1.1 | Battery type CR3032 | NAI |  |
| Β3.1.2 | Volts : 3V | NAI |  |
| Β3.1.3 | Non Rechargeable | NAI |  |
| Β3.1.4 | Lithium Battery | ΝΑΙ |  |
| Β3.1.5 | Coin Type | ΝΑΙ |  |
| Β3.2 | Μπαταρία Μολύβδου Βαθιάς Εκφόρτισης |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 20 |  |
| Β3.2.1 | Χωρητικότητα: 17Ah | NAI |  |
| Β3.2.2 | Τάση: 12V | NAI |  |
| Β3.2.3 | Τύπος μπαταρίας: Κλειστού Τύπου Βαθιάς Εκφόρτισης | NAI |  |
| Β3.2.4 | Cycle use: 14,5-14.9 V | ΝΑΙ |  |
| Β3.2.5 | Standby use : 13.6-13.8 V | ΝΑΙ |  |
| Β3.3 | Καλώδια τροφοδοσίας |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 5 |  |
| Β3.3.1 | Διατομή 2 Χ 1.5mm | NAI |  |
| Β3.3.2 | Εξωτερικό Χρώμα Λευκο | NAI |  |
| Β3.3.3 | Πολύκλωνο καλώδιο εξωτερικού χώρου | ΝΑΙ |  |
| Β3.3.4 | Μήκος 100 μέτρα | NAI |  |
| Β3.3.5 | Καλώδιο ρεύματος εύκαμπτο 2x1 mm2 H05VV-F | ΝΑΙ |  |
| Β3.4 | Αδιάβροχα βύσματα τροφοδοσίας αρσενικό-θηλυκό |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 100 |  |
| Β3.4.1 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ >=IP67 | NAI |  |
| Β3.4.2 | Pin Number: 3 pins | NAI |  |
| Β3.4.3 | Shell Material: Thermoplastic PA66, PA6 | NAI |  |
| Β3.4.4 | Waterproof Connector IP68 13mm 3-Pin – Set male female | ΝΑΙ |  |
| Β3.4.5 | PinThread Diameter: 13mm | NAI |  |
| Β3.4.6 | Temprtature Range: -25°C – 85°C | NAI |  |
| Β3.4.7 | Rated Voltage: 250V | NAI |  |
| Β3.4.8 | Rated Current: 10A | NAI |  |
| Β3.5 | Καλώδια USB-Α σε microUSB-B |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 100 |  |
| Β3.5.1 | Cable USB 2.0 σε Micro USB Type B | NAI |  |
| Β3.5.2 | Connection, type : USB 2.0 plug (type A) | NAI |  |
| Β3.5.3 | Μήκος 0.5 m | NAI |  |
| Β3.5.4 | Color Black | ΝΑΙ |  |
| Β3.6 | step-down converter |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 100 |  |
| Β3.6.1 | Modules nature: non-isolated Buck. | NAI |  |
| Β3.6.2 | Rectification: Non-synchronous rectification | NAI |  |
| Β3.6.3 | Input voltage: DC 7- 24V | NAI |  |
| Β3.6.4 | Output voltage: DC 5V. | ΝΑΙ |  |
| Β3.6.5 | Output current: 3A (max). | NAI |  |
| Β3.6.6 | Conversion efficiency: 96% (MAX). | NAI |  |
| Β3.6.7 | Switching frequency: 340KHz. | NAI |  |
| Β3.6.8 | Output ripple: 30mV (max). | NAI |  |
| Β3.6.9 | Load regulation: ± 0.5%. | NAI |  |
| Β3.6.10 | Voltage regulation: ± 2.5%. | NAI |  |
| Β3.6.11 | Operating Temperature: -40 ° C to +85 ° C. | NAI |  |
| Β3.6.12 | Overcurrent Protection | NAI |  |
| Β3.7 | Ηλεκτρικές ασφάλειες και θήκες για αυτές |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 100 |  |
| Β3.7.1 | ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | NAI |  |
| Β3.7.2 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3Α | NAI |  |
| Β3.7.3 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ | NAI |  |
| Β3.8 | Πλακέτα στήριξης εξαρτημάτων συστημάτων |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 50 |  |
| Β3.8.1 | ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΚΕΤΑ | NAI |  |
| Β3.8.2 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 70mm x 90mm | NAI |  |
| Β3.8.3 | ΥΛΙΚΟ FR4 | NAI |  |
| Β3.8.4 | ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ | ΝΑΙ |  |
| Β3.9 | Λοιπά Παρελκόμενα όπως βίδες και υλικά μονώσεων |  |  |
|  | Αριθμός Ζητούμενων Μονάδων | 10 |  |
| Β3.9.1 | ΜΑΥΡΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | NAI |  |
| Β3.9.2 | Bolts & Nuts M3 (Set of 300) Plastic | NAI |  |
| Β3.9.3 | Στεγανωτική κόλλα μονόσεως διάφανη (Turbo-Fix Κόλλα 80ml) | ΝΑΙ |  |